МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГАЗООЧИСТНОЕ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫПУСКАЕМОЕ ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Справочно-информационный материал

Минск - 2005

Сборник справочно-информационных материалов подготовлен Начальником специализированной инспекции государственного контроля за охраной атмосферного воздуха, озонового слоя и климата Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Завьяловым Сергеем Владимировичем и Главным специалистом Абрамовичем Дмитрием Николаевичем.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………….5

Циклоны. Общие сведения……………………………………………………7

Циклоны типа ЦН-11…………………………………………………….……9

Циклоны типа ЦН-15………………………………………………………...11

Циклоны типа СЦН-40…………………………………………………….....21

Циклоны типа УЦ…………………………..………………………………...24

Циклоны типа СИОТ…………………………………………………………27

Пылеуловители мокрые типа СИОТ…...…………………………………...29

Циклоны типа ЦП-2 (взрывобезопасное исполнение)……………………..32

Комплект аспирационного оборудования

для удаления отходов деревообработки………...…………………………..35

Центробежные скрубберы типа СЦВБ-20 (батарейного типа)…………....37

Центробежные скрубберы типа СЦВП……………………………………..40

Полые скрубберы типа СП…………………………………………………..43

Полые форсуночные скрубберы…..………………………………………...46

Насадочные скрубберы типа СДК…………………………………………..48

Скрубберы Вентури. Общие сведения……………………………………...51

Трубы Вентури типа ГВПВ………………………………………………….51

Каплеуловители типа КЦТ…………………………………………………..56

Скрубберы Вентури типа СВ-Кк……………………………………………60

Скрубберы Вентури тарельчатые типа СВТ……………………………….64

Фильтры. Общие сведения…………………………………………………..66

Рукавные фильтры с регенерацией

механическим встряхиванием типа ФРМ…………………………………..67

Рукавные фильтры с обратной продувкой………………………………….72

Фильтры общепромышленного применения типа ФРО…………………...72

Фильтры специального назначения…………………………………………75

Фильтры типа «Спейс-мотор ФБ»……….………………………………….75

Фильтры типа ФРОТ-4800……..…………………………………………….77

Фильтры типа ФР, ФРО и ФРОТ……………………………………………80

Рукавные фильтры общепромышленного применения……………………87

Фильтры типа ФРКН…………………………………………………………87

Фильтры типа ФЭИ…………………………………………………………..93

Фильтры типа ФРИ…………………………………………………………..98

Рукавные фильтры специального назначения…………………………….101

Фильтры типа ФРИ и ФРЦИ……………………………………………….101

Фильтр типа ФРИД-25-Б…………………………………………………...104

Фильтры типа ФРИТ-160 П(Л)…….………………………………………106

Фильтры типа РЦИ………………………………………………………….108

Фильтры типа СМЦ…………………………………………………………112

Кассетный фильтры. Общие сведения…………………………………….116

Фильтры типа КАФР………………………………………………………..116

Фильтры типа ФКИ…………………………………………………………119

Волокнистые фильтры типа ФВГ-Т……………………………………….122

Волокнистые фильтры типа ФВЦ-180…………………….………………125

Волокнистые фильтры (скрубберы насадочные) типа СНАН-Ц………...127

Фильтры ротационные волокнистые

для очистки от масляного тумана типа ФРМ-1500…...…………………..130

Волокнистые фильтры типа ФВГ-М………………………………………132

Ионитные фильтры типа ИВФ……………………………………………..135

Электрофильтры. Общие сведения………………………………………...137

Электрофильтры типа ЭВ…………………………………………………..138

Электрофильтры типа ЭМ-6,6….…………………………………………..142

Аппараты химической очистки газа……………………………………….144

Контактные аппараты типа КР……………………………………………..144

Рекуперационные адсорберы типа АВКФп……………………………….149

Вспомогательное оборудование…………………………………………...156

Вентиляторы типа ВКР-4, ВКР-5, ВКР-6,3……………………………….156

## Вентиляторы радиальные типа Ц4-75……………………………………..158

Вентиляторы центробежные полевые типа ЦП6-46……………………...162

Вентиляторы типа ВЦП6-45……………………………………………….164

## Вентиляторы радиальные типа В-Ц6-28…………………………………..168

Пылевой двойной затвор ЗПД-200-01……………………………………..170

Пылевой затвор-увлажнитель ЗУП-150…………………………………...172

Окомкователь пыли роторный ОПР-200…………………………………..174

Квазивиртуальный импактор………………………………………………176

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с требованиями нормативных актов по охране атмосферного воздуха, а также санитарных и строительных норм, технические выбросы и выбросы после местных отсосов, содержащие пыли, аэрозоли, туманы, вредные газы, должны подвергаться очистке перед выбросом в атмосферный воздух.

Применяемые методы очистки весьма разнообразны и отличаются как по конструкции аппаратов, так и по технологии обезвреживания.

Способ очистки выбирается в зависимости от ряда условий:

количества и состава образующихся (выделяющихся) загрязняющих веществ;

степени очистки очистных устройств;

сбыта конечных продуктов, получающихся в результате газоочистки и других.

Окончательный способ очистки выбирается на основе сравнительного технико-экономического анализа.

Очистку от выбросов пыли или тумана осуществляют:

в механических пылеуловителях (пылеосадочных камерах, инерционных пыле- и брызгоуловителях, циклонах или мультициклонах), применяемой в качестве грубой предварительной очистки;

в мокрых пылеуловителях (полых, насадочных или барботажных скрубберах, пенных аппаратах, трубах Вентури и других), являющихся более эффективными, чем сухие пылеуловители;

в фильтрах волокнистых, ячейковых, с насыпными слоями зернистого материала, масляных и наиболее распространенных рукавных;

в электрофильтрах, являющихся аппаратами тонкой очистки газов от пыли.

Необходимая степень очистки, как правило, достигается комбинированной установкой, включающей несколько ступеней очистки несколькими аппаратами одного или разного типов. Загрязняющие вещества в виде паров или газовых примесей в отходящем газовом потоке улавливаются в специальных промывных камерах или адсорбционных очистителях с последующим дожиганием. Для обезвреживания этих видов газообразных веществ применяют конденсационную очистку, термическое или каталитическое дожигание и другие. Метод  сжигания (дожигания) примесей применяют в тех случаях, когда их возвращение в производство невозможно или нецелесообразно.

Чаще применяют абсорбционный или адсорбционный метод очистки.

Абсорбционный метод очистки воздуха от газообразных примесей основан на поглощении жидкими реагентами газов и паров из их смесей с воздухом. В качестве абсорбента используют чаще всего воду. Имеются нереагирующие растворители, которые растворяют газы без химических реакций и реагирующие, то есть удаляющие  газообразное загрязняющее вещество путем химической реакции с ними и нейтрализации его. В качестве аппаратов используются скрубберы, трубы Вентури, циклонные промыватели, оросительные камеры.

Адсорбционный метод основан на поглощении  газообразных загрязняющих веществ и паров с помощью твердых сорбентов (активированных углей, силикагелей,  цеолитов и других). Этот метод применяется главным образом для улавливания и возвращения в производство паров органических растворителей (рекуперация). В этом случае используются физические свойства некоторых пористых тел с ультрамикроскопической структурой, которая делает их способными выборочно извлекать газы из воздушной смеси и удерживать их на своей поверхности.

Во всех случаях рационально предусматривать использование продуктов, получаемых в результате улавливания вредных газов (на регенерацию и на производстве в пределах своего или соседнего предприятия).

Наиболее целесообразно использовать метод абсорбции для высококонцентрированных выбросов загрязняющих веществ, поскольку их утилизация связана с получением экономического эффекта за счет возврата и повторного использования в производстве.

В химической и нефтехимической промышленности экономический эффект дают установки по улавливанию сероводорода, сернистого газа, окислов азота, утилизации газов в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Повышение степени абсорбции окислов азота в производстве слабой азотной кислоты, повышение степени контактирования сернистого ангидрида и абсорбции сернистого ангидрида в производстве серной кислоты, улавливание выбросов взвешенных веществ в разных производствах также оправдывают себя.

В настоящем справочно-информационном материале обобщены установки и их конструкции, приведены основные показатели их работы, даны технические характеристики.

Предназначен для специалистов системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проектных организаций и организаций оказывающих услуги в области охраны атмосферного воздуха.

ЦИКЛОНЫ

Общие сведения

Циклоны – наиболее распространенные аппараты газоочистки, широко применяемые для отделения пыли от газов и воздуха (в том числе аспирационного).

При небольших капитальных затратах и эксплуатационных расходах циклоны обеспечивают очистку газов с эффективностью 80-95 % от частиц пыли размером более 10 мкм. В основном, рекомендуется их использовать для предварительной очистки газов и устанавливать перед           высокоэффективными аппаратами (например, фильтрами или электрофильтрами). В ряде случаев достигаемая эффективность циклонов оказывается достаточной для выброса газов или воздуха в атмосферный воздух.

Основными элементами циклонов являются корпус, выхлопная труба и бункер. Газ поступает в верхнюю часть корпуса через входной патрубок, приваренный к корпусу тангенциально. Улавливание пыли происходит под действием центробежной силы, возникающей при движении газа между корпусом и выхлопной трубой. Уловленная пыль ссыпается в бункер, а очищенный газ выбрасывается через выхлопную трубу.

Конструктивная особенность батарейных циклонов состоит в том, что закручивание газового потока и улавливание пыли в них обеспечивается размещенными в корпусе аппарата циклонными элементами.

Схема работы циклона:

1-коническая часть корпуса; 2-цилиндрическая часть корпуса;

3-винтообразная крышка; 4-камера очищенного газа;

5-патрубок входа запыленного газа; 6-выхлопная труба; 7-бункер

В зависимости от производительности циклоны можно устанавливать по одному (одиночное исполнение) или объединять в группы из двух, четырех, шести или восьми циклонов (групповое исполнение) .

Одиночные циклоны изготовляют с «левым» и «правым» вращением        газового потока. Обычно «правым» принято называть вращение потока в циклоне по часовой стрелке (если смотреть со стороны выхлопной трубы), «левым» –  вращение потока против часовой стрелки. Направление вращения выбирают, исходя из условий компоновки циклона в схеме, а также расположения циклонов в группе.

НИИОГАЗом были разработаны, испытаны, отработаны конструкции      циклонов ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24, СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34 и выпущены «Руководящие указания по проектированию, изготовлению, монтажу и       эксплуатации» на циклоны НИИОГАЗ, Ярославль, 1971 г.

Расчетная степень очистки может быть достигнута лишь при условии соответствия между типоразмером циклона и его производительностью, а также при соблюдении правил эксплуатации циклона. Степень очистки резко снижается при подсосе атмосферного воздуха внутрь циклона, особенно через бункер; поэтому подсос должен быть минимальным (до 4-5 %).

Циклоны изготовляют в климатических исполнениях У1-4 и УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

## Циклоны типа ЦН-11

Циклоны типа ЦН-11 диаметрами 250 мм и 315 мм применяются в центральных пылесосных системах в виде единичных и спаренных установок. Циклоны рекомендуется применять для отделения от воздуха взвешенных частиц сухой пыли, убираемой с пола, стен и оборудования  в производственных помещениях, а также галереях, по которым транспортируются сыпучие материалы.

Не следует применять циклоны ЦН-11 для очистки воздуха от волокнистой и слипающейся пыли, очистки воздуха в котором имеется капельно-жидкая влага или возможна конденсация паров.

Выбор циклонов следует производить исходя из производительности пылесосной установки и допускаемой величины потери давления в циклоне, которую рекомендуется принимать в пределах от 0,686 до 1,47 кПа.

Циклоны следует устанавливать на всасывающей стороне вентилятора или воздуходувки, так как статической давление здесь бывает значительно меньше атмосферного.

Техническая характеристика

Коэффициент гидравлического сопротивления:

а) для одиночных циклонов                                                               250

б) при парной установке                                                                     300

Удельный вес воздуха, кг/м3                                                           0,8-1,2

Разрежение, кПа                                                                             0,00495

Степень очистки, %                                                                                85

Производительность, м3/ч:

а) для одиночных циклонов диаметром 250 мм                       410-600

для одиночных циклонов диаметром 315 мм                       680-980

б) при парной установке диаметром 250 мм                           750-1100

при парной установке диаметром 315 мм                         1200-1760

| Циклон | d, мм | L, мм | L1, мм | l, мм | a, мм | B, мм | x, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 250 | 1170 | 950 | 145 | 120 | 65 | 150 | 119 |
| 315 | 315 | 1493 | 1220 | 163 | 150 | 82 | 190 | 136 |

Установка состоит их циклонов улитки 2, бункера 3, крышки бункера 4 и затвора 5.

Предприятие производит разработку проектно-сметной документации на системы аспирации с применением данного оборудования и ее полное изготовление.

Компоновка одиночного                 Компоновка из двух

циклона                                          циклонов

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

Циклоны типа ЦН-15

Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и так далее), а также очистки аспирационного воздуха. Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, в энергетике и так далее Применение циклонов типа ЦН-15 недопустимо в условиях взрывоопасных сред; не рекомендуется их применять также для улавливания сильно слипающихся пылей, особенно при малых диаметрах циклонов.

В зависимости от производительности по газу и условий применения циклоны изготовляют одиночного исполнения (внутренний диаметр от 300 до 1400 мм) или группового исполнения - из двух, четырех, шести и восьми циклонов одинакового внутреннего диаметра (от 300 до 1000 мм).

Циклоны группового исполнения изготовляют с «левым» и «правым» вращением газового потока, одиночные – только с «правым» вращением.

В зависимости от компоновки групповые циклоны могут быть с камерой очищенного газа в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные – только с «улиткой».

Бункеры циклонов – пирамидальной формы.

При работе циклонов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка пыли. При этом уровень пыли в бункерах должен быть не выше плоскости, расположенной от крышки бункера на 0,5 диаметра циклона.

В технической характеристике приведены значения производительности, отнесенные к скорости в цилиндрической части циклона – 2,5 и 4 м/с. В обычных условиях оптимальной считается скорость 3,5 м/с. Скорость 2,5 м/с рекомендуется принимать при работе с абразивной пылью.

Условное обозначение

Ц – циклон; Н – конструкция НИИОГАЗа; цифра 15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град); цифры после тире: первая – внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм); вторая – (после знака умножения) – количество циклонов в группе; У – с камерой очищенного газа в виде «улитки»; С – с камерой очищенного газа в виде сборника; П – пирамидальная форма бункера.

Основные параметры

Массовая концентрация пыли в очищаемом газе, г/м3, не более:

для слабослипающихся пылей – 1000

для среднеслипающихся пылей – 250

Температура очищаемого газа, °С, не более – 400

Давление (разрежение), кПа, не более – 5

Комплект поставки. Циклоны – укрупненными блоками.

Изготовители - АООТ ПСО «Цветметэкология» (107078, Москва, Ново-Басманная ул.,12,  телефон  (095) 261-5186,  телетайп 112309 «Газ»),
АО "НИИОГАЗ" (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. 6, телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт»), АО Семибратовская фирма НИИОГАЗ (152101, пос. Семибратово Ярославской обл., телефон (08536) 32734, 13687,  факс (08536) 32734;  телетайп 217821 «КОРОНА»).

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер циклона: | L | L1 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D2 | ExF | ахб | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ЦН-15-300х1УП | 815 | 230 | - | 692 | 111 | - | 2493 | 1770 | 2003 | 360 | 300 | - | 600х600 | 206х86 | 200 |
| ЦН-15-400х1УП | 815 | 290 | - | 692 | 148 | - | 3000 | 2162 | 2376 | 360 | 400 | - | 600х600 | 274х114 | 200 |
| ЦН-15-500х1УП | 915 | 360 | - | 790 | 185 | - | 3665 | 2615 | 3010 | 460 | 500 | - | 700х700 | 340х140 | 200 |
| ЦН-15-600х1УП | 1004 | 420 | - | 930 | 222 | - | 4382 | 3120 | 3593 | 560 | 600 | - | 800х800 | 406х166 | 200 |
| ЦН-15-700х1УП | 1135 | 480 | - | 1032 | 259 | - | 5088 | 3612 | 4166 | 660 | 700 | - | 900х900 | 472х192 | 200 |
| ЦН-15-800х1УП | 1224 | 540 | - | 1115 | 296 | - | 5704 | 4015 | 4649 | 760 | 800 | - | 1000х1000 | 538х218 | 200 |
| ЦН-15-900х1УП | 1335 | 600 | - | 1230 | 333 | - | 6310 | 4408 | 5122 | 860 | 900 | - | 1100х1100 | 604х244 | 200 |
| ЦН-15-1000х1УП | 1435 | 660 | - | 1330 | 370 | - | 6926 | 4810 | 5605 | 960 | 1000 | - | 1200х1200 | 670х270 | 200 |
| ЦН-15-1200х1УП | 1635 | 780 | - | 1530 | 444 | - | 8248 | 5707 | 6661 | 1160 | 1200 | - | 1400х1400 | 802х322 | 200 |
| ЦН-15-1400х1УП | 1830 | 900 | - | 1720 | 518 | - | 9470 | 6603 | 7717 | 1260 | 1400 | - | 1600х1600 | 934х374 | 200 |
| ЦН-15-300х2УП | 795 | 230 | 320 | 738 | - | - | 2643 | 1820 | 2053 | 460 | 300 | - | 700х500 | 206х184 | 200 |
| ЦН-15-400х2УП | 890 | 290 | 424 | 932 | - | - | 3350 | 2312 | 3187 | 560 | 400 | - | 800х600 | 274х242 | 200 |
| ЦН-15-500х2УП | 1225 | 360 | 524 | 960 | - | - | 4066 | 2715 | 3110 | 760 | 500 | - | 1100х700 | 340х294 | 200 |
| ЦН-15-600х2УП | 1336 | 420 | 624 | 1065 | - | - | 4682 | 3120 | 3593 | 860 | 600 | - | 1200х800 | 406х346 | 200 |
| ЦН-15-700х2УП | 1555 | 480 | 724 | 1080 | - | - | 5488 | 3612 | 4166 | 1060 | 700 | - | 1400х800 | 472х398 | 200 |
| ЦН-15-800х2УП | 1750 | 540 | 824 | 1180 | - | - | 6204 | 4115 | 4749 | 1160 | 800 | - | 1600х900 | 538х450 | 200 |
| ЦН-15-900х2УП | 1920 | 600 | 924 | 1260 | - | - | 6910 | 4508 | 5222 | 1360 | 900 | - | 1800х1000 | 604х502 | 200 |
| ЦН-15-400х4УП | 1080 | 510 | 440 | 1170 | - | 656 | 3450 | 2312 | 2627 | 660 | 400 | - | 800х1000 | 474х274 | 200 |
| ЦН-15-500х4УП | 1282 | 630 | 540 | 1330 | - | 803 | 4166 | 2715 | 3110 | 860 | 500 | - | 950х1200 | 578х340 | 200 |
| ЦН-15-600х4УП | 1492 | 740 | 640 | 1605 | - | 960 | 4882 | 3120 | 3593 | 1060 | 600 | - | 1150х1450 | 682х406 | 200 |
| ЦН-15-700х4УП | 1677 | 850 | 740 | 1855 | - | 1112 | 5588 | 3512 | 4066 | 1260 | 700 | - | 1300х1700 | 486х472 | 200 |
| ЦН-15-800х4УП | 1887 | 960 | 840 | 2070 | - | 1264 | 6304 | 4015 | 4649 | 1360 | 800 | - | 1500х1900 | 890х538 | 300 |
| ЦН-15-900х4УП | 2097 | 1070 | 940 | 2324 | - | 1416 | 7010 | 4408 | 5122 | 1560 | 900 | - | 1700х2150 | 994х604 | 300 |
| ЦН-15-500х6УП | 1880 | 940 | 580 | 1765 | - | 1158 | 4216 | 2465 | 2860 | 1160 | 500 | - | 1660х1600 | 928х340 | 200 |
| ЦН-15-600х6УП | 2200 | 1100 | 680 | 2075 | - | 1380 | 5032 | 2870 | 3343 | 1460 | 600 | - | 1900х1900 | 1102х406 | 200 |
| ЦН-15-700х6УП | 2520 | 1260 | 780 | 2350 | - | 1602 | 5688 | 3262 | 3816 | 1610 | 700 | - | 2200х2200 | 1276х472 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ЦН-15-800х6УП | 2840 | 1420 | 880 | 2650 | - | 1824 | 6504 | 3715 | 4349 | 1860 | 800 | - | 2400х2400 | 1450х538 | 300 |
| ЦН-15-900х6УП | 3160 | 1580 | 980 | 2950 | - | 2046 | 7360 | 4158 | 4872 | 2160 | 900 | - | 2780х2800 | 1624х604 | 300 |
| ЦН-15-500х8УП | 2380 | 1230 | 580 | 2024 | - | 1418 | 4900 | 2465 | - | 1310 | 500 | 720 | 2150х1850 | 340х1188 | 300 |
| ЦН-15-300х2СП | 795 | 230 | 320 | 738 | - | - | 2940 | 1820 | - | 460 | 300 | 245 | 700х500 | 206х184 | 200 |
| ЦН-15-400х2СП | 890 | 290 | 424 | 932 | - | - | 3580 | 2312 | - | 560 | 400 | 273 | 800х600 | 274х242 | 200 |
| ЦН-15-500х2СП | 1225 | 360 | 524 | 960 | - | - | 4320 | 2715 | - | 760 | 500 | 377 | 1100х700 | 340х294 | 200 |
| ЦН-15-600х2СП | 1336 | 420 | 624 | 1065 | - | - | 4780 | 3120 | - | 860 | 600 | 426 | 1200х800 | 406х346 | 200 |
| ЦН-15-700х2СП | 1555 | 480 | 724 | 1080 | - | - | 5520 | 3612 | - | 1060 | 700 | 530 | 1400х800 | 472х398 | 200 |
| ЦН-15-800х2СП | 1750 | 540 | 824 | 1180 | - | - | 6170 | 4115 | - | 1160 | 800 | 630 | 1600х900 | 538х450 | 200 |
| ЦН-15-900х2СП | 1920 | 600 | 924 | 1260 | - | - | 6860 | 4508 | - | 1360 | 900 | 720 | 1800х1000 | 604х502 | 200 |
| ЦН-15-400х4СП | 1073 | 510 | 440 | 1170 | - | 656 | 3700 | 2312 | - | 660 | 400 | 426 | 800х1000 | 474х274 | 200 |
| ЦН-15-500х4СП | 1202 | 630 | 540 | 1330 | - | 808 | 4350 | 2715 | - | 860 | 500 | 530 | 950х1200 | 578х340 | 200 |
| ЦН-15-600х4СП | 1419 | 740 | 640 | 1605 | - | 960 | 5000 | 3120 | - | 1060 | 600 | 630 | 1150х1450 | 682х406 | 200 |
| ЦН-15-700х4СП | 1572 | 850 | 740 | 1855 | - | 1112 | 5740 | 3112 | - | 1260 | 700 | 720 | 1300х1700 | 786х472 | 200 |
| ЦН-15-800х4СП | 1779 | 960 | 840 | 2070 | - | 1264 | 6390 | 4015 | - | 1360 | 800 | 820 | 1500х1900 | 890х538 | 300 |
| ЦН-15-900х4СП | 1979 | 1070 | 940 | 2324 | - | 1416 | 7130 | 4408 | - | 1560 | 900 | 920 | 1700х2150 | 994х604 | 300 |
| ЦН-15-500х6СП | 1822 | 940 | 580 | 1765 | - | 1158 | 4550 | 3465 | - | 1160 | 500 | 630 | 1600х1600 | 928х340 | 200 |
| ЦН-15-600х6СП | 2137 | 1100 | 680 | 2075 | - | 1380 | 5350 | 3870 | - | 1460 | 600 | 720 | 1900х1900 | 1102х406 | 200 |
| ЦН-15-700х6СП | 2435 | 1260 | 780 | 2350 | - | 1602 | 6040 | 3262 | - | 1660 | 700 | 820 | 2220х2200 | 1276х472 | 300 |
| ЦН-15-800х6СП | 2697 | 1420 | 880 | 2650 | - | 1824 | 6840 | 3715 | - | 1860 | 800 | 1020 | 2400х2500 | 1450х538 | 300 |
| ЦН-15-900х6СП | 3010 | 1580 | 980 | 2950 | - | 2046 | 7760 | 4158 | - | 2160 | 900 | 1120 | 2700х2800 | 1624х604 | 300 |
| ЦН-15-500х8СП | 2460 | 1230 | 580 | 2024 | - | 1418 | 4366 | 2465 | 2860 | 1310 | 500 | - | 2150х1850 | 340х1188 | 300 |

# Техническая характеристика

| Типоразмер циклона | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов), м2 | Производительность, м3/ч |  | Рабочий объем бункера, м3 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при V=2,5 м/c | при V=4 м/c |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЦН-15-300х1УП | 0,07 | 630 | 1000 | 0,17 | 170 |
| ЦН-15-400х1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,17 | 260 |
| ЦН-15-500х1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
| ЦН-15-600х1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
| ЦН-15-700х1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,47 | 650 |
| ЦН-15-800х1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
| ЦН-15-900х1УП | 0,635 | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
| ЦН-15-1000х1УП | 0,785 | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
| ЦН-15-1200х1УП | 1,13 | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
| ЦН-15-1400х1УП | 1,538 | 13900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
| ЦН-15-300х2УП | 0,14 | 1270 | 2000 | 1,2 | 270 |
| ЦН-15-400х2УП | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
| ЦН-15-500х2УП | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
| ЦН-15-600х2УП | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
| ЦН-15-700х2УП | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
| ЦН-15-800х2УП | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
| ЦН-15-900х2УП | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
| ЦН-15-400х4УП | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
| ЦН-15-500х4УП | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
| ЦН-15-600х4УП | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
| ЦН-15-700х4УП | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
| ЦН-15-800х4УП | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
| ЦН-15-900х4УП | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
| ЦН-15-500х6УП | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
| ЦН-15-600х6УП | 0,5 | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
| ЦН-15-700х6УП | 0,5 | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
| ЦН-15-800х6УП | 0,784 | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
| ЦН-15-900х6УП | 0,784 | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
| ЦН-15-500х8УП | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,11 | 16500 |
| ЦН-15-300х2СП | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,11 | 15500 |
| ЦН-15-400х2СП | 1,536 | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
| ЦН-15-500х2СП | 1,536 | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
| ЦН-15-600х2СП | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
| ЦН-15-700х2СП | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,27 | 2630 |
| ЦН-15-800х2СП | 2,54 | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
| ЦН-15-900х2СП | 2,54 | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
| ЦН-15-400х4СП | 1,176 | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
| ЦН-15-500х4СП | 1,176 | 10600 | 16900 | 1,3 | 1820 |
| ЦН-15-600х4СП | 1,692 | 15300 | 24400 | 2 | 2640 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЦН-15-700х4СП | 1,692 | 15300 | 24400 | 2 | 2520 |
| ЦН-15-800х4СП | 2,304 | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
| ЦН-15-900х4СП | 2,304 | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
| ЦН-15-500х6СП | 3,012 | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
| ЦН-15-600х6СП | 3,012 | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
| ЦН-15-700х6СП | 3,81 | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
| ЦН-15-800х6СП | 3,81 | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
| ЦН-15-900х6СП | 1,568 | 14100 | 22600 | 2,33 | 2660 |
| ЦН-15-500х8СП | 1,568 | 14100 | 22600 | 2,33 | 2550 |

Циклон типа ЦН-15х1УП                                              Циклон типа ЦН-15х2УП

Циклон типа ЦН-15х4УП                                                            Циклон типа ЦН-15х6УП

## Циклон типа ЦН-15х2СП        Циклон типа ЦН-15х4СП                     Циклон типа ЦН-15х6СП

Циклон типа ЦН-15-500х8УП                                                 Циклон типа ЦН-15-500х8СП

Циклон типа СЦН-40

Циклоны типа СЦН-40 одиночного правого и левого исполнения и групповые (из 2-х, 4-х, 6-и, 8-и элементов) предназначены для высокоэффективной очистки технологических газов и аспирационных выбросов от среднедисперсной и мелкой пылей и могут быть применены для эксплуатации в химической, микробиологичекой и нефтеперерабатывающей промышленности, в производстве строительных материалов, цветной и черной металлургии и энергетике.

# Техническая характеристика

Степень очистки газа от пыли, % max                                                  93

Температура очищаемого газа ОС, не более                                       400

Давление (разряжение) внутри циклона КПа, не более                        5

Массовая концентрация пыли в газовом потоке,

на входе в циклон г/м3, не более                                                        1000

Наработка на отказ ч, не менее                                                          8750

Циклон типа СЦН-40

Предприятие производит разработку проектно-сметной документации на системы аспирации с применением данного оборудования и ее полное изготовление.

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

Основные габаритные, мм

| D | Q, м3/ч | H | a | c | B | f | l | m | n | l1 | S | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 300 | 405 | 1338 | 108 | 174 | 171 | 229,5 | 150 | 48 | 114 | 110 | 3 | 31,6 |
| 400 | 720 | 1784 | 144 | 232 | 228 | 306 | 200 | 64 | 152 | 150 | 3 | 50,4 |
| 500 | 1130 | 2230 | 180 | 290 | 285 | 382,5 | 250 | 80 | 190 | 185 | 3 | 77,7 |
| 600 | 1630 | 2676 | 216 | 348 | 342 | 459 | 300 | 96 | 228 | 220 | 3 | 114 |
| 700 | 2215 | 2132 | 252 | 406 | 399 | 535,5 | 350 | 112 | 266 | 260 | 3 | 154 |
| 800 | 2890 | 3568 | 288 | 464 | 456 | 612 | 400 | 128 | 304 | 295 | 3 | 199 |
| 900 | 3660 | 4014 | 324 | 522 | 514 | 688,5 | 450 | 144 | 342 | 330 | 4 | 328 |
| 1000 | 4520 | 4460 | 360 | 580 | 571 | 765 | 500 | 160 | 380 | 370 | 4 | 409 |
| 1200 | 6510 | 5352 | 432 | 696 | 685 | 918 | 600 | 192 | 456 | 445 | 4 | 583 |
| 1400 | 8862 | 6244 | 504 | 812 | 799 | 1071 | 700 | 224 | 532 | 515 | 4 | 794 |
| 1600 | 11575 | 7136 | 576 | 928 | 914 | 1224 | 800 | 256 | 608 | 590 | 5 | 1266 |
| 1800 | 14650 | 8028 | 648 | 1044 | 1028 | 1377 | 900 | 288 | 684 | 665 | 5 | 1602 |
| 2000 | 18085 | 8920 | 720 | 1160 | 1142 | 1530 | 1000 | 320 | 760 | 735 | 5 | 1967 |
| 2200 | 21885 | 9812 | 792 | 1276 | 1257 | 1683 | 1100 | 352 | 836 | 810 | 6 | 2830 |
| 2400 | 26045 | 10704 | 864 | 1392 | 1371 | 1836 | 1200 | 384 | 912 | 880 | 6 | 3364 |
| 2600 | 30565 | 11596 | 936 | 1508 | 1485 | 1989 | 1300 | 416 | 988 | 955 | 6 | 3943 |
| 2800 | 35450 | 12488 | 1008 | 1624 | 1599 | 2142 | 1400 | 448 | 1064 | 1030 | 6 | 4570 |
| 3000 | 40695 | 13380 | 1080 | 1740 | 1713 | 2295 | 1500 | 480 | 1140 | 1100 | 6 | 5238 |
| 300 | 405 | 1338 | 108 | 174 | 171 | 229,5 | 150 | 48 | 114 | 110 | 2 | 20,9 |
| 400 | 720 | 1784 | 144 | 232 | 228 | 306 | 200 | 64 | 152 | 150 | 2 | 34,0 |
| 500 | 1130 | 2230 | 180 | 290 | 285 | 382,5 | 250 | 80 | 190 | 185 | 2 | 53,0 |
| 600 | 1630 | 2676 | 216 | 348 | 342 | 459 | 300 | 96 | 228 | 220 | 2 | 78,1 |
| 700 | 2215 | 3122 | 252 | 406 | 399 | 535,5 | 350 | 112 | 266 | 260 | 2 | 104 |
| 800 | 2890 | 3568 | 288 | 464 | 456 | 612 | 400 | 128 | 304 | 295 | 2 | 135 |
| 900 | 3660 | 4014 | 324 | 522 | 513 | 688,5 | 450 | 144 | 342 | 330 | 2 | 171 |
| 1000 | 4520 | 4460 | 360 | 580 | 570 | 765 | 500 | 160 | 380 | 370 | 2 | 213 |
| 1200 | 6510 | 5352 | 432 | 696 | 684 | 918 | 600 | 192 | 456 | 445 | 3 | 451 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1400 | 8862 | 6244 | 504 | 812 | 798 | 1071 | 700 | 224 | 532 | 515 | 3 | 614 |
| 1600 | 11575 | 7136 | 576 | 928 | 912 | 1224 | 800 | 256 | 608 | 590 | 3 | 799 |
| 1800 | 14650 | 9028 | 648 | 1044 | 1026 | 1377 | 900 | 288 | 684 | 665 | 3 | 1006 |
| 2000 | 18085 | 8920 | 720 | 1160 | 1140 | 1530 | 1000 | 320 | 760 | 735 | 3 | 1235 |

## Циклоны типа УЦ

Циклоны УЦ калибра 800, 1600, 2000 правого и левого исполнения предназначены для очистки технологических выбросов деревообрабатывающих производств в атмосферный воздух от неслипающихся неволокнистых пылей, а также их смесей с сухими опилками и стружкой.

Особенностью конструкции циклонов типа УЦ является возможность получать любую из четырех модификаций циклонов каждого калибра путем несложной монтажной операции. Состоящей в установке соответствующего выхлопного патрубка.

С увеличением номера модификации у циклонов каждого калибра изменяются их технико-экономические характеристики: уменьшается степень очистки выбросов, но уменьшается и аэродинамическое сопротивление. Эта особенность конструкции циклонов позволяет более дифференцированно подходить к выбору циклонов при проектировании пылеулавливающих сооружений.

Степень очистки не более 98 %.

Циклоны изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ при эксплуатации по категории размещения 1, 2, 3, 4 ГОСТ 15150-69.

Циклоны состоят из корпуса. Цилиндра внутреннего и внешнего, улитки или зонта.

Установка циклонов с зонтом или улиткой определяется конкретными условиями при разработке проектной документации. При работе циклона под давлением на нем устанавливается зонт, под разряжением – улитка.

Техническая характеристика

| № модификации | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d/D | 0,38 | 0,45 | 0,525 | 0,6 |

Предприятие производит разработку проектно-сметной документации на системы циклонов УЦ и ее полное изготовление.

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

Основные габаритные, мм

| Циклон (калибр) | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | H1, мм | H3, мм | H4, мм | k, мм | a, мм | x, мм | ### Масса, кг |  |  |  | Q, м3/ч max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № модификации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| УЦ 500 | 500 | 100 | 644 | 2040 | 395 | 1409 | 328,5 | 250 | 125 | 313 | 71 | 70 | 70 | 70 | 700 |
| УЦ 560 | 560 | 112 | 704 | 2257 | 443 | 1577 | 369 | 280 | 140 | 350 | 82 | 84 | 83 | 83 | 900 |
| УЦ 630 | 630 | 126 | 774 | 2508 | 535 | 1773 | 413 | 315 | 158 | 398 | 100 | 100 | 100 | 99 | 1100 |
| УЦ 710 | 710 | 142 | 710 | 2698 | 568 | 1562 | 905 | 355 | 178 | 444 | 120 | 121 | 122 | 121 | 1350 |
| УЦ 800 | 800 | 160 | 800 | 3125 | 675 | 1740 | 1037 | 400 | 200 | 504 | 154 | 156 | 156 | 155 | 1730 |
| УЦ 900 | 900 | 180 | 900 | 3370 | 700 | 2000 | 1088 | 450 | 225 | 562 | 182 | 184 | 186 | 184 | 2250 |
| УЦ 1000 | 1000 | 200 | 1000 | 3800 | 800 | 2300 | 1175 | 500 | 250 | 625 | 225 | 227 | 228 | 227 | 2800 |
| УЦ 1100 | 1100 | 220 | 1100 | 4220 | 900 | 2600 | 1263 | 550 | 275 | 687 | 288 | 294 | 268 | 285 | 3500 |
| УЦ 1200 | 1200 | 240 | 1354 | 4570 | 950 | 3370 | 797 | 600 | 300 | 754 | 317 | 319 | 323 | 318 | 4200 |
| УЦ 1300 | 1300 | 260 | 1454 | 4930 | 1040 | 3650 | 865 | 650 | 325 | 817 | 368 | 372 | 375 | 369 | 4750 |
| УЦ 1400 | 1400 | 280 | 1554 | 5290 | 1120 | 3930 | 932 | 700 | 350 | 879 | 418 | 423 | 426 | 420 | 5600 |
| УЦ 1500 | 1500 | 300 | 1500 | 5720 | 1200 | 3700 | 1513 | 750 | 375 | 937 | 463 | 471 | 474 | 470 | 6200 |
| УЦ 1600 | 1600 | 320 | 1600 | 6010 | 1280 | 3980 | 1572 | 800 | 400 | 1004 | 517 | 521 | 524 | 515 | 7000 |
| УЦ 1800 | 1800 | 360 | 1800 | 6880 | 1450 | 4550 | 1725 | 900 | 450 | 1125 | 670 | 680 | 685 | 681 | 8300 |
| УЦ 2000 | 2000 | 400 | 2000 | 7450 | 1640 | 5100 | 1847 | 1000 | 500 | 1254 | 800 | 806 | 809 | 798 | 10500 |

# Циклон типа УЦ

Циклоны типа СИОТ

Циклоны типа СИОТ предназначены для грубой очистки воздуха от сухой неслипающейся неволокнистой пыли.

Особенностью  конструкции циклонов СИОТ является  отсутствие  цилиндрической части корпуса,  поэтому выхлопная труба вводится в конусную часть, и треугольное сечение входного патрубка циклона.

Условное обозначение

СИОТ - Свердловский институт охраны труда.

Изготовитель - АООТ ПСО «Цветметэкология» (107078, Москва, Ново-Басманная  ул.,12,  телефон  (095) 261-5186,  телетайп 112309 «Газ»).

Техническая характеристика

| Показатели | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИОТ-1 | СИОТ-2 | СИОТ-3 | СИОТ-4 | СИОТ-5 | СИОТ-6 | СИОТ-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность по очищаемому газу, м3/ч, не более | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| Рекомендуемая скорость газа на входе, м/с | 15-18 |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 0,57-0,78 |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 51 | 102 | 143 | 195 | 244 | 275 | 323 |

Основные габаритные размеры, мм

| Типоразмер | D | L | Н |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СИОТ-1 | 170 | 703 | 1720 |
| СИОТ-2 | 245 | 1015 | 2455 |
| СИОТ-3 | 300 | 1242 | 2995 |
| СИОТ-4 | 345 | 1420 | 3440 |
| СИОТ-5 | 385 | 1593 | 3833 |
| СИОТ-6 | 410 | 1698 | 4000 |
| СИОТ-7 | 445 | 1843 | 4428 |

1

Циклон типа СИОТ

## Пылеуловитель мокрый СИОТ

Пылеуловители мокрые (№ 1-12) правого и левого исполнения применяются для улавливания различных видов пыли, кроме цементирующей и волокнистой, при начальных концентрациях до 5000 мг/м3. При большей концентрации пыли необходимо предусматривать предварительную очистку воздуха. улавливание пыли производится путем осаждения ее на смоченные стенки корпуса под действием центробежных сил, а также промывке воздуха водой, распыляемой воздушным потоком.

Пылеуловитель состоит:

1-корпуса цилиндрического и конического;

2-раскручивателя;

3-водоподоющей системы;

4-затвора.

# Техническая характеристика

Степень очистки воздуха, %                                                          max 98

Гидравлическое сопротивление, кгс/м2.

| Скорость воздуха во входном патрубке, м/сек | 12/24 | 15/30 | 18/36 | 21/42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидравлическое сопротивление скоростного промывателя СИОТ, кгс/м2 | 59 | 92 | 125 | 158 |

Промыватель рекомендуется устанавливать  на всасывании, за исключением установок с сухими циклонами, используемых в качестве первой степени очистки, где допустимо располагать промыватель за вентилятором. Установка раскручивателя на промывателе обязательна во всех случаях.

При установке промывателя на всасывании необходимо предусмотреть отвод воды из нижней части кожуха вентилятора. В обязательном порядке необходимо обеспечить постоянное давление воды, подаваемой в промыватель для поддержания неизменного расхода. Давление воды перед верхними форсунками должно составлять  1 атм. В проекте необходимо предусматривать блокирование подачи воды и включение вентилятора: подача воды должна осуществляться за 1-2 мин. до пуска, а выключение – через 3 мин. после остановки вентилятора.

Пылеуловитель мокрый типа СИОТ

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

# Основные габаритные размеры, мм

| Обозначение |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| а |  | 245 | 315 | 390 | 470 | 560 | 665 | 790 | 940 | 1120 | 1330 | 1580 | 1880 |
| Производи-тельность, м/сек | 12/24 | 2040 | 3360 | 5150 | 7500 | 10650 | 15100 | 21300 | 30000 | 42500 | 60000 | 86000 | 120000 |
|  | 15/30 | 2550 | 4200 | 6450 | 9360 | 13300 | 18750 | 26600 | 37500 | 53200 | 75000 | 106400 | 150000 |
|  | 18/36 | 3050 | 5050 | 7750 | 11250 | 16000 | 22600 | 31900 | 45000 | 63800 | 90000 | 127700 | 180000 |
|  | 21/42 | 3550 | 5900 | 9050 | 13100 | 18650 | 26450 | 37250 | 52500 | 74500 | 105000 | 149000 | 210000 |
| D |  | 588 | 756 | 936 | 1128 | 1344 | 1596 | 1896 | 2256 | 2688 | 3192 | 3792 | 4512 |
| H |  | 1585 | 1910 | 2255 | 2620 | 3035 | 3525 | 4100 | 4790 | 5620 | 6590 | 7740 | 9120 |
| H1 |  | 780 | 865 | 955 | 1050 | 1160 | 1295 | 1445 | 1625 | 1840 | 2105 | 2405 | 2765 |
| H2 |  | 790 | 1015 | 1255 | 1510 | 1795 | 2130 | 2530 | 3010 | 3590 | 4265 | 5060 | 6020 |
| D1 |  | 745 | 910 | 1090 | 1330 | 1545 | 1795 | 2095 | 2515 | 2945 | 3450 | 4050 | 4770 |
| a1 |  | 295 | 365 | 440 | 520 | 610 | 715 | 840 | 990 | 1170 | 1380 | 1630 | 1930 |
| b1 |  | 196 | 252 | 312 | 366 | 448 | 532 | 632 | 752 | 896 | 1064 | 1264 | 1504 |
| b2 |  | 173 | 222 | 275 | 330 | 395 | 470 | 558 | 664 | 790 | 940 | 1115 | 1327 |
| l |  | 490 | 630 | 780 | 940 | 1120 | 1330 | 1580 | 1880 | 2240 | 2660 | 3160 | 3760 |
| a |  | 160 | 160 | 160 | 150 | 180 | 180 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| n |  | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 |
| f |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Масса, кг |  | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 1130 | 1650 | 2250 | 3150 | 4300 | 6060 | 8700 |
| Расход воды, м3/ч |  | 0,37 | 0,62 | 0,96 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 3,9 | 5,5 | 7,7 | 11,0 | 15,5 | 22,0 |

Циклоны типа ЦП-2

(взрывобезопасное исполнение)

Предназначены для улавливания пыли после систем сушки или размола топлива парогенераторов,  сжигающих твердое топливо в  пылевидном состоянии. Могут быть использованы  для  улавливания  пылей  как  циклоны общепромышленного типа.

Циклоны изготовляют в одиночном исполнении  внутренним  диаметром 1400-4250 мм.  Бункеры  этих  циклонов небольших размеров во избежание накопления взрывоопасной пыли.

Предохранительные клапаны,  устанавливаемые на входном патрубке и крышке, выбраны в соответствии с «Правилами взрывобезопасности установок для  приготовления и сжигания топлива в пылевидном состоянии» (М., Энергия, 1975). Количество и диаметр предохранительных клапанов зависят от диаметра циклона (смотри  рисунок).

Для безопасного и быстрого доступа к предохранительным клапанам и люкам необходимо предусмотреть площадки и лестницы.

По требованию заказчика циклоны могут быть поставлены без предохранительных клапанов.

Материальное исполнение – углеродистая сталь.

Комплект поставки.  Циклоны диаметром  1400-3000 мм в сборе; циклоны диаметром 3750 и 4250 мм – максимально укрупненными блоками.

Предохранительные клапаны поставляют в демонтированном виде.  Вырезка отверстий под предохранительные клапаны и приварка  их  производятся заказчиком при монтаже циклонов.

Изготовитель – Сызранский турбостроительный завод; (446010,  Сызрань, 10, Самарской обл., ул. Гидротурбинная, 10, телетайп 214614 «Карат»).

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер | D | D2 | D3 | В | Н | Н1 | Н2 | НЗ | L | L1 | в | h | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ЦП-2-1400 | 1400 | 910 | 202 | 1610 | 6129 | 1892 | 2172 | 1041 | 700 | 615 | 525 | 812 | 600 |
| цп-2-1600 | 1600 | 1040 | 230 | 1810 | 6980 | 2206 | 2414 | 1184 | 800 | 680 | 600 | 928 | 700 |
| цп-2-1800 | 1800 | 1170 | 259 | 2012 | 7903 | 2520 | 2723 | 1322 | 900 | 745 | 675 | 1044 | 800 |
| цп-2-2000 | 2000 | 1324 | 288 | 2212 | 8981 | 2834 | 2830 | 1872 | 1000 | 800 | 750 | 1160 | 900 |
| цп-2-2360 | 2360 | 1550 | 340 | 2572 | 10486 | 3619 | 326U | 2190 | 1180 | 945 | 885 | 1369 | 1000 |
| цп-2-2500 | 2500 | 1649 | 360 | 2710 | 11215 | 3401 | 3434 | 2392 | 1250 | 1000 | 937 | 1450 | 1100 |
| цп-2-2800 | 2800 | 1844 | 404 | 3016 | 12092 | 4091 | 3794 | 2652 | 1400 | 1120 | 1050 | 1624 | 1200 |
| цп-2-3000 | 3000 | 1974 | 432 | 3216 | 12955 | 4404 | 4184 | 2672 | 1500 | 1200 | 1125 | 1740 | 1300 |
| цп-2-3750 | 3750 | 2468 | 540 | 4074 | 16075 | 5513 | 5158 | 3324 | 1870 | 1500 | 1406 | 2175 | 1700 |
| цп-2-4250 | 4250 | 2798 | 612 | 4576 | 18095 | 6298 | 5754 | 3738 | 2120 | 1700 | 1593 | 2465 | 1900 |

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер циклона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦП-2-1400 | цп-2-1600 | цп-2-1800 | цп-2-2000 | цп-2-2360 | цп-2-2500 | цп-2-2800 | цп-2-3000 | цп-2-3750 | цп-2-4250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Производительность (пропускная способность) по очищаемому газу, м3/ч | 17000-24000 | 24000-32000 | 32000-38000 | 38000-51000 | 51000-61000 | 61000- 73000 | 73000-82000 | 82000- 100000 | 140000-230000 | 140000-230000 |
| Площадь сечения цилиндрической части циклона, м2 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 4,37 | 4,90 | 6,15 | 7,06 | 11,04 | 14,18 |
| Массовая концентрация пыли в газовых выбросах на входе, г/м , не более | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление очищаемого газа, кПа, не более | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура очищаемого газа (угольная пыль), 0С, не более | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 2100 | 2650 | 3350 | 4130 | 5600 | 7020 | 8980 | 10045 | 19450 | 24840 |

# Циклон типа ЦП-2

(взрывобезопасное исполнение)

## Комплект аспирационного оборудования

для удаления отходов деревообработки

Комплект аспирационного оборудования предназначен для транспортирования, сбора отходов переработки и очистки технологических выбросов деревообрабатывающих производств в атмосферу от неслипающихся неволокнистых пылей, а также смесей с сухими опилками и стружкой.

Установка состоит из одного циклона или сборки из 2-х, 3-х, 4-х циклонов Ц-675 (в зависимости от требуемой производительности) вентилятора ВЦП6-45 № 5, 6, 8, бункера 1, площадки 2, затвора 3 и воздуховодов.

Производительность установки, состоящей из одного циклона,  Q=4600 м3/ч, улавливание фракций до 70 мкм – около 70 %, коэффициент сопротивления – 3-4,5, предельное начальное содержание пыли: при шлифовании – 4000 мг/м3, при сухом пилении – 6000 мг/м3.

По заданию заказчика может быть разработана система циклонов типа УЦ.

# Техническая характеристика

| Калибр УЦ | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, max Q м3/ч. | 700 | 900 | 1100 | 1350 | 1730 | 2250 | 2800 | 3500 |

| Калибр УЦ | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, max Q м3/ч. | 4200 | 4750 | 5600 | 6200 | 7000 | 8300 | 10500 |

Степень очистки до 98 %.

| Бункер |  | Площадка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг | Y, м3 | Н, мм | Масса, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 432 | 5,2 | 4700 | 1289 |
| 514 | 7 | 5110 | 1356 |
| 623 | 10 | 5600 | 1469 |
| 861 | 15 | 6200 | 2015 |

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

## Аспирационное оборудование для удаления отходов деревообработки

Центробежный скруббер СЦВБ-20

(батарейного типа)

Предназначен для мокрой очистки нетоксичных и невзрывоопасных газов от средне- и крупнодисперсной пыли в различных отраслях промышленности.

Скруббер состоит  из камеры неочищенного газа, четырех контактных циклонных элементов,  шламовой камеры и камеры очищенного газа. Каждый из контактных циклонных элементов представляет собой трубу,  в верхней части которой расположен закручиватель газожидкостного потока. В камере неочищенного газа установлена форсунка грубого распыла, обеспечивающая смыв  пыли  с завихрителей и орошение внутренних стенок циклонных элементов. Шламовая вода отводится из аппарата через сливные  патрубки в гидрозатвор.  Газ через соединительные трубы поступает в камеру очищенного газа.  Перед камерой неочищенного газа установлена  сетка  для улавливания крупных механических включений.  Для периодической очистки сетки и завихрителей, а также для осмотра шламовой камеры предусмотрены люки.

Скрубберы изготовляют в четырех исполнениях в зависимости от расположения патрубков входа и выхода газа (смотри рисунок).

Материальное исполнение – углеродистая сталь;  форсунок – сталь 12Х18Н10Т.

Вид климатического исполнения скруббера – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Скруббер предназначен  для установки  в помещениях категории Г и Д  по СНиП  2.09.02-85.

Условное обозначение

С – скруббер; Ц – центробежный; В – вертикальный; Б – батарейного типа; 20 – производительность (тыс. м3/ч);  01, 02 и 03 – исполнения по расположению патрубков входа и выхода газа.

Комплект поставки. Скруббер в сборе с ответными фланцами.

Изготовители – АО «ФИНГО» (152101,  пос.  Семибратово Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768; телетайп 217827 «ФИНГО»), АО "НИИОГАЗ" (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. 6, телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт».

Техническая характеристика

Производительность (пропускная способность)

по очищаемому газу, м3/ч                                                         		   20000

Массовая концентрация пыли

на входе, г/м3, не более                                         				         10

Гидравлическое сопротивление, кПа, не более                     		        1,7

Расход орошающей жидкости; м3/ч, не более                         		           6

Давление орошающей жидкости, кПа, не более                     150 Содержание взвеси в оборотной воде, г/м, не более              500 Максимальная температура очищаемого газа, °С                     		         60

Масса, кг, не более                                                                                       1080

Центробежный скруббер СЦВБ-20

Центробежные скрубберы типа СЦВП

Предназначены для мокрой очистки  нетоксичных  и  невзрывоопасных с газов от  пыли  (размером  частиц  более 2-3 мкм) в различных отраслях промышленности. Не рекомендуется применять скрубберы  для  улавливания пылей (частиц), способных цементироваться или кристаллизоваться в процессе водной промывки.

Скруббер работает по принципу дробления жидкости в контактном узле запыленным газовым потоком,  приводимым  в  движение  вентилятором. Уловленная пыль осаждается в бункере и в виде шлама выводится аэролифтом в контейнер;  твердая фракция осаждается в контейнере, а осветленная жидкость по резиновому трубопроводу возвращается в скруббер.  Поддержание заданного уровня жидкости в скруббере осуществляется  водопитающим устройством в автоматическом режиме.

Материальное исполнение скруббера – углеродистая сталь. Вид климатического исполнения скруббера – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Скрубберы предназначены для установки в помещениях категории Д по СНиП 2.09.02-85.

Условное обозначение

С – скруббер;  Ц – центробежный;  В – вертикальный;  П – полый;  первая цифра – производительность по газу (тыс. м3/ч); цифры после тире – максимальная температура очищаемого газа (°С).

Комплект поставки. Скруббер в сборе.

Изготовитель – АО «ФИНГО» (152101,  пос.  Семибратово Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768; телетайп 217827 «ФИНГО»).

Центробежный скруббер типа СЦВП

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЦВП-5-80 | СЦВП-10-80 | СЦВП-15-80 | СЦВП-20-80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производительность (пропускная способность) по очищаемому газу, м3/ч | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Массовая концентрация веществ в выбросах загрязняющих вещетв на входе, г/м3, не более | 2 |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 2,4 |  |  |  |
| Максимальная температура очищаемого газа, 0С | 80 |  |  |  |
| Удельный расход жидкости, л/м3, не более | 0,05 |  |  |  |
| Расход сжатого воздуха, м3/ч | 4,77 |  |  |  |
| Давление сжатого воздуха в аэролифте, кПа | 2,4 |  |  |  |

Основные габаритные к присоединительные размеры, мм

| Типоразмер скруббера | D | Н | L | d1 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СЦВП-5-80 | 700 | 2450 | 1550 | 400 | 1096 |
| СЦВП-10-80 | 1000 | 3400 | 1870 | 600 | 1396 |
| СЦВП-15-80 | 1200 | 3900 | 1980 | 700 | 1596 |
| СЦВП-20-80 | 1400 | 4800 | 2220 | 800 | 1796 |

Полые скрубберы типа СП

Предназначены для химической очистки технологических и вентиляционных газов  от газообразных соединений фтора методом щелочной абсорбции водными растворами гидрооксида или карбоната натрия.

Скруббер состоит  из цилиндрического полого металлического корпуса, по высоте которого размещены три яруса коллекторов орошение  входного и выходного патрубков,  центробежного каплеуловителя с коническим завихрителем, емкости для абсорбента с  подогревателем,  штуцеров  для отвода абсорбента из скруббера и каплеуловителя.

Скруббер орошается 2-5 %-ным водный раствором гидрооксида или карбоната натрия через три яруса коллекторов орошения.

Материальное исполнение – углеродистая сталь,

Климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69; предназначены для установки в помещениях категории Д по СНиП 2.09.02-85.

Условное обозначение

С – скруббер; П – полый;  цифра после букв – диаметр скруббера  D  (мм); 3 – количество ярусов орошения; 01 – модификация

Комплект поставки. Скруббер в сборе.

Изготовитель – АО «ФИНГО» (152101, пос. Семибратово  Ярославской обл., телефон (08536) 13232; (08536) 30444; факс (08536) 33768 телетайп 217827 «ФИНГО»).

Техническая характеристика

Допустимая концентрация газовых соединений фтора

в очищаемом газе на входе, г/м3          							 1

Гидравлическое сопротивление, кПа 							 1

Температура, °С:

газа                                               						   50-80

пара, поступающего в подогреватель                                                 165

Давление газа в скруббере, кПа, не более                                                       4

Рабочий диапазон скорости газа в скруббере, м/с				       5-9

Давление пара, поступающего в подогреватель, кПа, не более                600 Плотность орошения, м3/(м2∙ч)                                                                  35-50

Водородный показатель абсорбента (рН), не менее                                       8 Степень очистки (расчетная), %                                                                  99,6

Техническая характеристика и основные габаритные размеры, мм

| Типоразмер скруббера | Производи-тельность, м3/ч | D | d1 | L | d2 | H | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СП 600-3-01 | 5100-9200 | 600 | 500 | 1760 | 1480 | 16606 | 4900 |
| СП 900-3-01 | 11400-20600 | 900 | 700 | 1850 | 1880 | 17356 | 6800 |
| СП 1200-3-01 | 20300-36600 | 1200 | 1000 | 2230 | 2100 | 18096 | 8500 |
| СП 1600-3-01 | 36200-65100 | 1600 | 1200 | 2660 | 2500 | 19406 | 12000 |
| СП 2000-3-01 | 56500-101700 | 2000 | 1600 | 3100 | 2920 | 20036 | 14600 |

Полый скруббер типа СП

Полый форсуночный скруббер

Предназначен для промывки агрессивных газов орошающим раствором. Скруббер состоит из цилиндрического корпуса, системы орошения, газораспределительной решетки, бункера.

Система орошения располагается в несколько ярусов. При этом    возможна комбинированная установка распылителей: часть факелов направлена по ходу газа, другая часть против хода.

Скруббер обеспечивает высокую степень очистки газов при улавливании частиц диаметром более 10 мкм.

Комплект поставки. Скруббер – максимально укрупненными блоками.

Изготовитель – АООТ ПСО «Цветметэкология» (107078, Москва, Ново-Басманная ул., 12, телефон (095) 261-5186   телетайп  112309 «Газ»).

Техническая характеристика

Производительность (пропускная способность)

по очищаемому газу, м3/ч                                                                          14400

Массовая концентрация пыли в газе на входе г/м3, не более                       20

Гидравлическое сопротивление, кПа, не более				        0,9

Максимальная температура очищаемого газа, 0С                                         70

Площадь сечения скруббера, м2 							        0,8

Скорость газа, м/с                                                                                               5

Расход орошающей жидкости, м3/ч, не более                                               60

Масса, кг                                    							     2890

Полый форсуночный скруббер

Насадочные скрубберы типа СДК

Предназначены для комплексной очистки запыленных газов от соединений фтора, серы, фосфора и пыли.

Скруббер представляет собой вертикальную колонку,  внутри которой установлены поддерживающие и ограничительные решетки с размещенной между ними подвижной сферической насадкой из пористой резины. Система орошения включает в себя три яруса форсунок, установленных внутри корпуса аппарата с учетом полного перекрытия всего сечения факелами распыла. В нижнем ярусе орошения факелы распыла направлены вверх, а в двух верхних ярусах – вниз. Вверху аппарата установлен центробежный каплеуловитель с коническим завихрителем и ряд форсунок для промывки лопастей и кармана завихрителя.

Для орошения в зависимости от вида улавливаемого вещества  применяются соответствующие поглотительные растворы и суспензии.

Материальное исполнение – сталь 10Х17Н13М2Т, форсунок – сталь 12Х18Н10Т.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69; относятся к группе несгораемых изделий;  предназначены для установки в помещения категории Д по СНиП 2.09.02--85.

Условное обозначение

СДК – скруббер с насадкой (движущейся) и встроенным каплеуловителем; цифры после букв – диаметр корпуса D (м); далее – количество слоев насадки; 01 – модификация.

Основные параметры

Скорость газа в скруббере, м/с						              4-7,5

Температура очищаемого газа, 0С:

не более                                                                                                  120

не менее                                                                                                     5

Гидравлическое сопротивление, кПа                                                            3,5

Давление (разрежение) газа внутри скруббера, кПа                                     15

Плотность орошения, м3/(м2∙ч)                                                                  25-35

Концентрация загрязняющих веществ на входе в аппарат, г/м3:

HF, SiF (в пересчете на F)                                                                         0,01-5

SО2 (в пересчете на S)                                                                                0,01-1

Р2О5 (в пересчете Р)                                                                                   0,06-2

РН3 (в пересчете на Р)                                                                             0,01-0,5

пыль                                                                                                              до 10

Степень очистки, %:

от соединений фтора                                                                               98

от соединений фосфора                                                                     50-90

от соединений серы                                                                                 90

Комплект поставки.  Скруббер – максимально укрупненными блоками.

Изготовитель – АО «ФИНГО» (152101, пос. Семибратово Ярославской обл., телефон (08536) 13232; (08536) 30444, факс (08536) 33768; телетайп 217827 «ФИНГО»).

Техническая характеристика

| Типоразмер скруббера | Диаметр аппарата, D, мм | Производитель-ность, м3/ч | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СДК 2,4-2-01 | 2400 | 64000-120000 | 6284 |
| СДК 1,6-2-01 | 1600 | 32000-60000 | 3535 |
| СДК 1,2-2-01 | 1200 | 16000-30000 | 2035 |

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер скруббера | L | D | H | d | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СДК 2,4-2-01 | 3594 | 3430 | 12700 | 1400 | 500 | 100 | 9121 | 2427 | 1121 |
| СДК 1,6-2-01 | 2644 | 2550 | 10590 | 1000 | 400 | 80 | 8051 | 1692 | 771 |
| СДК 1,2-2-01 | 1660 | 1780 | 8320 | 700 | 300 | 32 | 6520 | 1304 | 600 |

Насадочный скруббер типа СДК

Скрубберы Вентури

Общие сведения

Скрубберы Вентури –мокрый пылеуловитель, обеспечивающий эффективную очистку газов от частиц пыли практически любого дисперсного состава.

Скруббер Вентури  представляет собой сочетание орошаемой трубы Вентури и каплеуловителя. Cкруббеp Вентери – труба Вентури типа ГВПВ и каплеуловитель типа КЦТ.

Для очистки технологических газов, параметры которых (производительность, температура и так далее) изменяются во времени,  предназначены скрубберы Вентури типа СВ-Кк, которые представляют собой трубу Вентури с кольцевым регулируемым сечением горловины,  скомпонованные с каплеуловителями (одним или двумя) центробежного типа.

Принцип действия скрубберов Вентури основан на улавливании частиц пыли, абсорбции или охлаждении газов каплями орошающей жидкости, диспергируемой самим газовым потоком в трубе Вентури.

В зависимости от физико-химических свойств улавливаемых пылей, химического состава и температуры газа выбирают режим работы скрубберы Вентури. Обычно скорость газа в горловине трубы 30-200 м/с, а удельный расход воды – 0,1-6 л/м3.

Рассчитав режим работы скруббера Вентури (скорость газа в горловине и удельный расход воды)  можно обеспечить любую требуемую концентрацию пыли в очищенном газе.

Трубы Вентури типа ГВПВ

Предназначены для установки в системах очистки запыленных технологических газов.

Труба Вентури (круглого сечения) включает в себя: диффузор, горловину, конфузор и штуцера подвода орошающей жидкости с форсунками.

Материальное исполнение – углеродистая сталь и сталь 12Х18Н10Т, форсунки выполнены из стали 08Х13.

Вид климатического исполнения трубы Вентури – У1 по ГОСТ 15150-69.

Трубы Вентури предназначены для установки в помещениях категории Г и Д по СНиП 2.09.02-85.

Условное обозначение

ГВПВ – газопромыватель Вентури прямоточный высоконапорный; цифра после тире – площадь сечения горловины трубы Вентури (м2); 01 – модификация с повышенным удельным орошением.

Комплект поставки.  Труба Вентури в сборе.

Изготовители – АО «ФИНГО» (152101, пос. Семибратово Ярославской обл., телефон (08536) 13232; (08536) 30444, факс (08536) 33768; телетайп 217827 «ФИНГО»), АО «НИИОГАЗ» (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. 6, телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт»).

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер трубы | L | В | H | Н1 | l | h | D1 | D2 | D3 (труба) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГВПВ-0,006 ГВПВ-0,006-01 | 605 | 365 | 1840 | 1710 | 392 | 0 | 273 | 219 | 21,3х2,8 |
|  | 618 | 365 | 1840 |  |  |  |  |  | 42,3х3,2 |
| ГВПВ-0,010 ГВПВ-0,010-01 | 711 | 470 | 2615 | 2360 | 440 | 10 | 377 | 325 | 33,5х3,2 |
|  | 767 | 470 | 2615 |  |  |  |  |  | 60х3,5 |
| ГВПВ-0,014 ГВПВ-0,014-01 | 740 | 505 | 2910 | 2800 | 450 | 0 | 400 | 377 | 33,5х3,5 |
|  | 766 | 505 | 2910 |  |  |  |  |  | 60х3,5 |
| ГВПВ-0,019 ГВПВ-0,019-01 | 816 | 572 | 3140 | 3000 | 490 | 0 | 480 | 400 | 42,3х3,2 |
|  | 840 | 572 | 3140 |  |  |  |  |  | 60х3,5 |
| ГВПВ-0,025 ГВПВ-0,025-01 | 942 | 622 | 3800 | 3650 | 560 | 53 | 600 | 480 | 42,3х3,5 |
|  | 1037 | 622 | 3800 |  | 615 | 0 |  |  | 75,5х4 |
| ГВПВ-0,030 ГВПВ-0,030-01 | 1245 | 722 | 3970 | 3870 | 615 | 65 | 630 | 530 | 42,3х3,2 |
|  | 1260 | 722 | 3970 |  | 615 | 0 |  |  | 60х3,5 |
| ГВПВ-0,045 ГВПВ-0,045-01 | 1355 | 812 | 4565 | 4500 | 650 | 37 | 720 | 630 | 76х5 |
|  | 1480 | 812 | 4660 |  |  |  |  |  |  |
| ГВПВ-0,060 ГВПВ-0,060-01 ГВПВ-0,080 ГВПВ-0,080-01 | 1540 | 1005 | 5290 | 5300 | 750 | 30 | 900 | 720 | 60х3,5 |
|  | 1675 | 1005 | 5380 |  |  |  |  |  | 76х5 |
|  | 1545 | 1480 | 5960 | 5800 | 825 | 15 | 1000 | 820 | 50х3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65х5 |
| ГВПВ-0,100 ГВПВ-0,100-01 ГВПВ-0,140 ГВПВ-0,140-01 | 1870 | 1870 | 7280 | 7100 | 1836 | 10 | 1120 | 1000 | 42,3х3,2 |
|  | 1880 | 1880 | 7280 |  | 1860 |  |  |  | 76х5 |
|  | 2070 | 2070 | 8065 | 8000 | 2036 | 125 | 1320 | 1120 | 42,3х3,2 |
|  | 2080 | 2080 | 8065 |  | 2060 |  |  |  | 76х5 |

# Техническая характеристика

| Показатель | ### Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВПВ-0,006 | ГВПВ-0,006-01 | ГВПВ-0,010 | ГВПВ-0,010-01 | ГВПВ-0,014 | ГВПВ-0,014-01 | ГВПВ-0,019 | ГВПВ-0,019-01 | ГВПВ-0,025 | ГВПВ-0,025-01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Производительность (пропускная способность) по очищаемому газу, м3/ч (при условиях выхода) | 1700-3500 |  | 3100-6500 |  | 4140-8400 |  | 5590-11340 |  | 7490-15120 |  |
| Диаметр горловины, мм | 85 |  | 115 |  | 135 |  | 155 |  | 180 |  |
| Расход орошающей жидкости, м3/ч, не более | 1,18-3,2 | 3,2-6,84 | 2,16-5 | 5-12,6 | 2,9-5 | 5-16,8 | 3,9-13 | 13-22,7 | 5,2-13 | 13-30 |
| Давление жидкости перед форсунками, кПа | 180-370 | 60-130 | 80-410 | 60-40 | 80-140 | 60-700 | 80-980 | 420-710 | 150-980 | 80-450 |
| Площадь сечения контактной зоны, м2 | 0,006 |  | 0,010 |  | 0,014 |  | 0,019 |  | 0,025 |  |
| Массовая концентрация веществ на входе, г/м3, не более | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 6-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 74 | 75 | 123 | 128 | 150 | 155 | 192 | 195 | 251 | 265 |

| ГВПВ-0,03 | ГВПВ-0,03-01 | ГВПВ-0,045 | ГВПВ-0,045-01 | ГВПВ-0,06 | ГВПВ-0,06-01 | ГВПВ-0,080 | ГВПВ-0,080-01 | ГВПВ-0,100 | ГВПВ-0,100-01 | ГВПВ-0,140 | ГВПВ-0,140-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9320-18900 |  | 13800-28000 |  | 18630-37800 |  | 23460-47600 |  | 32430-65800 |  | 41400-84000 |  |
| 200 |  | 240 |  | 280 |  | 320 |  | 370 |  | 420 |  |
| 6,5-13 | 13-38 | 9,75-30 | 30-56 | 13-30 | 30-75,6 | 16,8-45 | 45-95,2 | 22,6-45 | 45-95,2 | 28,8-45 | 45-168 |
| 60-250 | 100-910 | 60-570 | 110-390 | 100-570 | 110-710 | 80-570 | 110-500 | 80-320 | 60-540 | 130-320 | 60-800 |
| 0,030 |  | 0,045 |  | 0,060 |  | 0,080 |  | 0,1 |  | 0,14 |  |
| 303 | 288 | 396 | 431 | 522 | 559 | 690 | 696 | 902 | 910 | 1120 | 1130 |

Труба Вентури типа ГВПВ

Каплеуловители типа КЦТ

Используются в качестве каплеуловителей в скрубберах Вентури  или самостоятельных аппаратов  для  улавливания  брызгоуноса  из основного технологического оборудования.

Каплеуловитель представляет  собой  прямоточный  циклон с входным патрубком прямоугольного сечения и выходным патрубком круглого сечения

Материальное исполнение – углеродистая сталь и сталь 12Х18Н10Т.

Вид климатического исполнения трубы Вентури – У1 по ГОСТ 15150-69. Могут устанавливаться в помещениях категории Г и Д по СНиП 2.09.02-85.

Условное обозначение

К – каплеуловитель;  Ц – центробежный; Т – тангенциальные подвод и отвод газа; цифра после тире – диаметр аппарата, мм.

Комплект поставки. Каплеуловитель в сборе.

Изготовители – АО «ФИНГО» (152101, пос. Семибратово  Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768; телетайп 217827 «ФИНГО»),  АО "НИИОГАЗ" (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт»).

Основные параметры

Концентрация жидкости в газе,

поступающем в аппарат, л/м3, не более                                                           1

Температура очищаемого газа, 0С, не более                                                  80

Скорость газа в свободном сечении аппарата, м/с               3,5-5,0 Гидравлическое сопротивление, кПа, не более                      0,5 Концентрация капельной влаги

на выходе из аппарата, мг/м3, не более                                                          70

Техническая характеристика

| Типоразмер аппарата | Диаметр аппарата, D, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЦТ-400 | 400 | 91 |
| КЦТ-500 | 500 | 130 |
| КЦТ-600 | 600 | 187 |
| КЦТ-700 | 700 | 230 |
| КЦТ-800 | 800 | 285 |
| КЦТ-900 | 900 | 352 |
| КЦТ-1000 | 1000 | 411 |
| КЦТ-1200 | 1200 | 707 |
| 1 | 2 | 3 |
| КЦТ-1400 | 1400 | 922 |
| КЦТ-1600 | 1600 | 1154 |
| КЦТ-1800 | 1800 | 1547 |
| КЦТ-2000 | 2000 | 1851 |
| КЦТ-2200 | 2200 | 2248 |
| КЦТ-2400 | 2400 | 2618 |

# Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер капле-уловителя | Dk | D1 | D2 | D3 | d | axb | L | l | l1 | B | b1 | b2 | H | h | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| КЦТ-400 | 400 | 219 | 48 | 550 | 14 | 280х90 | 670 | 300 | 50 | 670 | 300 | 155 | 1340 | 300 | 270 | 730 |
| КЦТ-500 | 500 | 325 | 76 | 650 | 14 | 360х120 | 770 | 350 | 35 | 770 | 350 | 190 | 1732 | 378 | 310 | 910 |
| КЦТ-600 | 600 | 377 | 108 | 750 | 14 | 440х145 | 870 | 400 | 52 | 870 | 400 | 228 | 2000 | 454 | 350 | 1060 |
| КЦТ-700 | 700 | 426 | 133 | 850 | 14 | 500х165 | 970 | 450 | 67 | 970 | 450 | 268 | 2220 | 520 | 380 | 1205 |
| КЦТ-800 | 800 | 480 | 150 | 950 | 14 | 580х190 | 1070 | 500 | 80 | 1070 | 500 | 305 | 2462 | 534 | 470 | 1420 |
| КЦТ-900 | 900 | 530 | 219 | 1150 | 14 | 650х215 | 1180 | 560 | 95 | 1180 | 560 | 342 | 2754 | 578 | 505 | 1595 |
| КЦТ-1000 | 1000 | 608 | 219 | 1350 | 14 | 730х240 | 1270 | 600 | 100 | 1270 | 600 | 380 | 3004 | 655 | 545 | 1725 |
| КЦТ-1200 | 1200 | 720 | 219 | 1550 | 24 | 875х290 | 1480 | 710 | 120 | 1480 | 710 | 455 | 3557 | 740 | 660 | 2110 |
| КЦТ-1400 | 1400 | 910 | 273 | 1750 | 24 | 1000х330 | 1670 | 800 | 110 | 1670 | 800 | 535 | 4107 | 914 | 720 | 2370 |
| КЦТ-1600 | 1600 | 1010 | 273 | 1950 | 24 | 1120х380 | 1870 | 900 | 140 | 1870 | 900 | 610 | 4607 | 1088 | 780 | 2680 |
| КЦТ-1800 | 1800 | 1120 | 273 | 2150 | 24 | 1280х420 | 2390 | 1320 | 160 | 2130 | 1060 | 690 | 5208 | 1255 | 860 | 2980 |
| КЦТ-2000 | 2000 | 1220 | 377 | 2350 | 24 | 1450х480 | 2570 | 1400 | 190 | 2320 | 1150 | 760 | 5758 | 1428 | 945 | 3305 |
| КЦТ-2200 | 2200 | 1320 | 377 | 2550 | 24 | 1600х530 | 2770 | 1500 | 220 | 2520 | 1250 | 835 | 6408 | 1540 | 1080 | 3730 |
| КЦТ-2400 | 2400 | 1420 | 426 | 1050 | 14 | 1700х560 | 2970 | 1600 | 250 | 2720 | 1360 | 920 | 6908 | 1672 | 1130 | 4030 |

Каплеуловитель типа КЦТ

Скрубберы Вентури типа СВ-Кк

Предназначены для очистки нетоксичных и невзрывоопасных газов  от частиц пыли, не склонных к образованию отложений.

Скруббер Вентури компонуется из трубы Вентури (с регулируемым сечением горловины) и отдельно стоящего (одного или двух) центробежного сепаратора с коническим завихрителем. Для регулировки сечения горловины установлен эллиптический обтекатель.  Орошающая жидкость подается в конфузор с помощью форсунок,  равномерно распределенных  по  периметру конфузора.

Материальное исполнение – углеродистая сталь.

Вид климатического исполнения – У1 по ГОСТ 15150-69. Относятся к группе несгораемых изделий; предназначены для установки в помещениях категории Г и Д по СНиП 2.09.02-85.

Условное обозначение

С – скруббер;  В – Вентури;  Кк – кольцевой контактный канал (кольцевое сечение горловины);  цифра 2 после букв – тип орошения (форсуночное); следующие цифры – площадь поверхности контактной зоны (м2); 01 и 02 – модификации, определяемые исполнением узла каплеулавливания.

Основные параметры

Температура очищаемых газов, °С                                                         до 120*

Концентрация взвешенных частиц на входе, г/м3                                    до 10

Гидравлическое сопротивление, кПа                                                          4-12

* - Допускаемое повышение температуры - до 400 °С.

Комплект поставки.  Скруббер – максимально укрупненными блоками с ответными фланцами.

Изготовитель – АО «ФИНГО» (152101,  пос. Семибратово  Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768; телетайп 217827 «ФИНГО»).

Техническая характеристика

| Типоразмер скруббера | Производи-тельность | Ход обтека-теля | Расход жидкости |  | Коли-чество капле-улови-телей | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на оро-шение трубы | на про-мывку |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СВ-Кк-2-0,108-01 | 50-80 | 150 | 65 | 15 | 1 | 9000 |
| СВ-Кк-2-0,108-02 | 80-120 | 270 | 100 | 15 | 1 | 11000 |
| СВ-Кк-2-0,220-01 | 120-180 | 270 | 150 | 15 | 1 | 18000 |
| СВ-Кк-2-0,220-02 | 160-240 | 370 | 200 | 15 | 2 | 20000 |
| СВ-Кк-2-0,475-01 | 240-340 | 350 | 300 | 15 | 2 | 31000 |
| СВ-Кк-2-0,660-01 | 340-500 | 400 | 400 | 15 | 2 | 40000 |

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер скруббера | Н | h | h1 | h2 | D1 | D2 | L | l | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СВ-Кк-2-0,108-01 | 12500 | 5450 | 3310 | 4560 | 1600 | 1360 | 4220 | 2500 | 2215 |
| СВ-Кк-2-0,108-02 | 14200 | 6000 | 3210 | 4460 | 1800 | 1360 | 4420 | 2700 | 2640 |
| СВ-Кк-2-0,220-01 | 16400 | 6950 | 4040 | 5445 | 2000 | 2060 | 5300 | 3000 | 3120 |
| СВ-Кк-2-0,220-02 | 14200 | 6000 | 4035 | 5445 | 2400 | 1666 | 8050 | 2800 | 2640 |
| СВ-Кк-2-0,475-01 | 16400 | 6950 | 4070 | 5480 | 3000 | 2000 | 9400 | 3500 | 3120 |
| СВ-Кк-2-0,660-01 | 18600 | 8420 | 5010 | 6420 | 3400 | 2380 | 10400 | 3900 | 3405 |

# Скруббер Вентури тип СВ-Кк

(для типоразмеров СВ-Кк-2-0,108-01, СВ-Кк-0,108-02, СВ-Кк-2-0,220-01)

# Скруббер Вентури тип СВ-Кк

(для типоразмеров СВ-Кк-2-0,220-02,

СВ-Кк-2-0,475-01, СВ-Кк-2-0,660-01)

Скруббер Вентури тарельчатый СВТ

Предназначен для охлаждения и очистки газов от мелкодисперсных частиц пыли. Может быть использован в различных отраслях промышленности, где целесообразна установка мокрых пылеуловителей, работающих при переменных расходах газа.

Скруббер состоит из трубы Вентури с регулируемым гидравлическим сопротивлением и тарельчатого аппарата со встроенным центробежным каплеуловителем. Изменение площади сечения (регулировка гидравлического сопротивления) осуществляется посредством перемещения эллиптического обтекателя.

Разработана конструкторская документация на аппарат, работающий в агрессивных средах, которая предусматривает два материальных исполнения: из стали 12Х18Н10Т и титанового сплава ВТ10.

Изготовитель – АО «НИИОГАЗ» (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. 6, (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт»).

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер скруббера | Габаритные размеры |  |  | d | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина L | D | высота H |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СДК 2,4-2-01 | 3594 | 3430 | 12700 | 1400 | 500 | 100 | 9121 | 2427 | 1121 |
| СДК 1,6-2-01 | 2644 | 2550 | 10590 | 1000 | 400 | 80 | 8051 | 1692 | 771 |
| СДК 1,2-2-01 | 1660 | 1780 | 8320 | 700 | 300 | 32 | 6520 | 1304 | 600 |

Техническая характеристика

Производительность по газу, м3/ч                                                     3750-4500

Возможный диапазон изменения

гидравлического сопротивления, кПа                                                   3,4-18,0

Расход воды на орошение скруббера, м3/ч                                                  18,0

Масса, кг:

при изготовлении из титанового сплава                                                      550

при изготовлении из нержавеющей стали                                                   840

Скруббер Вентури тарельчатый СВТ

ФИЛЬТРЫ

Общие сведения.

В основе  работы фильтров всех видов лежит процесс фильтрации через пористую перегородку – фильтрующую среду, в ходе которого взвешенные в  газовом  потоке частицы осаждаются на поверхности или в объеме фильтрующей среды, а газ полностью проходит сквозь нее. Так как волокна, зерна и другие элементы, образующие пористую перегородку, непроницаемы для газа, то газовый поток при встрече с ними огибает их,  а частицы осаждаются на волокнах, зернах и за счет сил адгезии удерживаются на них.  В результате на поверхности перегородки образуется  первичный пылевой слой, непосредственно связанный с волокнами перегородки. После образования первичного слоя основная масса частиц будет оседать на поверхности этого  слоя или в его порах, и первичный слой сам становится частью фильтрующей среды.  По мере накопления частиц в слое размер пор и  общая  пористость  перегородки уменьшаются, а сопротивление движению газового потока возрастает. Поэтому в определенный момент для  снижения перепада давления и сохранения начальной скорости фильтрации возникает необходимость разрушения и удаления пылевого слоя. В ряде случаев требуется  замена забитого пылью фильтровального элемента или переоснащение его новым фильтровальным материалом. Таким образом, процесс фильтрации в большинстве  случаев предусматривает периодическую регенерацию фильтров.  При улавливании жидких частиц накапливающаяся жидкость удаляется  из пористой перегородки самопроизвольно, и фильтр подвергается саморегенерации.

Производительность (пропускная  способность  по  очищаемому газу) фильтра определяется площадью поверхности фильтрования и удельной  газовой  нагрузкой  (скоростью фильтрации).  Последняя  зависит от типа фильтровального  материала,  метода   регенерации,   физико-химических свойств улавливаемых пылей и характеристики очищаемого газа. При выборе величины удельной газовой нагрузки обычно ориентируются на  практический опыт эксплуатации аналогичных фильтров на промышленных установках.  Как правило, гидравлически сбалансированный  фильтр  обеспечивает высокую эффективность очистки.  Поэтому второй важнейшей характеристикой фильтра после удельной газовой нагрузки является его  гидравлическое  сопротивление, которое складывается  из гидравлических потерь при прохождении газового потока через корпусные узлы и непосредственно через фильтровальный материал.

Промышленностью серийно выпускаются два вида  фильтров: тканевые и волокнистые.

Тканевые фильтры обычно различаются по форме фильтровальных  элементов: рукавные, кассетные, патронные и другие, а также по способу регенерации:

- с механическим встряхиванием;

- с механическим встряхиванием (или кручением) в сочетании с  обратной продувкой воздухом;

- с обратной, струйной продувкой воздухом или очищенным газом;

- с импульсной продувкой сжатым воздухом.

Обоснованный выбор реальной производительности для конкретных условий  эксплуатации (которая  не должна превышать максимально допустимую, приведенную в технической  характеристике,  в  зависимости, прежде всего, от  характеристики  очищаемого  газа и физико-химических свойств улавливаемой пыли, а также соблюдение правил эксплуатации фильтра обеспечат максимальную степень очистки фильтром.

Волокнистые фильтры  относятся  к  категории  фильтров  объемного действия, так как рассчитаны  на  улавливание и накапливание частиц преимущественно по всей своей глубине.  Фильтры представляют собой слои различной  толщины, в  которых более или менее равномерно распределены волокна соответствующего фильтровального материала,

Волокнистые фильтры  широко  применяются  прежде всего в качестве туманоуловителей, отличительной особенностью которых, является  коалесценция  уловленных  жидких частиц (капель) при контакте с поверхностью волокон и образование на них пленки жидкости, удаляющейся по  мере  накопления из слоя в виде струек или крупных капель.  При этом обычно не требуется   никаких   механических    воздействий на фильтрующие слои, то есть фильтры работают с постоянным гидравлическим сопротивлением в стационарном режиме саморегенерации (самоочищения).

Рукавные  фильтры  с   регенерацией

механическим встряхиванием типа ФРМ

Предназначены для  очистки аспирационного воздуха и дымовых газов предприятий асбестовой промышленности.  Фильтры не имеют корпуса и содержат  одну  или две секции фильтровальных рукавов.  Очищаемый воздух через входные патрубки и бункер поступает во внутренние полости  рукавов и фильтруется.  Пыль задерживается на поверхности рукавов,  а очищенный воздух поступает в вакуум-камеру и далее дымососом выбрасывается в атмосферный воздух.

В режиме регенерации одна из двух секций отсекающим клапаном отключается от потока очищаемого воздуха и путем механического встряхивания рукавов производится удаление с их внутренней поверхности накопившегося слоя пыли в бункер и далее винтовым конвейером в систему пылетранспорта.

Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Материальное исполнение: основных узлов – сталь углеродистая; фильтровальных рукавов:  ткань молескин арт.6906 – для  фильтра  ФРМ-1410; ткань лавсановая арт.56038 – для фильтров ФРМ-120, ФРРМ-170, ФРМ-340.

Климатическое исполнение – УХЛ категории  размещения  3  по  ГОСТ 15150-69.

Фильтры предназначены для установки в помещениях категории  Д  по СНиП 2.09.02-85, зона класса В-11а по ПУЭ-86.

Условное обозначение

Ф – фильтр; Р – рукавный;  М – механическое встряхивание;  цифра  после букв – площадь поверхности фильтрования, м2.

Комплект поставки.  Максимально  укрупненными  транспортабельными блоками.

Изготовитель: АО «Химмаш» (650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 45, телефон (3842) 313011, 313017, факс (3842) 313260, телетайп 215211 «Керн»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФРМ-4140 | ФРМ-120 | ФРМ-170 | ФРМ-340 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 20700 | 8640 | 12240 | 24480 |
| Температура очищаемого газа, не более,°С | 80 | 140 |  |  |
| Давление (разрежение) в аппарате, не более, кПа | 4,5 | 5,0 |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 4140 | 120 | 170 | 340 |
| Количество рукавов, шт.: в секции в фильтре | 1152 2304 | 128 - | 128 - | 192 - |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,13 |  |  |  |
|  | 4,4 | 2,35 | 3,35 | 4,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 10,0 0,002 |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 1,5 |  |  |  |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 18,1 6,1 10,15 | 4,12 2,0 6,057 | 4,12 2,0 7,057 | 5,43 2,0 8,105 |
| Масса, не более, кг | 39885 | 2300 | 2340 | 3410 |

Рукавный фильтр типа ФРМ

Рукавный фильтр типа ФРМ-4140

РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ОБРАТНОЙ ПРОДУВКОЙ

Фильтры общепромышленного применения типа ФРО

Предназначены для высокоэффективной очистки от пыли аспирационных и технологических газов с температурой не более 130°С. Изготавливаются с площадью поверхности фильтрования – 2500 и 6300 м.

Фильтры имеют прямоугольный корпус и бункера пирамидальной формы.

Отличительной особенностью этих фильтров является использование рукавов большого диаметра и длины, подвешенных на цепях, с обслуживанием их через проходы внутри корпуса. Для переключения секций на регенерацию используются клапаны тарельчатого типа с приводом  от  пневмоцилиндров. Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Климатическое исполнение фильтров – УХЛ с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Бункерная часть, приводы клапанов должны устанавливаться в обогреваемой  зоне размещения 4 по ГОСТ 15150-69.  Фильтры предназначены для установки в помещениях категории Г и Д по СНиП 2.09.02-85  и  являются невзрывозащищенными по ПУЭ-76.

Условное обозначение

Ф – фильтр;  Р – рукавный;  О – регенерация  обратной  продувкой; цифра после букв – площадь поверхности фильтрования, м2.

Материальное исполнение:  основные  узлы – сталь  углеродистая; фильтровальных  рукавов – ткань  лавсановая  фильтровальная арт.86013, 86033 и др. тканые материалы.

Изготовитель: АО «ФИНГО» (152101, п. Семибратово, Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768;  телетайп 217827 «ФИНГО»).

Техническая характеристика.

| Показатель | Типоразмер |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФРО-2500 | ФРО-6300 |
| 1 | 2 | 3 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 114720 | 286700 |
| Температура очищаемого газа, не более.°С | 130 | 130 |
| Разрежение внутри аппарата, не более, кПа | 6,0 | 6,0 |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 2500 | 6300 |
| Количество рукавов, шт.: в секции в фильтре | 40 480 | 54 648 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,196 8,07 | 0,2S6 9,9 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 20 0,05 | 20 0, 05 |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 2,0 | 2,0 |
| Давление газа регенерации, кПа | 5,0 | 5,0 |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 11442 | 28627 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 9,6 6,81 16,75 | 18,6 9,81 18,47 |
| Масса, не более, кг | 82100 | 168700 |

Рукавный фильтр типа ФРО

ФИЛЬТРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## Фильтр «Спейс-мотор ФБ»

Рукавный фильтр «Спейс-мотор ФБ» предназначен для сухой очистки газов. Отходящих от сушильного барабана АБЗ. Все сборочные единицы фильтра монтируются на открытой площадке. Надежная работа всех систем и механизмов фильтра гарантируется при температуре окружающего воздуха не ниже +5оС.

Принцип работы фильтра следующий: газ попадает через корпус клапана подсоса воздуха в осадительную камеру, очищается от крупных фракций пыли и снизу чрез бункер направляется в другую часть фильтра, проходя через фильтроткань рукавов, газ очищается от пыли. Очищенный газ чрез патрубок отсеченного клапана направляется на дымосос, при повышении температуры входящих газов до 140 оС срабатывает термореле и автоматически открывает клапан подсоса воздуха для снижения температуры газов, поступающих в рукавный фильтр.

Выгрузка пыли осуществляется постоянно вращающимся шнеком.

Наибольший срок службы рукавов (не менее 3 лет) достигается при использовании газового топлива в горелке сушильного барабана, при использовании мазута срок службы уменьшается на 15-20 % (в зависимости от мазута).

При эксплуатации фильтра в составе АБЗ необходимо выполнять следующие требования:

неукоснительно соблюдать в границах заданного диапазона температурный показатель очищаемого газа на входе в рукавный фильтр;

обеспечивать непрерывное пылеудаление из бункера фильтра;

использовать дымосос с регулируемым входом, обеспечивающий оптимальную величину расхода очищаемого газа не менее 125 % от номинально принятого расхода газов на сушильном барабане и разрежение не менее 4,5 кПа;

сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

# Техническая характеристика

Параметры газового потока на входе в рукавный фильтр. При которых обеспечивается указанная эффективность рукавного фильтра:

| максимальный расход газов, м3/час | 50000 |
| --- | --- |
| максимальная длительная температура, оС | 140 |
| максимальная кратковременная (до 10 мин) температура, оС | 160 |
| минимальная температура, оС | выше точки росы (15 оС) |
| максимальная концентрация пыли, г/м3 | 150 |
| степень очистки газов по концентрации пыли на выходе после фильтра, мг/м3 не более | 80 |
| общая площадь фильтрации, м2 не менее | 475 |
| количество рукавов в фильтре, шт. | 288 |
| длина рукавов, м | 2,1 |
| гидросопротивление фильтра, кПа, не более | 2 |
| максимальное разрежение в корпусе фильтра, кПа | 6,5 |
| система регенерации | импульсная продувка рукавов сжатым воздухом |
| давление сжатого воздуха в системе регенерации, кг/см2 | 6,0 |
| расход сжатого воздуха, наибольший, Н.У. л/мин | 3000 |
| электропитание, В | 380 |
| температура срабатывания клапана подсоса воздуха, оС | 140 |
| температура срабатывания аварийного клапана, оС | 150 |
| привод шнека, кВт | 2,2 |
| система управления, кВт | 0,5 |
| выгрузка пыли из бункера | шнек с запорным клапаном |
| масса фильтра (без лестниц и опорной эстакады), кг | 13700 |
| срок службы рукавов, не менее, лет | 3 |
| фильтра, не менее, лет | 20 |
| габариты фильтра: длина ширина высота | 4450 8150 8400 |

Изготовитель – АОЗТ «Спейс-мотор».Российская Федерация г. Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, 19.

Фильтр типа ФРОТ-4800

Предназначен для улавливания золы из дымовых газов, образующихся при сжигании бытовых отходов, твердого топлива на  предприятиях  коммунальной,  энергетической,  металлургической  и других отраслей промышленности .

Фильтр разработан на базе фильтров типа ФРО.

Отличительные особенности – наличие индивидуальных корпусов  секций с возможностью их отключения от очищаемого потока на период обслуживания,  клиновидных бункеров с винтовыми шнеками для выгрузки  уловленной пыли, пружинной верхней подвески рукавов.

Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Климатическое исполнение фильтров – УХЛ с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение:

Ф – фильтр; Р – рукавный; О – регенерация обратной продувкой; Т – температура  очищаемого газа до 220°С, 4800 – площадь поверхности фильтрования, м2.

Материальное исполнение:  основные узлы – сталь  углеродистая; фильтровальных рукавов – стеклоткань ТСФТ-4П-СФБМ.

Изготовитель: АО «ФИНГО» (152101, п. Семибратово Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768;  телетайп 217827 «ФИНГО»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |
| --- | --- |
|  | ФРОТ-4800 |
| 1 | 2 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 144000 |
| Температура очищаемого газа, не более.°С | 220 |
| Давление (разрежение) в аппарате, не более, кПа | 6,0 |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 4800 |
| Количество рукавов, шт.: в секции в фильтре | 120 960 |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,2 8,075 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 12 0,03 |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 2,0 |
| 1 | 2 |
| Давление газа регенерации, кПа | 5,0 |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 20700 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 11,0 16,0 16,0 |
| Масса, не более, кг | 170000 |

Рукавный фильтр типа ФРОТ-4800

Фильтры типа ФР, ФРО и ФРОТ

Предназначены для улавливания высокодисперсного технического углерода из технологических и аспирационных газов производства технического углерода.

Фильтры имеют прямоугольный корпус и бункера пирамидальной формы. Выгрузка уловленного технического углерода – с помощью шлюзовых затворов или  пневмотранспортом. Для переключения секций на регенерацию используются шибера с приводом от пневмоцилиндров.

Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Климатическое исполнение фильтров – У, УЛ, УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-6-9. Категория размещения по пожароопасности В-16.

Условное обозначение

Ф – фильтр; Р – рукавный; О – регенерация обратной продувкой; Т – для  технического  углерода;  цифра  после  букв – площадь поверхности фильтрования.

Материальное исполнение: основных узлов – сталь углеродистая; детали бункеров и коллекторов, соприкасающихся с техническим углеродом – сталь коррозионностойкая.

Изготавливаются следующие типы фильтров:

Фильтры ФР-250 и ФРОТ-250 применяются для улавливания технического углерода из углеродовоздушной смеси в линиях аспирации  и  пневмотранспорта технического углерода.

Фильтр ФРОТ-250 разработан на базе фильтра  ФР-250  и  отличается установкой  в нижней части бункера переключающих механических затворов с пневмоприводом, позволяющих использовать газ  обратной  продувки  для выгрузки  из бункера и пневмотранспорта уловленного технического углерода.

Фильтровальные рукава  изготавливаются  из синтетической ткани из волокна нитрон и другого.

Фильтры типа  ФР-5000  и  ФРОТ-5000К применяются для улавливания технического углерода из углеродовоздушной смеси в технологической линии производства активного печного углерода из жидкого сырья мощностью 15 тыс. тонн в год.

Фильтры изготавливаются левого  и  правого исполнения. На корпусе фильтра установлены предохранительные взрывные клапаны.

Фильтр ФРОТ-5000 разработан на базе фильтра ФР-5000 и отличается установкой в нижней части бункера переключающих механических  затворов С пневмоприводом, позволяющих  использовать  газ обратной продувки для выгрузки из бункера и пневмотранспорта уловленного технического  углерода.

Фильтровальные рукава изготавливаются из стеклоткани ТСФТ-2-СФБМ.

Фильтры типа ФРО-650 применяются для улавливания технического углерода из газов, отсасываемых из сушильного барабана (с наружным обогревом дымовыми газами) в отделении обработки технического углерода.

Отличительная особенность - наличие механических затворов на бункерах, позволяющих использовать продувочный газ для пневмотранспорта уловленного технического  углерода  в циклон, установленный на входе в фильтр.

Фильтровальные рукава изготавливаются из стеклоткани ТСФТ-2-СФБМ.

Изготовители: фильтров типа ФР и ФРОТ – АО «ФИНГО» (152101, п. Семибратово, Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768;  телетайп 217827 «ФИНГО»);

фильтров типа ФРО: АО «Химмаш» (650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 45, телефон (3842) 313011,313017, факс (3842) 313260, телетайп 215211 «Керн»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФР-250 | ФРОТ-250 | ФР-5000 | ФРОТ-5000 К | ФРО-650 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 5900 | 8000 | 100000 | 105000 | 14580 |
| Температура очищаемого газа, не более.°С | 110 | 110 | 230 | 280 | 250 |
| Давление в аппарате, не более, кПа | 6,0 |  |  |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 280,8 | 250 | 5000 | 5000 | 650 |
| Количество рукавов, шт.: в секции в фильтре | 72 288 | 72 288 | 504 4032 | 504 4032 | 90 540 |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,135 2,3 | 0,135 2,3 | 0,127 3,09 | 0,127 3,09 | 0,127 3,0 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 50 0,05 | 10 0,05 | 7 0,05 | 10 0,05 | 5 0,05 |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 1-2 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
| Давление газа регенерации, кПа | 5,0 |  |  |  | 3,0 |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 300 | 1100 | 13710 | 14395 | 2000 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 7,4 3,9 7,86 | 7,4 3,9 7,86 | 28,755 6,96 14,5 | 29,26 6,27 14,5 | 14,4 3,72 9,62 |
| Масса, не более, кг | 14500 | 14500 | 121700 | 97530* | 26300 |

*- без фильтровальных рукавов

# Рукавный фильтр ФР-250

Рукавный фильтр ФРО-650

Рукавный фильтр ФР-500

Рукавный фильтр ФРОТ-5000 К

Рукавные фильтры  общепромышленного применения

Фильтры типа ФРКН

Фильтры имеют прямоугольный корпус и бункера пирамидальной формы. Подвод очищаемого газа – через патрубок, расположенный  на бункере фильтра. Для удобства монтажа  металлические каркасы рукавов  выполнены разъемными; при этом длина разъемной части каркаса составляет 1 м. Способ регенерации рукавов – односторонняя  импульсная  продувка сжатым воздухом высокого давления.

Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Периодичность регенерации  определяется практическим путем в процессе пусконаладочных испытаний или эксплуатации в зависимости от  запыленности  газа  на входе; ее  можно регулировать прибором управления ПУРФ-1М-6 в пределах 5- 600 с.

Материальное исполнение:  основных  узлов – сталь  углеродистая (коррозионностойкая);  фильтровальных рукавов – полотно лавсановое иг-лопробивное фильтровальное арт.934561 и другое.

Условное обозначение

Ф – фильтр; Р – рукавный; К – каркасный; Н – НИИОГАЗа; В – взрывозащищенный; цифры после букв – площадь поверхности фильтрования, м2; буква после цифр – группа материалов основных  узлов; У – углеродистая сталь;  К – корозионностойкая сталь.

Изготовитель: АО «Химмаш» (650070, Кемерово, ул. Терешковой, 45, телефон (3842) 313011, 313017, факс (3842) 313260, телетайп 215211 «Керн»).

Изготавливаются следующие типы фильтров;

ФРКН-У устанавливаются для очистки неагрессивных, невзрывоопасных газопылевых смесей от твердых частиц.

Фильтры изготавливаются с площадью   поверхности   фильтрования 5; 10; 15; 30; 60; 90; 180 и 360 м2.

Устанавливаются в производствах категорий Г и Д по СНИП-П-40-81.

Климатическое исполнение  и  категория  размещения фильтров УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

ФРКН-ВУ-(К) устанавливаются для улавливания из воздуха и  негорючих газов  электризующихся и взрывоопасных пылей, не являющихся агрессивными с минимальной энергией зажигания не менее 1 МДж, с максимальной скоростью роста давления не более 1500 кПа/с в экспериментальной емкости 0,004 м3.

Фильтры оснащены  предохранительными  клапанами  с  разрушающейся мембраной.  Для работы под разрежением фильтры комплектуются предохранительными мембранами из материала БЭ-1-0,4 по ГОСТ 23779-79.  Для работы под давлением  материал  предохранительной мембраны  подбирается специализированной организацией  (по договору с заказчиком), при этом давление вскрытия мембран не должно  превышать  давления, на  которое рассчитан корпус фильтра – 10 кПа.

Фильтры изготавливаются  с  площадью   поверхности   фильтрования 5; 10; 15; 30; 60  и 90 м2.  Для улавливания высокочистых продуктов фильтр изготавливается из коррозионностойкой стали.

Климатическое исполнение  и  категория размещения – УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, прибора управления регенерацией – УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69.

Пусковая аппаратура устанавливается в отдельном (невзрывоопасном) помещении.

# Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФРКН-5 ФРКН-В-5 | ФРКН-10 ФРКН-В-10 | ФРКН-15 ФРКН-В-15 | ФРКН-30 ФРКН-В-30 | ФРКН-60 ФРКН-В-60 | ФРКН-90 ФРКН-В-90 | ФРКН-180 | ФРКН-360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 510 | 1020 | 1530 | 3060 | 6120 | 9180 | 18360 | 36720 |
| Температура очищаемого газа, не более.°С | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление (разрежение) в аппарате, не более, кПа | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 5,0 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 180 | 360 |
| Количество рукавов в фильтре, шт. | 12 | 12 | 18 | 36 | 72 | 108 | 144 | 288 |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,135 0,96 | 0,135 1,95 | 0,135 1,95 | 0,135 1,95 | 0,135 1,95 | 0,135 1,95 | 0,135 2,905 | 0,135 2,905 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 50 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа регенерации, кПа | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 1,6 | 3,3 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 80,0 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 1,320 0,965 2,650 | 1,320 0,965 3,650 | 1,695 0,980 3,860 | 1,780 1,460 3,860 | 3,115 1,780 4,280 | 4,400 1,780 4,280 | 5,300 1,850 4,975 | 5,530 3,770 5,070 |
| Масса, не более, кг, исполнение У ВУ ВК | 360 379 390 | 455 474 485 | 585 602 620 | 895 943 965 | 2065 2158 2205 | 2860 3037 3105 | 3760 - - | 7070 - - |

Рукавные фильтры ФРКН-5, ФРКН-10, ФРКН-15, ФРКН-30

Рукавные фильтры ФРКН-60, ФРКН-90, ФРКН-180

(без узла выгрузки пыли)

Рукавный фильтр ФРКН-360

Фильтры типа ФЭИ

Предназначены для улавливания промышленных пылей, не являющихся пожаро- и взрывоопасными, из воздуха и негорючих, неагрессивных газов.

Конструктивные решения фильтров типа ФЭИ отличаются  от  фильтров ФРКН новой аэродинамической схемой корпуса: горизонтальным расположением фильтровальных рукавов, надетых на жесткие проволочные  каркасы  эллипсного  профиля; новым  способом  крепления  и герметизации рукавов и каркасов к разделительной решетке и другим.  Примененные технические решения позволили снизить занимаемые объем и площадь аппаратом ФЭИ в сравнении с фильтром ФРКН соответственно на 56,7 и 54,8 %.

Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Указанные фильтры  целесообразно применять в помещениях с низкими потолочными перекрытиями.

Фильтры изготавливаются с площадью  поверхности  фильтрования 5; 10; 15; 30; 60; 90; 130; 160 м2.

Климатическое исполнение и категория  размещения  УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. Фильтры устанавливаются в производствах категорий Г и  Д  по СНиП 11-90-81.

Условное обозначение

Ф – фильтр;  Э – эллипсная форма рукавов; И – импульсная продувка сжатым  воздухом;  цифры после букв – площадь поверхности фильтрования м2; У (К) – исполнение из углеродистой  (коррозионностойкой)  стали; последующие цифры – тип модели (01 – с разъемным бункером).

Материальное исполнение: основных  узлов – сталь  углеродистая (коррозионностойкая); фильтровальных  рукавов – полотно иглопробивное лавсановое фильтровальное apт.934561 и другое.

Изготовитель: АО «Химмаш» (650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 45, телефон (3842) 313011, 313017, факс (3842) 313260, телетайп 215211 «Керн»).

Изготавливаются следующие типы фильтров:

ФЭИ-У устанавливаются для очистки неагрессивных,  невзрывоопасных газопылевых смесей от твердых частиц.

Фильтры изготавливаются с площадью  поверхности  фильтрования 5; 10; 15; 30; 60; 90; 180 и 360 м2.

ФЭИ-ВУ (К) устанавливаются для улавливания из воздуха и негорючих газов электризующихся и взрывоопасных пылей, не являющихся агрессивными с  минимальной  энергией зажигания не менее 1 МДж, с максимальной скоростью роста давления не более 15000 кПа/с  в  экспериментальной  емкости 0,004 м3.

Фильтры оснащены  предохранительными  клапанами с разрушающейся мембраной.  Для работы под разрежением фильтры комплектуются предохранительными мембранами из материала БЭ-1-0,4 ГОСТ 23779-79.  Для работы под давлением материал предохранительной мембраны подбирается  специализированной организацией (по договору с заказчиком), при этом давление вскрытия мембран не должно  превышать  давления, на  которое  рассчитан корпус фильтра – 10 кПа.

Фильтры изготавливаются с площадью   поверхности   фильтрования 5; 10; 15; 30; 60  и 90 м2.  Для улавливания высокочистых продуктов фильтр изготавливается из коррозионностойкой стали.

Пусковая аппаратура устанавливается в отдельном (невзрывоопасном) помещении.

Техническая  характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФЭИ-5 ФЭИ-В-5 | ФЭИ-10 ФЭИ-В-10 | ФЭИ-15 ФЭИ-В-15 | ФЭИ-30 ФЭИ-В-30 | ФЭИ-60 ФЭИ-В-60 | ФЭИ-90 ФЭИ-В-90 | ФЭИ-180 | ФЭИ-360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 543 | 1098 | 1647 | 3413 | 6826 | 10238 | 20476 | 40953 |
| Температура очищаемого газа, не более.°С | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление (разрежение) в аппарате, не более, кПа | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 5,08 | 10,17 | 15,25 | 31,6 | 63,2 | 94,8 | 189,6 | 379,2 |
| Количество рукавов в фильтре, шт. | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | 135 | 270 | 540 |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,84 | 1,664 | 2,44 | 1,664 |  |  |  |  |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 50 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа регенерации, кПа | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 1,5 | 3,3 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 60,0 | 120,0 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 0,835 1,27 1,83 | 0,835 1,27 2,63 | 0,835 1,27 3,43 | 2,35 0,7 3,74 | 2,35 1,45 3,74 | 2,35 2,1 3,91 | 2,35 4,0 3,74 | 4,56 4,0 3,74 |
| Масса, не более, кг, исполнение У ВУ ВК | 250 262 270 | 313 326 334 | 385 396 408 | 802 845 865 | 1185 1238 1265 | 1630 1732 1770 | 2920 - - | 6310 - - |

Фильтры типа ФЭИ-5, ФЭИ-10, ФЭИ-15

Фильтры ФЭИ-30, ФЭИ-60, ФЭИ-90

Фильтры типа ФРИ

Предназначены для очистки промышленных газов от высокодисперсных пылей, не являющихся токсичными, пожаро- и взрывоопасными.

Фильтры имеют  прямоугольный корпус с верхним подводом очищаемого газа, рукава с каркасами, закрепленные сверху и снизу, и бункер клиновидной формы. Металлические каркасы рукавов длиной 4 м  и более выполнены с «переломом» через каждые 2 м для удобства их обслуживания через верхнюю крышку фильтра в условиях производственных помещений с ограниченной высотой.

Выпускается типоразмерный  ряд  фильтров  с  площадью поверхности фильтрования 630; 800; 1250 и 1600 м2 с двусторонней импульсной продувкой. Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Разность отметок потолка здания и опор фильтра  должна составлять не менее 10 м.

Климатическое исполнение – УХЛ категории  размещения  4  по  ГОСТ 15150-69; предназначены для  установки,  в  производствах Г и Д по СНиП 2.09.02-85.

Условное обозначение

Ф – фильтр;  Р – рукавный;  И – импульсная продувка сжатым воздухом;  первая цифра после букв – расчетная площадь поверхности фильтрования м2;  вторая цифра – модификация: 01 – с разъемным бункером; 02 – с неразъемным бункером.

Материальное исполнение:  основных узлов – сталь  углеродистая; фильтровальных  рукавов – полотно  иглопробивное фильтровальное арт.934561, ткань лавсановая арт.86013, 86033 и др.

Изготовитель – АО «ФИНГО» (152101, пос. Семибратово Ярославской обл., телефон (08536) 13232;   (08536) 30444; факс (08536) 33768; телетайп 217827 «ФИНГО».

Техническая  характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФРИ-630 | ФРИ-800 | ФРИ-1250 | ФРИ-1600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 58176 | 77568 | 116352 | 155140 |
| Температура очищаемого газа, не более.°С | 130 |  |  |  |
| Давление (разрежение) в аппарате, не более, кПа | 5,0 |  |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 606 | 808 | 1212 | 1616 |
| Количество рукавов в фильтре, шт. | 216 | 288 | 432 | 576 |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,135 6,8 |  |  |  |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 50 0,05 |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 2,0 |  |  |  |
| Давление газа регенерации, кПа | 300-600 |  |  |  |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 350 | 465 | 700 | 930 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 4,52 4,22 9,325 | 5,85 4,22 9,325 | 8,54 4,22 9,325 | 11,22 4,22 9,325 |
| Масса, не более, кг, | 15030 | 18570 | 25520 | 33140 |

# Рукавные фильтры ФРИ-630, 800, 1250

РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Фильтры типа ФРИ и ФРЦИ.

Предназначены для очистки от пыли транспортирующего агента  (воздуха, газа) с высокой концентрацией невзрывоопасной твердой фазы в вакуумных системах  пневмотранспорта, пневмоуборки и аспирационных отсосов.

Фильтры имеют  корпус цилиндрической формы с тангенциальным входным патрубком. Внутри корпуса расположены рукава, подвешенные к верхней решетке, и встроен конический отражатель пыли, обеспечивающий  снижение пылевой нагрузки на рукава. В фильтре ФРЦИ фильтровальные элементы выполнены без труб Вентури и для повышения мощности продувочного импульса в узле регенерации использованы быстродействующие двойные  мембранные клапаны с повышенной пропускной способностью.

В зависимости от расположения входного патрубка фильтры  выпускаются «правого» и «левого» исполнения. Фильтры изготавливаются  с площадью поверхности фильтрования 7,5 и 15 м2 (ФРИ) и 30 м2  (ФРЦИ).

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 4  по  ГОСТ 15150-69.  Фильтры  устанавливаются в производствах категорий Г и Д по СНиП 11-90-81.

Условное обозначение

Ф – фильтр; Р – рукавный; Ц – циклонный (тангенциальный) вход; И – импульсная продувка сжатым воздухом; П(Л) – «правое» («левое») исполнение относительно  входного  патрубка;  У(К) – исполнение из углеродистой (коррозионностойкой) стали; цифры после букв: первая – площадь поверхности фильтрования, м2; вторая – предельная температура очищаемого газа,°С; третья – тип модели.

Материальное исполнение:  основных  узлов – сталь  углеродистая (коррозионностойкая); фильтровальных рукавов – полотно  иглопробивное фильтровальное арт.934561 и другое.

Изготовители: фильтров ФРИ – АО «Химмаш» (650070, Кемерово, ул. Терешковой, 45, телефон (3842) 313011, 313017, факс (3842) 313260, телетайп 215211 «Керн»); фильтров ФРЦИ – АО «Финго» (152101, пос. Семибратово, Ярославской обл., телефон (08536) 13232; (08536) 30444; факс (08536) 33768;  телетайп 217827 «ФИНГО»).

Техническая  характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФРИ-7,5- |  | ФРИ-15- |  |  |  | ФРЦИ-30П(Л)-01 |
|  | 130П(Л)-02 | 130П(Л) К-02 | 130П(Л) У-01 | 130П(Л)-02 | 130П(Л) К-02 | 130П(Л) К-01 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 575 |  | 1150 |  |  |  | 3600 |
| Температура очищаемого газа, не более.°С | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Давление (разрежение) в аппарате, не более, кПа | 8,0 (разрежение) |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 7,5 |  | 15 |  |  |  | 30 |
| Количество рукавов в фильтре, шт. | 19 |  |  |  |  |  | 36 |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,135 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 |  | 1,95 |  |  |  | 2,0 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 300 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 1,8 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Давление газа регенерации, кПа | 600 |  |  |  |  |  | 300-500 |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 2,0 |  | 5,0 |  |  |  | 20 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 1,595 1,32 2,87 |  | 1,595 1,32 3,92 | 1,595 1,32 3,88 |  | 1,595 1,32 3,92 | 2,3 1,98 4,65 |
| Масса, не более, кг, | 765 | 775 | 1040 | 910 | 970 | 1075 | 1800 |

Рукавный фильтр типа ФРИ

Фильтр типа ФРИД-25-Б

Предназначен для очистки запыленных газов, отходящих от бункеров, силосов и других накопительных емкостей  при заполнении их  сыпучими пылевидными материалами. Очищаемый газ не является токсичным, агрессивным, пожаро-взрывоопасным.

Фильтр применяется в линиях высоконапорного  пневмотранспорта, не имеет  бункерной части и устанавливается на верхней крышке накопительных емкостей.

Особенностью конструкции фильтра является применение импульсной посекционной продувки с использованием одной трубы Вентури  на  каждую секцию, состоящую из шести рукавов.

Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Климатическое исполнение и  категория  размещения  УХЛ  4 по ГОСТ 15150-69.  Фильтры  устанавливаются в производствах категорий Г и Д по СНиП 11-90-81.

Условное обозначение

Ф – фильтр;  Р – рукавный;  И – импульсная продувка сжатым  воздухом; Д – корпус рассчитан на работу  под давлением;  Б – бункерный; цифры после букв – площадь поверхности фильтрования, м2.

Материальное исполнение:  основных узлов – сталь  углеродистая; фильтровальных   рукавов – полотно   иглопробивное  фильтровальное арт.934561.

Изготовитель: АО «Химмаш» (650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 45, телефон (3842) 313011, 313017, факс (3842) 313260, телетайп 215211 «Керн»).

Рукавный фильтр ФРИД-25-Б

Фильтр типа ФРИТ-160 П(Л)

Предназначен для улавливания золы из дымовых газов малых  котельных, сжигающих малосернистое твердое топливо. Фильтр имеет прямоугольный корпус и бункер клиновидной формы.  Выгрузка  уловленной  золы  из бункера производится через винтовой конвейер. Подвод очищаемого газа в фильтр осуществляется через короб, прилегающий к передней стенке корпуса и верхней части бункера.  На корпусе фильтра установлен узел подготовки сжатого воздуха регенерации.

Сжатый воздух  для пневмоцилиндров должен быть очищен и осушен не ниже 10 класса по ГОСТ-17433-80.

Металлические каркасы рукавов выполнены без труб  Вентури  и  для повышения  мощности продувочного импульса в узле регенерации использован двойной мембранный клапан  с  повышенной  пропускной  способностью сжатого воздуха.

В зависимости от расположения входного патрубка фильтры  выполняются «правого» и «левого» исполнения.

Климатическое исполнение  и  категория  размещения   УХЛ   4   по ГОСТ-1515-69.  Фильтры  устанавливаются  в производствах Г и Д по СНиП 11-90-81.

Условное обозначение

Ф – фильтр;  Р – рукавный;  И – импульсная продувка сжатым воздухом; Т – температура очищаемого газа 200°С;  П (Л) – «правое» («левое») исполнение относительно входного патрубка;  160 – площадь  поверхности фильтрования, м2.

Материальное исполнение:  основных узлов – сталь  углеродистая; фильтровальных рукавов – ткань оксалоновая ТТО-3 арт.В-903.

Изготовитель – АО «ФИНГО» (152101, пoc. Семибратово, Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768;  телетайп 217827 «ФИНГО»).

Рукавный фильтр ФРИТ-160

Фильтры типа  РЦИ

Предназначены для очистки  запыленного  воздуха  на  предприятиях зерноперерабатывающей,  пищевой  и химической промышленности.  Фильтры имеют цилиндрический корпус с коническими крышкой и днищем.  В верхней части корпуса расположен тангенциальный патрубок ввода очищаемого воздуха и боковой дверной проем для монтажа и смены фильтровальных  рукавов. Бункерная часть фильтров снабжена пневмовибратором.

В зависимости от расположения входного патрубка фильтры  выпускаются «правого» и «левого» исполнения.

Внутренние поверхности фильтра, соприкасающиеся с  улавливаемым продуктом, покрываются специальным защитным составом.  Фильтры для химической промышленности могут быть исполнены из коррозионностойких материалов.

Климатическое исполнение и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69, фильтр может устанавливаться в помещениях категории Б по СНиП 2.09.02-85, зона класса B-11a по ПУЭ-86.

Условное обозначение

Р – рукавный; Ц – циклонный (тангенциальный) вход; И – импульсная продувка сжатым воздухом; Э – электронный прибор управления регенерацией;  К – коррозионностойкое исполнение;  цифры после букв:  первая – площадь  поверхности  фильтрования, м2;  вторая – количество рукавов, третья – модификация (01.....06).

Фильтры РЦИЭ с площадью фильтрования от 5,2 до 46,5 м2 устанавливаются для очистки аспирационного воздуха на мукомольных,  комбикормовых и других заводах пищевой промышленности.

Отличительная особенность – расположение в камере очищенного газа узла импульсной продувки рукавов с ресивером, электромагнитными клапанами, соплами и вертикальными трубами Вентури.

Фильтры РЦИЭ с площадью фильтрования от 1,7 до 3,9 м2  устанавливаются для очистки запыленного воздуха в системах пневмотранспорта  на мукомольных, комбикормовых и других заводах пищевой промышленности.

Отличаются горизонтальным расположением в камере очищенного газа труб Вентури,  каждая  из  которых  осуществляет продувку одновременно двух рукавов (в четырехрукавном фильтре) или трех рукавов  (в  девятирукавном фильтре).

Материальное исполнение фильтровальных рукавов – полотно иглопробивное фильтровальное ИФПЗ-1.

Комплект поставки.  Фильтр в сборе с  шлюзовым  затвором.  Прибор управления регенерацией А-92. По желанию заказчика  может комплектоваться рессивером и компрессором. Фильтр РЦИЭ 46.8-72 комплектуется виброразгрузчиком.

Изготовитель: АО «Дзержинскхиммаш» (606006, г. Дзержинск  Нижегородской обл., телефон (8313) 573506, 573450, факс (8313) 322958, 330415, телетайп 615843 «Полюс»).

Техническая  характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЦИЭ 5,2-8 РЦИЭК 5,2-8 | РЦИЭ 6,9-16 | РЦИЭ 10,4-16 |  | РЦИЭ 15,6-24 РЦИЭК 15,6-24 | РЦИЭ 23,4-36 | РЦИЭ 32,2-48 | РЦИЭ 40,8-48 РЦИЭК 40,8-48 | РЦИЭ 46,8-72 |  | РЦИЭК 62,4-72 | РЦИРЭ 1,7-4 | РЦИРЭ 3,9-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 2496 620 | 3312 | 4992 |  | 7488 1870 | 11232 | 14976 | 19584 5000 | 22464 |  | 7500 | 612 | 1404 |
| Температура очищаемого газа, не более.°С | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление (разрежение) в аппарате, не более, кПа | 2,5 (5,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 5,2 | 6,9 |  | 10,4 | 15,6 | 23,4 | 31,2 | 40,8 | 46,8 |  | 62,4 | 1,7 | 3,9 |
| Количество рукавов в фильтре, шт. | 8 | 16 |  | 16 | 24 | 36 | 48 | 48 | 72 |  | 72 | 4 | 9 |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,8 | 1,2 |  | 1,8 |  |  |  | 2,4 | 1,8 |  | 2,4 | 1,2 |  |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 15,0 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 0,05 |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа регенерации, кПа | 45-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 4,9 | 6,5 |  | 9,75 | 14,6 | 22,0 | 29,2 | 38,2 |  | 46,0 | 62,0 | 2,0 | 5,0 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 1,035 0,910 3,505 1,490 1,075 3,655 | 1,370 0,910 3,280 |  | 1,390 1,155 4,030 | 1,550 1,285 4,230 2,070 1,320 4,055 | 1,740 1,510 4,550 | 2,015 1,795 4,805 | 2,015 1,795 5,415 2,080 1,750 5,155 |  | 2,440 1,935 6,205 | 3,160 2,060 5,415 | 1,210 0,670 2,230 | 1,415 0,990 2,380 |
| Масса, не более, кг | 530 547 | 740 |  | 800 | 890 960 | 1135 | 1410 | 1460 1535 |  | 2520 | 1990 | 300 | 410 |

Примечание. В дробных показателях значение в знаменателе относится к коррозионностойкому исполнению.

Рукавные фильтры типа РЦИЭ        Рукавные фильтры РЦИЭ 46,8-72-02       Рукавные фильтры РЦИЭ 1,7-4-01,

(кроме РЦИЭ 46,8-72-02)                                                                                                      РЦИЭ 3,9-9-01

Фильтры типа СМЦ

Предназначены  для обеспыливания технологических газов и воздуха в цементной промышленности и стройиндустрии.

Фильтры имеют прямоугольный корпус, в котором  размещены  фильтровальные элементы, закрепленные  сверху и снизу.

Отличительная особенность конструкции выполнение каркасов  рукавов в виде спиральной пружины.

Климатическое исполнение – УХЛ с категорией размещения 4 по  ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение

СМ – АО «Строммашина»;  Ц – цементная промышленность; цифры после букв – модель.

Материальное исполнение:  основных  узлов – сталь углеродистая; фильтровальных рукавов – полотно иглопробивное лавсановое  арт.934561, ткань нитроновая и другая.

Комплект поставки: максимально укрупненными  транспортабельными блоками; пускорегулирующая аппаратура.

Изготовитель: АО «Строммашина» (443022, Самара, ул. 22 Партсъезда, 10а, телефон (8462) 273740, факс (8462) 271723, телетайп 214130 «Гроза»).

Изготавливаются следующие типы фильтров:

СМЦ 40 (1,2,3) применяются для очистки запыленных технологических газов в промышленности строительных материалов.

Фильтры выполнены с верхним подводом очищаемого газа. Для выгрузки  из  бункера уловленной пыли используется эластичный резиновый затвор.

НС (СМЦ  169).  Применяется для обеспыливания избыточного воздуха, при транспортировании сыпучих материалов в цементной промышленности  и стройиндустрии.

Фильтр работает под избыточным давлением, не имеет бункера и устанавливается  на верхней крышке силосов, бункеров и других накопительных емкостей.

Импульсная регенерация одновременно всех фильтровальных элементов производится через две горизонтально расположенные трубы Вентури.

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМЦ 40.1 | СМЦ 40м.1 | СМЦ 40.2 | С1-Щ 40м.2 | СМЦ 40.3 | СМЦ 40м.3 | HC (СМЦ 169) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 5250* | 4800* | 9000* | 7800* | 13500* | 10800* | 1100 |
| Температура очищаемого газа,°С, не более | 140** | 140*** | 140** | 140*** | 140** | 140*** | 140 |
| Скорость фильтрации, м3/мин | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,25 |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 35 | 40 | 60 | 65 | 90 | 90 | 10 |
| Давление газа регенерации, кПа | 200-600 | 300-600 | 200-600 | 300-600 | 200-600 | 300-600 | 200-600 |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 3,5 |
| Установленная мощность, кВт | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,04 |
| Габаритные размеры, м: длина L ширина В высота Н | 2,2 3,1 4,5 | 2,06 2,75 4,69 | 2,2 3,1 5,7 | 2,06 2,63 5,82 | 2,2 3,1 6,8 | 2,06 2,63 6,95 | 1,09 0,975 1,795 |
| Масса (без электрооборудования), не более, кг | 1650 | 1350 | 2100 | 1700 | 2400 | 2000 | 200 |

*}  При улавливании частиц 2 микрона и более.

**) Температура зависит от фильтровального материала.

***) Температура зависит от фильтровального материала. При применении других фильтровальных материалов возможна очистка газов, имеющих более высокую температуру.

Рукавный фильтр типа СМЦ

Рукавный фильтр НС (СМЦ-169)

КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Предназначены для эффективного обеспыливания среднезапыленных (до 10-20 г/м3) аспирационного воздуха и дымовых газов.

Отличительная особенность этих фильтров – повышенная  плотность упаковки  фильтровального  материала и упрощение операции его удаления из корпуса фильтра путем объединения его в кассеты.  При этом фильтровальный материал в кассетах размещается в виде рукавов, плоских элементов или ячеек (сот). Это  позволяет  значительно  сократить  габаритные размеры фильтров.

Использование этих фильтров оправданно  при  ограниченных  производственных  площадях в  технологических  процессах, связанных с частой сменой улавливаемого продукта, чистота которого должна быть  обеспечена (например, производство красителей и другое).

Фильтры типа КАФР

Предназначены для очистки от пылей и аэрозолей технологических газов и вентиляционного воздуха на металлургических и других предприятиях.

В основу  конструкции фильтра заложен унифицированный модуль, состоящий из секции с четырьмя кассетами и бункера, рассчитанного на установку двух или пяти секций.

В секции расположены четыре гнезда с узлами уплотнения для  установки кассет через люки в ее верхней части.  Секции полностью    изолированы друг от друга своими стенками, а в бункере – вертикальными  перегородками  и сообщаются только с коллекторами запыленного и очищенного газа через проходы, перекрываемые задвижками.

Замена кассет  производится посекционно, без остановки всего   аппарата,  с применением грузоподъемных механизмов, а замена рукавов в кассетах – в специально оборудованном месте.

Вход запыленного газа в секцию происходит по направляющей лопатке горизонтальным потоком, распределенным по всей ширине секции. Направляющая лопатка выполняет также функцию инерционного  пылеосадителя, благодаря  чему  часть  пыли  осаждается  из  потока непосредственно в бункер, снижая пылевую нагрузку на фильтровальные рукава.

Регенерация рукавов  осуществляется  импульсной  продувкой сжатым воздухом; может производиться как с отключением  регенерируемой  секции от газового потока, так и без отключения.

Пыль из бункера фильтра удаляется с помощью шнека.

Изготавливаются с   площадью   поверхности  фильтрования – 725; 1450; 5000 м2.

Условное обозначение

К – кассетный;  А – автоматизированный; Ф – фильтр; Р – рукавный; цифры после букв – площадь поверхности фильтрования, м2.

Материальное исполнение: основных узлов – сталь углеродистая; фильтровальных  рукавов – ткань ЦМ арт.83, полотно иглопробивное арт.934561 и другое.

Изготовитель: АООТ ПСО «Цветметэкология» (107078, Москва, Ново-Басманная, 12, телефон (095) 261-5186, телетайп 112309 «Газ»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАФР-725 | КАФР-1450 | КАФР-5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 78000 | 156000 | 540000 |
| Температура очищаемого газа, не более,°С | 130 |  |  |
| Давление (разрежение) в аппарате, не более, кПа | 2,5 |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 725 | 1450 | 5000 |
| Количество рукавов, шт.: в кассете в секции (модуль) в фильтре | 64 256 1024 | 64 256 2048 | 56 224 4480 |
| Размер рукава, м: диаметр длина | 0,09 2,5 |  | 0,1 3,5 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе не более, г/м3: на входе на выходе | 20 0,02 |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 2,5 |  |  |
| Давление газа регенерации, кПа | 600 |  |  |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 400 | 800 | 3000 |
| Габаритные размеры, не более, м: длина L ширина В высота Н | 5,05 5,08 7,385 | 9,2 5,0 6,88 | 23,6 6,0 8,06 |
| Масса, не более, кг | 20768 | 40000 | 116500 |

Фильтр типа КАФР

Фильтр типа ФКИ

Предназначен для очистки аспирационного воздуха и дымовых  газов, не являющихся агрессивными,  пожаро- и взрывоопасными от неслипающейся пыли.

Фильтр имеет корпус прямоугольной формы, внутри которого размещены фильтровальные элементы – кассеты, выем которых производится через боковые дверные проемы.

Отличительная особенность  конструкции фильтра – повышенная плотность упаковки фильтровального материала в кассете, которая достигается  специальной технологией его сшивки с образованием сотовой (ячейковой) структуры фильтровальной перегородки с размером ячейки 60х60  мм. При  такой жесткой конструкции фильтровальной перегородки необходимость в использовании металлических каркасов внутри ячеек отпадает.

Импульсная регенерация осуществляется посекционно по команде микропроцессорного управляющего устройства в зависимости от  гидравлического сопротивления фильтра.

Регенерация самой секции производится с помощью блока регенерирующих труб поэтапно; сначала продувается 1/3 ячеек кассеты, затем следующая 1/3 и наконец последняя 1/3 фильтровальной перегородки.  В многосекционных фильтрах на время продувки секция отключается от очищаемого потока поворотной заслонкой.  Для повышения мощности продувочного  импульса в узле регенерации использованы быстродействующие двойные мембранные клапаны с повышенной пропускной способностью.

Климатическое исполнение  и  категория  размещения  УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.  Фильтры устанавливаются в производствах категории Г и Д  по СНиП 11-90-81.

Условное обозначение

Ф – фильтр;  К – кассетный;  И – импульсная продувка; цифры после букв – площадь поверхности фильтрования, м2..

Материальное исполнение:  основных  узлов – сталь углеродистая; фильтровального   материала – полотно  иглопробивное   лавсановое, арт.934561.

Изготовитель – АО «Семибратовская фирма НИИОГАЗ» (152101, п. Семибратово, Ярославской обл., телефон (08536) 32734; 13687; факс (08536) 32734; телетайп 217821 «КОРОНА»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |  | Представители типоразмерного ряда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФКИ-20 | ФКИ-28 | ФКИ-56 | ФКИ-84 | ФКИ-140 | ФКИ-168 | ФКИ-280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 1500-2000 | 3360 | 6720 | 10080 | 16800 | 20160 | 33600 |
| Температура очищаемого газа,°С, не более | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 17 | 28 | 56 | 84 | 140 | 168 | 280 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 2,5 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Разрежение в фильтре, кПа, не более | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Давление сжатого воздуха для регенерации фильтровальных кассет, кПа | 600 | 500-600 |  |  |  |  |  |
| Расход газа на регенерацию, м3/ч | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
| Количество кассет, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе, г/м3, не более на входе на выходе | 20,0 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, м: длина L ширина В высота Н | 1,43 1,32 1,925 | 2,0 1,4 4,0 | 1,6 1,65 4,0 | 2,15 2,07 4,75 | 3,16 1,8 4,2 | 4,28 2,17 4,75 | 4,2 3,0 4,1 |
| Масса фильтра, кг, не более | 540 | 870 | 1260 | 1960 | 2500 | 3300 | 4200 |

Фильтры кассетные импульсные типа ФКИ

Волокнистые фильтры типа ФВГ-Т

Предназначены для санитарной  очистки  аспирационного  воздуха  с температурой 5-50 °С (от гальванических ванн хромирования), содержащего туман и брызги электролита в виде смеси кислот: хромовой (концентрацией не более 370 г/л СгО) и серной (концентрацией не более 3,5 г/л).

Внутри корпуса фильтра размещена кассета с фильтрующим  материалом, наложенным на каркас и прижатым прижимной решеткой (из пруткового материала). Кассета изготовлена в виде вертикально расположенных складок. Установка и смена кассет осуществляются через монтажный люк.

Фильтр работает в режиме накопления уловленного продукта на   поверхности фильтрующего материала с частичным стоком жидкости. При достижении перепада давления 0,5 кПа  фильтр  подвергается  периодической промывке (обычно  1  раз  в  течение 15-20 суток) с помощью переносной форсунки, вводимой через промывочные люки.

Изготовляют пять  типоразмеров  фильтров  производительностью от 5000 до 80000 м3/ч.

Фильтрующий материал – иглопробивное полотно марки Т-2.

Климатическое исполнение фильтров УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69; предназначены для  использования  в  помещениях  категории  Г  и  Д  по  СНиП 2.09.02-85.

Условное обозначение

Ф – фильтр; В – волокнистый; Г – для гальванических ванн; Т –     титан (материал корпуса); цифры после букв – площадь, поверхности фильтрования (м2).

Комплект поставки. Фильтр в сборе. Вентилятор, емкость для гидрозатвора и крепежные устройства для монтажа фильтра в комплект поставки не входят.

Изготовитель: АО «ФИНГО» (152101, п. Семибратово Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768;  телетайп 217827 «ФИНГО»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер фильтра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФВГ-Т-0,37 | ФВГ-Т-0,74 | ФВГ-Т-1,6 | ФВГ-Т-3,2 | ФВГ-Т-6,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 0,37 | 0,74 | 1,6 | 3,2 | 6,4 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе на входе не более, мг/м3, не более | 10 |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, не более, кПа | 0,5 |  |  |  |  |
| Разрежение внутри фильтра, кПа, не более | 0,7 |  |  |  |  |
| Давление воды, подаваемой на регенерацию, кПа | 100-200 |  |  |  |  |
| Время регенерации при двусторонней промывке, мин | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-80 |
| Степень очистки, %, не менее | 96 |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 65 | 81 | 98 | 197 | 360 |

Габаритные и присоединительные размеры

| Типоразмер фильтра | L1 | L3 | H | H3 | H4 | H5 | B | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФВГ-Т-0,37 | 1150 | 520 | 750 | 600 | 360 | 360 | 560 | 270 | 360 |
| ФВГ-Т-0,74 | 1110 | 500 | 755 | 600 | 610 | 360 | 810 | 440 | 440 |
| ФВГ-Т-1,6 | 1150 | 520 | 960 | 820 | 855 | 500 | 870 | 630 | 630 |
| ФВГ-Т-3,2 | 1410 | 650 | 975 | 820 | 950 | 500 | 1930 | 820 | 950 |
| ФВГ-Т-6,4 | 1670 | 780 | 1805 | 1645 | 1710 | 900 | 1930 | 1300 | 1300 |

Волокнистый фильтр типа ФВГ-Т

Волокнистый фильтр ФВЦ-180

Предназначен для  очистки воздуха или неагрессивных газов от масляного тумана, выбрасываемого вакуумными насосами в атмосферный воздух. Состоит из вертикального  цилиндрического корпуса со штуцерами для входа к и выхода газа и слива уловленного масла. В корпусе на горизонтальной разделительной плите  вертикально  установлены  тринадцать цилиндрических фильтрующих элементов, изготовленных из ультра- и супертонкого стекловолокна.

Уловленное масло  может  вторично использоваться для смазки вакуумного насоса.

Техническая характеристика

Производительность по очищаемому газу, м3/ч, не более                         650

Гидравлическое сопротивление, кПа, не более                                              8

Массовая концентрация масляного тумана

в газовых выбросах на выходе, г/м3, не более                                            0,04

Масса, кг, не более                                                                                           40

Изготовитель – АО  «Уральский  завод  газоочистной  аппаратуры» (457100, г. Троицк Челябинской обл., пос. Южный, телефон (35163) 22697 факс (35163) 21626, телетайп 624739 «ФИЛЬТР»).

Волокнистый фильтр ФВЦ-180

Волокнистые фильтры (скрубберы насадочные) типа СНАН-Ц

Предназначены для санитарной  очистки  аспирационного  воздуха  с температурой 5-50 °С  от гальванических ванн покрытия металлических изделий с применением электролитов,  содержащих соли цианисто-водородной (синильной) кислоты. В очищаемом воздухе содержатся аэрозоли цианистых солей и газообразный цианистый водород.

Фильтр состоит  из  корпуса,  кассет с фильтрующей перегородкой и приставки (узла орошения).

Кассета изготовлена  в  виде  вертикально  расположенных  складок фильтровального материала,  наложенного на сетчатый каркас и прижатого решеткой. Установка и смена кассет осуществляются через монтажный люк. В корпусе приставки расположены  гидравлические  форсунки  постоянного орошения. Поглощение  газообразного цианистого водорода происходит как в потоке за счет контакта с каплями орошающего щелочного раствора, так и на поверхности фильтровального материала, смоченного этим раствором. Улавливание цианистых солей и капелек орошающего раствора щелочи  осуществляется в фильтрующей перегородке. Фильтр работает в режиме рециркуляции орошающего  раствора.

Материал основных узлов: корпус – сталь углеродистая;  форсунки – сталь нержавеющая; фильтровальный материал – иглопробивное  полотно марки Т-2.

Климатическое исполнение фильтров УХЛ4 по ГОСТ 15150-69;  предназначены для использования  в помещениях  категории  Г и  Д  по СНиП 2.09.02-85.

Условное обозначение

С – скруббер;  Н – насадочный; А – прямоточный; Н – с неподвижной насадкой; Ц – очистка от цианистого водорода и цианистых солей;  цифра после букв – площадь поверхности фильтрации (м2).

Комплект поставки. Фильтр в сборе (без насоса и бака). Изготовитель: АО «ФИНГО» (152101, п. Семибратово, Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768;  телетайп 217827 «ФИНГО»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер фильтра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СНАН-Ц-0,74 | СНАН-Ц-1,6 | СНАН-Ц-3,2 | СНАН-Ц-6,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производительность по очищаемому газу, не более, м3/ч, не более | 4000 | 9000 | 18000 | 35000 |
| Площадь поверхности фильтрования, м2, не менее | 0,74 | 1,6 | 3,2 | 6,4 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе на выходе не более, г/м3 | 0,0003 |  |  |  |
| Удельная газовая нагрузка , м3/м2∙мин, не более | 90 |  |  |  |
| Разрежение в аппарате, кПа, не более | 0,7 |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 0,5 |  |  |  |
| Давление орошающего раствора, кПа | 200-300 |  |  |  |
| Удельный расход орошающего раствора, л/м3 | 0,2-0,5 |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 195 | 278 | 490 | 805 |

Основные габаритные и присоединительные размеры

| Типоразмер фильтра | H | L | B | axb | a1xb1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СНАН-Ц-0,74 | 785 | 1515 | 760 | 445х445 | 598х620 |
| СНАН-Ц-1,6 | 1005 | 1555 | 1010 | 635х635 | 818х870 |
| СНАН-Ц-3,2 | 1005 | 1815 | 2070 | 818х955 | 818х1740 |
| СНАН-Ц-6,4 | 1835 | 2075 | 2070 | 1305х1305 | 1650х1740 |

Волокнистые фильтры (скрубберы насадочны) типа СНАН-Ц

Фильтр ротационный волокнистый

для очистки от масляного тумана ФЕМ-1500

Предназначен для отсоса и очистки воздуха от масляного тумана. Фильтр используется при металлообработке с применением смазочно-охлаждающих жидкостей в комплекте с холодно-высадочными автоматами, фрезерными, многошпиндельными токарными и тому подобными металлообрабатывающими станками.

Техническая характеристика

Производительность по отсасываемому воздуху, м3/ч                             1500

Массовая концентрация масляного тумана

на входе в фильтр, мг/м3, не более                                                                  50

Массовая концентрация масляного тумана

на выходе из фильтра, мг/м3, не более                                                             5

Разрежение на линии всасывания, кПа                                                         0,4

Мощность электродвигателя, кВт                                                                  2,2

Масса, кг                                                                                                            65

Изготовитель – АО «НИИОГАЗ» (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. 6. телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт»).

Фильтр ротационный волокнистый

для очистки от масляного тумана ФЕМ-1500

Волокнистые фильтры типа ФВГ-М

Предназначены для санитарной очистки  аспирационного воздуха от  аэрозолей, растворимых в воде примесей в гальванических  производствах машиностроительных предприятий.

Внутри прямоугольного металлического корпуса в  пазах  через  люк устанавливаются вертикально  одна или несколько фильтровальных перегородок (кассет) из синтетического иглопробивного  материала.  В  нижней части корпуса имеются сливные патрубки, соединенные с гидрозатвором.

Принцип работы фильтра заключается в следующем. Жидкие и твердые, растворимые в воде аэрозольные частицы, содержащиеся в очищаемом газе, улавливаются фильтрующей перегородкой.  Уловленная жидкость стекает  в нижнюю часть  перегородки и выводится из аппарата через сливные штуцера. Твердые частицы образуют осадок на  фильтрующей  перегородке, что приводит к возрастанию гидравлического сопротивления фильтра. При достижении определенной величины сопротивления производится промывка войлока водой с обеих сторон.  Промывные воды через сливные штуцера выводятся на станцию нейтрализации. Возможна промывка фильтрующего элемента вне корпуса.

Фильтры изготавливаются в двух исполнениях:  01 – исполнение  с гидрозатвором, 02 – исполнение без гидрозатвора.

Исполнение 01 применяется для  операций  хромирования,  травления нержавеющей стали в серной кислоте и других,  где в очищаемом воздухе содержатся жидкие частицы.

Исполнение 02 применяется для операций сернокислотного никелирования, сернокислотного цинкования,  электрохимического обезжиривания и других, где  улавливаемые  частицы  кристаллизуются в газоходе до фильтра или непосредственно на фильтрующей перегородке.

Промывку кассеты фильтра исполнения 02 производят вне корпуса.

Условное обозначение

Ф – фильтр; В – волокнистый; Г – для гальваники; М – металлический (сталь 12Х18Н10Т); первая цифра после букв – поверхность фильтрации (м2) , вторая цифра – исполнение.

Изготовитель – АО «НИИОГАЗ» (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. 6, телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер фильтра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФВГ-М-0,37 -01; -02 | ФВГ-М-0,56 -01; -02 | ФВГ-М-0,74 -01; -02 | ФВГ-М-1,6 -01; -02 | ФВГ-М-3,2 -01; -02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производительность м3/ч, не более | 5000 | 7000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| Степень очистки, %, не менее | 95 |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 700 |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 30 | 50 | 56 | 70 | 105 |

Основные габаритные и присоединительные размеры

| Типоразмер фильтра | B | H | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ФВГ-М-0,37-01 -02 | 462 | 730 415 | 270 | 360 |
| ФВГ-М-0,56-01 -02 | 496 | 790 475 | 360 | 390 |
| ФВГ-М-0,74-01 -02 | 542 | 910 595 | 440 | 440 |
| ФВГ-М-1,6-01 -02 | 782 | 987 672 | 493 | 680 |
| ФВГ-М-3,2-01 -02 | 782 | 1485 1170 | 1015 | 680 |

Волокнистый фильтр типа ФВГ-М

Ионитные фильтры типа ИВФ

Предназначены для очистки вентиляционного воздуха от газообразных примесей.

Фильтр представляет  собой прямоугольный корпус,  в котором установлен пакет рамок, обтянутых фильтровальным  полотном. Конструкция фильтра позволяет  производить регенерацию фильтровального материала в корпусе без его разборки.  Фильтровальные элементы подвергаются периодической промывке через форсунки раствором содового реагента, а в ряде случаев – водой.  Периодичность промывки фильтра устанавливают в процессе пусконаладочных  работ  в зависимости от вида улавливаемого продукта.

Фильтровальный материал – иглопробивной по ТУ 17-14-66-78 и АН-1 по ТУ 17-14-67-78 и другой.

Климатическое исполнение фильтра – У категории размещения.

Условное обозначение

И – ионитный; В – вентиляционный; Ф – фильтр; цифры  после букв – производительность (тыс. м3/ч); Г – модификация.

Изготовитель: АООТ ПСО «Цветметэкология» (107078, Москва, Ново-Басманная ул., 12, телефон (095) 261-5186, телетайп 112309 «Газ»).

Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИВФ-3Г | ИВФ-10Г | ИВФ-25Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производительность по очищаемому газу, м3/ч | 3000 | 10000 | 25000 |
| Площадь поверхности фильтрования, м2 | 14 | 28 | 70 |
| Удельная газовая нагрузка, м3/м2∙мин | 3 | 5,9 | 6 |
| Массовая концентрация пыли в очищаемом газе на входе, г/м3, не более: | 1 |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Оптимальная скорость фильтрования, м/с | 0,1 |  |  |
| Масса, кг | 236 | 480 | 1050 |
| Габаритные размеры: ВхН | 810х1600 | 1500х2200 | 1182х2795 |

Ионитный фильтр типа ИВФ

ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ

Общие сведения

Электрофильтры представляют собой  устройства,  в которых очистка газов от пылей и аэрозолей осуществляется под действием  электрических сил. Зарядка частиц в электрофильтрах происходит в поле коронного разряда.

Электрофильтры – аппараты с корпусами прямоугольной или цилиндрической формы. Внутри корпусов смонтированы осадительные и коронирующие электроды различной конструкции (в зависимости от назначения,  области применения аппарата и специфики улавливаемого продукта), а также механизмы встряхивания электродов или системы их промывки, изоляторные узлы, газораспределительные устройства  и тому подобное.  Коронирующие  электроды подключены к высоковольтному источнику питания выпрямленным током.

Источником питания служит агрегат специального типа, в состав  которого входит  повышающе-выпрямляющая установка и система регулирования, позволяющая поддерживать рабочее напряжение оптимального  режима.

При пропускании загрязненного газа  через  электрофильтр  частицы пыли, смолы или тумана заряжаются и под действием электрического поля осаждаются на электродах.  После накопления определенного слоя  осадка уловленный продукт удаляется через бункер.

В зависимости от вида улавливаемых частиц и способа их удаления с электродов электрофильтры  подразделяются  на сухие и мокрые.  В сухих электрофильтрах для очистки поверхности электродов от пыли используются механизмы  встряхивания  ударно-молоткового типа. Пыль  из бункеров выводится в сухом виде.

В электрофильтрах,  предназначенных  для  очистки  газов от смол, уловленная смола с поверхности электродов удаляется периодически  пропаркой.

В электрофильтрах,  предназначенных для очистки газов от  туманов кислот, осадок с поверхности электродов удаляется периодически промывкой слабой кислотой.

Равномерное газораспределение  по сечению электрофильтра достигается при помощи установки решеток и газонаправляющих устройств.

Электрофильтры изготавливаются в различных видах климатических исполнений.

Подвод тока к электрофильтрам осуществляется специальным  кабелем от преобразовательных  агрегатов электрофильтров,  установленных в отдельном помещении, или шиной при установке агрегата на крышке электрофильтров.

Эффективность очистки газов электрофильтрами зависит от ряда факторов: физико-химических  параметров  пылегазового потока,  скорости и времени пребывания газа в электрофильтре, конструкции электродной системы, электрического режима работы электрофильтра, режима встряхивания электродов и другого. Эффективность определяется расчетом на основании опыта эксплуатации  аналогичных  аппаратов  в сходных условиях или данных научно-исследовательских организаций.

Электрофильтры типа ЭВ

Предназначены для очистки от пыли неагрессивных газов и аспирационного воздуха. Газ не является токсичным, агрессивным и пожаро-взрывоопасным.

Электрофильтры применяются  на  предприятиях черной и цветной металлургии, энергетике и других отраслях  промышленности.

Целесообразна установка электрофильтров в производствах с ограниченными площадями размещения,  где невозможна установка горизонтальных электрофильтров.

Электрофильтры – одно-, двух-, трех- или четырехсекционные аппараты прямоугольной формы в стальном корпусе.  Необходимость применения теплоизоляции решается  в процессе установки.  Секции аппарата по ходу газа разделены сплошными перегородками.  Направление газового потока в каждой секции  снизу вверх.  При неисправности одной из секций имеется возможность отключить ее и направить газ через остальные секции.

Активная зона электрофильтров состоит из осадительных  электродов (полотен, набранных  из широкополосных элементов специального профиля) и коронирующих электродов (трубчатых рам, в которых установлены ленточно-игольчатые элементы).

Удаление уловленной пыли с электродов – механическое, периодическим встряхиванием их ударами молотков.

Материальное исполнение – углеродистая сталь.

Виды климатических исполнений электрофильтра – У1, 2, 3, 4 и УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Электрофильтры предназначены для установки в помещениях категории Г и Д по СНиП 2.09.02-85, относятся к группе невзрывозащищенных по ПУЭ -86.

Условное обозначение

Э – электрофильтр;  В – вертикальный; цифры после букв: первая – количество полей; вторая – активная высота поля (м); третья – количество секций; четвертая – площадь активного сечения одной секции (м2).

Комплект поставки.  Внутреннее механическое оборудование (в соответствии с заказной спецификацией).  Корпус электрофильтра в комплект поставки не входит.

Изготовитель – АО «ФИНГО» (152101,  пос. Семибратово  Ярославской обл., телефон (08536) 13232;  (08536) 30444; факс (08536) 33768; телетайп 217827 «ФИНГО»).

Основные габаритные размеры, мм

| Типоразмер электрофильтра | L | H | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЭВ-7,5-2х10 | 5300 | 20150 | 6880 |
| ЭВ-7,5-3х10 | 5300 | 20150 | 9885 |
| ЭВ-7,5-1х16 | 5300 | 20150 | 5380 |
| ЭВ-7,5-2х16 | 5300 | 20150 | 9880 |
| ЭВ-7,5-2х24 | 7500 | 21700 | 9930 |
| ЭВ-7,5-3х24 | 7500 | 21700 | 14430 |
| ЭВ-7,5-4х24 | 7500 | 21700 | 19450 |

Техническая характеристика

| Показатели | Типоразмер электрофильтра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭВ1-7,5-2х10 | ЭВ1-7,5-3х10 | ЭВ1-7,5-1х16 | ЭВ1-7,5-2х16 | ЭВ1-7,5-2х24 | ЭВ1-7,5-3х24 | ЭВ1-7,5-4х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность (пропускная способность) по очищаемому газу (при условии скорости 1 м/с), м3/ч | 74500 | 112000 | 5800 | 116000 | 174000 | 261000 | 348000 |
| Объем одновременно очищаемого газа (активный объем электрофильтра), м3, не более | 159,4 | 239,5 | 124 | 248,7 | 272,7 | 559 | 745,4 |
| Площадь активного сечения , м2, не менее | 10 | 10 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
| Площадь поверхности осаждения, м2, не менее | 1080 | 1620 | 840 | 1680 | 2520 | 3780 | 5040 |
| Массовая концентрация вещества в газовых выбросах на выходе, г/м3, не более | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| Давление (разрежение) очищаемого газа, кПа, не более | 0,5 (3,5) |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура очищаемого газа,°С | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Степень очистки, % | 98 |  |  |  |  |  |  |
| Масса внутреннего механического оборудования, кг | 27137 | 40111 | 19960 | 38717 | 57769 | 85803 | 115055 |

Электрофильтр типа ЭВ

Электрофильтр ЭМ-6,6

Электрофильтр ЭМ-6,6 предназначен для улавливания  тумана  серной кислоты из хвостовых газов с температурой до 50 °С (в сернокислотном производстве).

Электрофильтр – вертикальный, односекционный, однопольный аппарат в стальном футерованном корпусе цилиндрической формы.

Активная зона электрофильтра состоит из  осадительных  электродов (стальных труб  наружным  диаметром  273 мм) и коронирующих электродов специального типа,  подвешенных по осям осадительных  труб.  Электроды периодически промываются конденсатом уловленной кислоты,  которая поступает через форсунки коллектора,  расположенного над электродами.  На время промывки электродов с электрофильтров снимается высокое напряжение.

В зависимости от степени агрессивности среды оборудование   электрофильтра изготовляют в двух исполнениях: исполнение 1 – из углеродистой стали; исполнение П – из стали 12Х18Н10Т.

Условное обозначение

Э – электрофильтр; М – мокрого типа; цифра 6,6 после букв – площадь активного сечения (м2), 1 или П – исполнение механического оборудования.

Изготовитель – АООТ ПСО «Цветметэкология» ( 107078, Москва, Ново-Басманная  ул., 12,  телефон  (095) 261-5186,  телетайп  112309  «Газ»).

Техническая характеристика

Производительность (пропускная способность)

по очищаемому газу (при условной скорости 2,5 м/с), м3/ч                  60000

Площадь активного сечения, м2                                                                     6,6

Площадь поверхности осаждения, м2                                                           315

Разрежение в электрофильтре, кПа, не более                                                  8

Массовая концентрация тумана серной кислоты

на входе, г/м3, не более                                                                                    50

Масса внутреннего механического оборудования, кг:

исполнение 1                                                            38600

исполнение П                                                           50.600

Электрофильтр ЭМ-6,6

АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Контактные аппараты типа КР

Предназначены для очистки газовых выбросов, содержащих органические соединения и оксид углерода массовой концентрации до 10 г/м3. Применяются в технологических установках на предприятиях химической, нефтехимической и других отраслей промышленности.

Аппарат представляет собой вертикальный цилиндрический сварной корпус, внутри которого концентрически расположены корзина с катализатором, разделяющие  обейчайки  и кожухотрубчатый кольцевой рекуператор тепла. Под корзиной находятся струйная горелка и вихревой смеситель.

Корзина состоит из двух концентрически расположенных перфорированных цилиндров. В пространство между цилиндрами засыпается катализатор.

Кожутотрубчатый кольцевой рекуператор тепла служит для  предварительного подогрева газовых выбросов за счет тепла очищенных газов.

Струйная горелка используется для дополнительного подогрева газовых выбросов  до температуры начала реакции каталитического окисления. Конструкцией струйной горелки предусмотрено поддержание короткого  факела и повышение устойчивости горения газа в широком диапазоне регулирования. В контактном аппарате КР 25-2У-01  газогорелочное  устройство выполнено в виде блока из семи горелок малой производительности. К шести периферийным горелкам топливный газ подводится через общий коллектор, а к центральной горелке – через отдельную трубу.

Вихревой смеситель обеспечивает температурную однородность  газового потока перед слоем катализатора.

Газовые выбросы поступают в межтрубное пространство  рекуператора тепла и затем на горелку.  Здесь газы подогреваются до температуры начала реакции окисления примесей (250-460  °С), после чего через вихревой смеситель газа поступают в слой катализатора. Тип катализатора и рабочую температуру выбирают в зависимости от состава газовых  выбросов  и концентрации примесей. В результате каталитического окисления примесей образуются диоксид углерода и вода.  Очищенный газ поступает в рекуператор тепла и выбрасывается в атмосферный воздух.

Климатическое исполнение аппаратов – УХЛ по ГОСТ 15150-69.  Аппараты устанавливают в помещениях категорий В, Г и Д согласно ОНТП 24-86 МВД СССР и в зоне класса В-1 г по ПУЭ-86.

Материал основных узлов: корпус, наружные детали аппарата, разделяющие обечайки,  трубные решетки рекуператора тепла – сталь  09Г2С; теплообменные трубы – сталь 20; корзина, смеситель и струйная горелка – сталь 12Х18Н10Т.

Условное обозначение

К – каталитический;  Р – с встроенным рекуператором;  цифры после букв – производительность, тыс. м3/ч; цифра 2 – с газовой горелкой; У – материальное исполнение (углеродистая сталь); 01 – модель.

Комплект поставки.  Аппараты в сборе (кроме КР 25-2У-01; поставляемого без опор).

Опоры к аппарату КР-25-2У-01  поставляют  отдельными  транспортабельными блоками. Приварка опор производится на месте монтажа.

Комплект прокладок для фланцев штуцеров,  люков и ответные фланцы с крепежными изделиями поставляются ко всем аппаратам.

Катализатор, свеча для зажигания и предохранительная  мембрана  в комплект поставки не входят.

Изготовитель – АО «Рузхиммаш» (431460, Мордовия, г. Рузаевка, 6, телефон (3451) 33540, факс (3451) 31318, телетайп 256855 «Рузхиммаш»).

Техническая характеристика

| Показатели | Типоразмер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КР 1,6-2У-01 | КР 3,15-2У-01 | КР 6,3-2У-01 | КР 12,5-2У-03 | КР 25-2У-03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производительность, тыс. м3/ч, не более | 1,6 | 3,15 | 6,3 | 12,5 | 25 |
| Площадь поверхности, м2, не менее контакта теплообмена | 0,88 35 | 1,69 39,4 | 3,47 110 | 4,91 400 | 9,32 715 |
| Давление в аппарате, кПа, не более | 1,0 |  |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление аппарата, кПа, не более | 1,0 |  |  |  |  |
| Полный объем*) катализатора, м3, не менее | 0,2 | 0,35 | 0,65 | 0,86 | 1,6 |
| Температура газовых выбросов, 0С: перед слоем катализатора, не более максимальная в аппарате | 450 500 |  |  |  |  |
| Массовая концентрация примесей в очищаемом газе, г/м3, не более: органических соединений и оксида углерода (в пересчете на углерод) смолистых фенолформальдегидных соединений пыли сернистых и пековых соединений | 10 0,01 отсутствие |  |  |  |  |
| Степень очистки, %, не менее | 95 |  |  |  |  |
| Расход топливного газа**), м3/ч, не более | 10,1 | 22,1 | 38,9 | 64,8 | 118,9 |
| Удельное энергопотребление, кВт/тыс. м3/ч, не более | 58,6 | 65,2 | 57,5 | 48,4 | 44,7 |
| Масса, кг, не более | 2820 | 3130 | 5850 | 13530 | 24820 |

*) – расчетный.

**) – приведен в условиях отсутствия адиабатического разогрева: при температуре на входе в аппарат 20 0С, температуре перед слоем катализатора 450 0С и низшей теплоте сгорания топливного газа 32000 кДж/м3.

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер аппарата | D | B | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 | D3 | d1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| КР 1,6-2У-01 | 900 | 1550 | 5150 | 2600 | 350 | 1000 | 1250 | 2020 | 4400 | 1470 | 500 | 650 | 35 | 700 |
| КР 3,15-2У-01 | 1000 | 1777 | 5375 | 2600 | 350 | 1000 | 1650 | 2020 | 4400 | 1657 | 600 | 780 | 35 | 750 |
| КР 6,3-2У-03 | 1400 | 2455 | 5515 | 2600 | 350 | 1000 | 2150 | 2020 | 4400 | 2325 | 700 | 900 | 42 | 950 |
| КР 12,5-2У-03 | 1800 | 3110 | 6740 | 3300 | 450 | 1250 | 2810 | 2020 | 5550 | 2980 | 850 | 1200 | 42 | 1150 |
| КР 25-2У-01 | 2600 | 4210 | 7460 | 3300 | 700 | 1850 | 3230 | 2950 | 6000 | 4080 | 1000 | 1500 | 42 | 1550 |

Контактные  аппараты типа КР

Рекуперационные адсорберы типа АВКФп

Предназначены для  очистки  газовых  выбросов от органических  веществ с последующей рекуперацией углеводородов и производных на их основе из паровоздушной смеси (ПВС). Применяются на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.

Адсорберы по условиям десорбции  могут  быть  несекционированными (АВКФп 10,  АВКФп 20, АВКФп 40 – исполнений 0,4У, 0,4К, 0,63У и 0.63К) и секционированными (АВКФп 40 – исполнений 0,4У-01  0,63У-01; АВКФп 80 – исполнений 0,4У и 0,4К).

Адсорбер представляет собой вертикальный цилиндрический  аппарат, состоящий из корпуса, размещенных внутри кольцевых решеток,  узлов для загрузки и выгрузки адсорбента,  раздающего и собирающего  коллекторов для неочищенного и очищенного газов.

Кольцевая решетка представляет собой каркас с  прикрепленными  к нему двумя  слоями  сетки,  образуя  корзину  для загрузки адсорбента. Пространство, ограниченное кольцевой решеткой меньшего диаметра, является центральным раздающим каналом. Пространство между стенкой корпуса и кольцевой решеткой большого диаметра является  собирающим  кольцевым каналом.

Для удобства монтажа и демонтажа кольцевые решетки по высоте разделены на  одинаковые участки,  соединенные между собой с помощью безболтового самоуплотняющегося разъемного соединения.

Для снижения максимального расхода пара при десорбции в секционированных адсорберах слой адсорбента с помощью перегородки разделен  по высоте на равные секции.

Неочищенные газовые выбросы через раздающий коллектор поступают в раздающий канал и проходят через слой адсорбента, адсорбирующего органические примеси из газового потока. Очищенный газ поступает в собирающий кольцевой  канал  и через собирающий коллектор выбрасывается в атмосферный воздух.

Десорбция органических  веществ из адсорбента осуществляется острым водяным паром, подаваемым через штуцер и собирающий кольцевой канал в  слой  адсорбента.  Смесь десорбированных органических веществ и воды выводится из нижней части адсорбера;  она может быть  обезврежена или подвергнута  дальнейшей обработке с целью рекуперации органических веществ, которые используются повторно. После окончания стадии десорбции осуществляется  сушка адсорбента подогретым атмосферным воздухом с температурой от 60 до 100 °С и охлаждение атмосферным воздухом.  По условиям технологии процесса очистки газов стадии сушки и охлаждения могут быть исключены.

Основные параметры

Температура, 0С, не более:

очищаемых газов                                                                                              50

пара при десорбции                                                                                        140

Массовая концентрация:

паров органических веществ на входе в адсорбер, г/м3:

минимальная                                                                                                    0,2

максимальная, не более                                            25 % от нижнего предела

взрывоопасности

пыли, мг/м3, не более                                                                                         5

Давление, кПа, не более:

при адсорбции                                                                                                   50

при десорбции                                                                                                 500

Степень очистки, %, не менее                        98 (при четырехфазном цикле)

Условное обозначение

А – адсорбер; В – вертикальный; К – кольцевой слой адсорбента; Фп – физический способ регенерации адсорбента водяным паром; цыфры после букв – производительность, тыс. м3/час; далее цифра 1 – количество слоев адсорбента; 140 – максимально допустимая (расчетная) температура регенерации адсорбента, 0С; 0,4 и 0,63 – толщина слоя адсорбента, м; У или К – материальное исполнение; 01 – модификация.

Вид климатического исполнения адсорбера – У1 по ГОСТ 15150-69 при средней температуре самой холодной пятидневки не ниже минус 40 °С.  Адсорбер предназначен  для установки в помещениях категорий В,  Г и Д по СНиП2.09.02-85, зона класса В-1г  по ПУЭ-86.

Материал основных  узлов:  корпус и собирающий коллектор (для адсорберов всех исполнений),  каркас корзины, сетка корзины, не соприкасающаяся с адсорбентом,  раздающий  коллектор  (исполнение  У) – сталь Ст.3сп5; сетка корзины, соприкасающаяся  со слоем адсорбента  (для адсорберов всех исполнений), сетка корзины, не соприкасающаяся  с адсорбентом (исполнение К) – сталь  12Х18Н10Т;  каркас  корзины,  раздающий коллектор (исполнение К) – сталь  08Х22Н6Т.

Комплект поставки.  Адсорберы АВКФп 10 АВКФп 20 в сборе. Адсорберы АВКФп 40 и АВКФп 80 в сборе со снятыми на время транспортировки  коллекторами и технологическими штуцерами.

Изготовитель – АО «Пензхиммаш» (440028, Пенза, ул. Титова, 6, телефон (841-2)629309, 629315, факс (841-2)625405, телетайп 155186 «ПАРУС»).

Техническая характеристика

| Показатели | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АВКФп 10-1-140-0,05- |  | АВКФп 20-1-140-0,05- |  | АВКФп 40-1-140-0,05- |  |  |  |  | АВКФп 80-1-140-0,05- |  |
|  | -0,4У -0,4К | -0,63У -0,63К | -0,4У -0,4К | -0,63У 0,63К | -0,4У-01 | -0,4У -0,4К | -0,4К-01 | -0,63У | -0,63У-01 -0,63К -0,63К-01 | -0,4У | -0,4К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производительность (пропускная способность) по очищаемому газу, м3/ч | 10000+40000 |  | 20000+80000 |  | 40000+16000 |  |  |  |  | 80 |  |
| Площадь поверхности фильтрования, м2, не менее | 10 |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 80 |  |
| Толщина слоя абсорбента, м | 0,4 | 0,63 | 0,4 | 0,63 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,4 | 0,4 |
| Объем адсорбента, м3, полный *) | 5,5 6 | 9,5 8,5 | 10 | 17,5 16 | 19 |  |  | 31,5 | 29 | 36,5 | 37,5 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 1,116 | 1,847 | 1,021 | 1,668 | 0,959 | 0,991 | 0,959 | 1,580 | 1,558 | 0,974 | 0,974 |
| Масса, кг, не более | 6000 6340 | 6605 6435 | 9545 12045 | 11985 10255 | 22600 | 20640 20120 | 22000 | 21070 21900 20800 | 21050 | 31860 | 32700 |

*) – расчетный.

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

| Типоразмер адсорбера | Модель | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| АВКФп 10-1-140-0,05- | -0,4К -0,4У -0,63К -0,63У | 4480 5250 4800 5250 | 320 320 320 320 | - - - - | - - - - | - - - - | 2200 2200 2200 2200 | 2800 2700 2800 2700 | - - - - | 1280 1280 1280 1280 | - - - - | 1508 1508 1508 1508 | 1308 1308 1308 1308 | - - - - | 1288 1308 1288 1308 | 3250 3250 3250 3250 |
| АВКФп 20-1-140-0,05- | -0,4К -0,4У -0,63К 0,63У | 7320 8150 7800 8150 | 1900 1870 1900 1870 | 3055 3035 3055 3035 | - - - - | 1000 1000 1000 1000 | 2600 2600 2600 2600 | 3150 3250 3150 3260 | 2780 2780 2780 2780 | 1700 1500 1700 1500 | - - - - | 1755 1810 1755 1810 | 1560 1510 1560 1510 | 1750 1680 1750 1680 | 1500 1510 1500 1510 | 3850 3750 3850 3750 |
| АВКФп 40-1-140-0,05- | -0,4К -0,4У -0,4У-01 -0,63К -0,63У -0,63У-01 | 10200 10150 10550 10600 10550 10820 | 2295 2250 2250 2295 2250 2250 | 3865 3805 3590 3865 3805 3650 | - - 6435 - - 6885 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 3200 3200 3200 3200 3200 3200 | 4100 4100 4100 4100 4100 4100 | 3050 3050 3050 3050 3050 3050 | 2400 2400 2400 2400 2400 2400 | - - 2600 - - 2600 | 2110 2110 2110 2110 2110 2110 | 1810 1810 1810 1810 1810 1810 | 2050 2050 2150 2050 2050 2050 | 1810 1810 1810 1810 1810 1810 | 4250 4350 4350 4250 4350 4250 |
| АВКФп 80-1-140-0,05- | -0,4К -0,4У | 16450 16100 | 2350 2300 | 3855 3805 | 7735 7695 | 1000 1000 | 3200 3200 | 4100 4100 | 3050 3050 | 2400 2400 | 2600 2600 | 2110 2110 | 1810 1810 | 2150 2150 | 1810 1810 | 4500 4500 |

Таблица штуцеров адсорберов, несекционированных по условиям десорбции

| Обо-зна-чение | Назначение | АВКФп 10-1-140-0,05- |  | АВКФп 20-1-140-0,05- |  | АВКФп 40-1-140-0,05- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -0,4У; 0,63У | -0,4К; 0,63К | -0,4У; 0,63У | -0,4К; -0,63К | -0,4У; 0,63У | -0,4К; -0,63К |
|  |  | Dy, мм | Dy, мм | Dy, мм | Dy, мм | Dy, мм | Dy, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Вход газа | 500 | 500 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Б | Выход газа | 500 | 500 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| В | Загрузка угля | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Г | Люк | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Д | Выгрузка угля | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Е | Вход пара | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Ж | Для предохранительной мембраны | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| З | Выход рекуператора | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| И | Слив конденсата | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| К | Для замера уровня адсорбента | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Л | Перелив воды | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М | Вход сушильного воздуха | 500 | 500 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Н | Вход воды на пожаротушение | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| П | Вход азота | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Р | Для промывки угля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| С | Для термопары | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 |
| Т | Для манометра | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 |
| У | Для дифманометра | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 |

Таблица штуцеров адсорберов, несекционированных по условиям десорбции

| Обо-зна-чение | Назначение | АВКФп 40-1-140-0,05- |  | АВКФп 80-1-140-0,05- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -0,4У-01; 0,63У-01 | -0,4К; 0,63К | -0,4У | -0,4К |
|  |  | Dy, мм | Dy, мм | Dy, мм | Dy, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Вход газа | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Б | Выход газа | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| В | Загрузка угля | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Г | Выход рекуператора | 400 | 400 | 200 | 200 |
| Д | Выгрузка угля | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Е | Вход пара | 200 | 200 | 200 | 200 |
| З | Слив конденсата | 80 | 80 | 80 | 80 |
| И | Для замера уровня адсорбента | 80 | 80 | 80 | 80 |
| К | Люк | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Л | Вход воды на пожаротушение | 50 | 50 | 100 | 100 |
| М | Вход азота | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Н | Для промывки угля | 50 | 50 | 50 | 50 |
| П | Для термопары | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 |
| Р | Для манометра | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 |
| С | Для дифманометра | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 |
| Г | Перелив воды | 100 | 100 | 100 | 100 |
| У | Для отбора проб | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ф | Вход сушильного воздуха | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Х | Для предохранительной мембраны | 500 | 500 | 500 | 500 |

Рекуперационный адсорберы типа АВКФп

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Этот  раздел  включает  оборудование,   обеспечивающее  надежную эксплуатацию газоочистных аппаратов.

В разделе приводятся механизмы для выгрузки и утилизации пыли, вентиляторы а также устройство  для  определения  дисперсного  состава пыли в потоке (параметра, необходимого при выборе  оптимального  типа  пылеуловителя применительно к конкретным условиям).

## Вентиляторы типа ВКР-4, ВКР-5, ВКР-6,3

Вентиляторы предназначены для удаления воздуха и других газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 60 оС, не содержащих пыли и твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов.

Вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий и устанавливаются на кровле.

Вентиляторы ВКР состоят: 1-коллектор, 2-основание, 3-колпак, 4-двигатель, 5-тпрелка, 6-рабочее колесо.

## Вентиляторы типа ВКР-4, ВКР-5, ВКР-6,3

# Техническая характеристика

| Показатель | Типоразмер вентилятора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВКР-4 | ВКР-5 | ВКР-6,3 |
| Тип двигателя | АИР71А6У2 | АИР80А6У2 | АИР100L6У2 |
| Мощность, кВт | 0,37 | 0,75 | 2,2 |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 920 | 920 | 950 |
| D max | 660 | 795 | 920 |
| H max | 620 | 795 | 920 |
| a | 4+1,0 | 5+1,5 | 6,3+1,5 |
| b | 2+1,3 | 2,5+1,5 | 3,2+1,6 |
| n, шт. | 6 | 8 |  |
| Масса с электродвигателем, кг | 60,7 | 79,3 | 128,8 |

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

## Вентиляторы радиальные типа

## Ц4-75-2,5, Ц4-75-3,15, Ц4-75-4, Ц4-75-5, Ц4-75-6,3

Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до +80 оС, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве 100 мг/м3.

Вентиляторы применяется в стационарных системах вентиляции и кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

Температура окружающей среды – от –40 до +40 оС.

Вентиляторы комплектуются виброизоляторами в количестве 5 штук, поставляются по заказу потребителя. По направлению вращения рабочего колеса вентилятор выполняется правого и левого вращения.

Вентиляторы радиальные типа Ц4-75-2,5, Ц4-75-3,15, Ц4-75-4, Ц4-75-5, Ц4-75-6,3 состоят: 1-корпус, 2-рабочее колесо, 3-входной патрубок, 4-рама, 5-электродвигатель. 6-виброизолятор.

## Вентилятор радиальный Ц4-75-2,5

# Техническая характеристика

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | H | H1 | h1 | Масса с электродви-гателем, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4АА56А4 | 0,12 | 1375 | 508 | 311 | 56 | 25,8 |
| 4АА63А2 | 0,37 | 2750 | 515 | 318 | 63 | 27,2 |
| 4АА63В2 | 0,55 | 2740 |  |  |  | 27,5 |
| 4А71А2 | 0,75 | 2840 | 523 | 326 | 71 | 36,4 |

## Вентилятор радиальный Ц4-75-3,15

# Техническая характеристика

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | H | H1 | h1 | Масса с электродви-гателем, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4АА56А4 | 0,12 | 1375 | 616 | 376 | 56 | 35,8 |
| 4АА56В4 | 0,18 | 1365 |  |  |  |  |
| 4АА63А4 | 0,25 | 1380 | 623 | 383 | 63 | 38,1 |
| 4АА63В4 | 0,37 | 1365 |  |  |  |  |
| 4А71В2 | 1,1 | 2810 | 631 | 391 | 71 | 46,6 |
| 4А80А2 | 1,5 | 2850 | 640 | 400 | 80 | 49,2 |
| 4А80В2 | 2,2 | 2850 |  |  |  | 52,2 |

## Вентилятор радиальный Ц4-75-4

# Техническая характеристика

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | H | H1 | h1 | Масса с электродви-гателем, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4АА63А6 | 0,18 | 885 | 754 | 463 | 63 | 53,3 |
| 4АА63В4 | 0,37 | 1365 |  |  |  |  |
| 4А71А4 | 0,55 | 1390 | 762 | 471 | 71 | 62,7 |
| 4А71В4 | 0,75 | 1390 |  |  |  | 63,6 |
| 4А80В4 | 1,1 | 1420 | 771 | 480 | 80 | 65,4 |
| 4А90L2 | 3,0 | 2900 | 780 | 490 | 90 | 79,9 |
| 4А100S2 | 4,0 | 2900 | 790 | 500 | 100 | 87,7 |
| 4А100L2 | 5,5 | 2900 |  |  |  | 95,6 |

## Вентилятор радиальный Ц4-75-5

# Техническая характеристика

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | H | H1 | h1 | Масса с электродви-гателем, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А71А6 | 0,37 | 910 | 898 | 571 | 71 | 89,4 |
| 4А71В6 | 0,55 | 900 |  |  |  | 90,3 |
| 4А80А4 | 1,1 | 1420 | 907 | 580 | 80 | 91,8 |
| 4А80В4 | 1,5 | 1415 |  |  |  | 95,2 |
| 4А90L4 | 2,2 | 1425 | 917 | 590 | 90 | 106,3 |
| 4А100S4 | 3,0 | 1435 | 927 | 600 | 100 | 113,6 |

## Вентилятор радиальный Ц4-75-6,3

# Техническая характеристика

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | H | H1 | h1 | Масса с электродви-гателем, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А80В6 | 1,1 | 920 | 1102 | 694 | 80 | 161 |
| 4А90L6 | 1,5 | 935 | 1112 | 704 | 90 | 169,7 |
| 4А100S4 | 3,0 | 1435 | 1122 | 714 | 100 | 176,2 |
| 4А100L4 | 4,0 | 1430 |  |  |  | 183 |
| 4А100L6 | 2,2 | 950 |  |  |  | 187,7 |
| 4А112М4 | 5,5 | 1445 | 1134 | 726 | 112 | 199 |
| 4А112МА6 | 3,0 | 955 |  |  |  | 201,7 |
| 4А132S4 | 7,5 | 1455 | 1154 | 746 | 132 | 222,2 |
| 4А132М4 | 11,0 | 1460 |  |  |  |  |

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

Вентиляторы центробежные полевые

типа ЦП6-46-3,15, ЦП6-46-4, ЦП6-46-5

Вентиляторы предназначены для перемещения взрывобезопасных, неабразивных пылегазовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющего температуру не выше 80 оС, не содержащих липких веществ. Содержание механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м3.

Вентиляторы применяются в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыли и стружки металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и тому подобного, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

Температура окружающей среды – от –40 до +40 оС.

Вентиляторы типа ЦП6-46 состоят: 1-корпус, 2-рабочее колесо, 3-входной патрубок, 4-рама, 5-электродвигатель, 6-виброизолятор.

Вентилятор типа ЦП6-46

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

# Техническая характеристика

| Индекс вентилятора | Относитель-ный диаметр колеса Д/Дн | Типоразмер электродви-гателя | Производитель-ность в рабочей зоне 10 м3/час | Давление, Па в рабочей зоне | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Мощность установки, кВт | Масса без двигателя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦП6-46-3,15 | 1,0 | 4А90L2У3 | 1620 | 1750 | 2850 | 3,0 | 52 |
|  | 0,9 | 4А80В2У3 | 1220 | 1420 | 2850 | 2,2 |  |
|  | 1,1 | 4А100L2У3 | 2500 | 2100 | 2850 | 5,5 |  |
| ЦП6-46-4 | 1,0 | 4А112М2У3 | 4450 | 2760 | 2850 | 7,5 | 82 |
|  | 0,9 | 4А100S2У2 | 2950 | 2270 | 2850 | 4,0 |  |
|  | 1,1 | 4А132М2У3 | 5360 | 3400 | 2850 | 11,0 |  |
| ЦП6-46-5 | 1,0 | 4А160М2У3 | 8700 | 4300 | 2850 | 18,5 |  |
|  | 0,9 | 4А132М2У3 | 6300 | 3500 | 2850 | 11,0 |  |
|  | 1,1 | 4А180М2У3 | 11500 | 5250 | 2850 | 30,0 |  |

| Индекс вентилятора | Н | Н1 | В | В1 | L | L1 | Д | Д1 | Д2 | В2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦП6-46-3,15 | 654 | 425 | 220 | 597 | 145 | 580 | 220 | 255 | 284 | 245 |
| ЦП6-46-3,15 | 832 | 550 | 280 | 725 | 215 | 750 | 280 | 315 | 344 | 275 |
| ЦП6-46-5 | 985 | 675 | 350 | 875 | 285 | 950 | 350 | 385 | 410 | 335 |

Вентиляторы типа ВЦП6-45-5-01, ВЦП6-45-6,3-01, ВЦП6-45-8-01

Вентиляторы предназначены для перемещения взрывобезопасных, неабразивных пылегазовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющего температуру не выше 80 оС, не содержащих липких веществ. Содержание механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м3.

Вентиляторы применяются в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыли и стружки металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и тому подобного, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

Температура окружающей среды – от –40 до +40 оС.

Вентиляторы типа ВЦП6-45 состоят: 1-корпус, 2-рабочее колесо, 3-подшипниковый узел, 4-ременная передача, 5-рама, 6-опора передняя, 7-ограждение. 8-электродвигатель.

#### Вентиляторы типа ВЦП6-45-5-01, ВЦП6-45-6,3-01

# Техническая характеристика

| Индекс вентилятора | Относи-тельный диаметр колеса Д/Дн | Типоразмер электро-двигателя | Производительность по воздуху 103 м3/час |  | Давление, Па |  | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Мощность установки, кВт | Масса без электро-двигателя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в нор-мальном режиме | в рабочей зоне | в нор-мальном режиме | в рабочей зоне |  |  |  |
| ВЦП6-45-5-01У2 | 1,0 | 4А100S4 | 4,43 | 2,81-4,2 | 1309 | 1395-1320 | 1755 | 3,0 | 325 |
|  |  | 4А100L4 |  | 4,2-6,0 |  | 1320-1200 |  | 4,0 |  |
|  |  | 4А112M4 |  | 6,0-7,14 |  | 1200-1080 |  | 5,5 |  |
|  |  | 4А100L4 | 4,96 | 3,15-4,3 | 1642 | 1794-1700 | 1960 | 4,0 |  |
|  |  | 4А112M4 |  | 4,3-6,7 |  | 1700-1500 |  | 5,5 |  |
|  |  | 4А132C4 |  | 6,7-8,0 |  | 1500-1354 |  | 7,5 |  |
| ВЦП6-45-5-01ЛУ2 |  | 4А112M4 | 5,63 | 3,57-4,8 | 2117 | 2285-2150 | 2225 | 5,5 |  |
|  |  | 4А132S4 |  | 4,8-7,4 |  | 2150-1950 |  | 7,5 |  |
|  |  | 4А132M4 |  | 7,4-9,08 |  | 1950-1746 |  | 11,0 |  |
|  |  | 4А132S4 | 6,34 | 4,02-5,3 | 2683 | 2858-2700 | 2505 | 7,5 |  |
|  |  | 4А132M4 |  | 5,3-8,5 |  | 2700-2400 |  | 11,0 |  |
|  |  | 4А160S4 |  | 8,5-10,2 |  | 2400-2212 |  | 15,0 |  |
| ВЦП6-45-6,3-01У2 ВЦП6-45-6,3-01ЛУ2 | 1,0 | 4А160S4 | 10,14 | 6,44-10,14 | 2715 | 2892-2715 | 2000 | 7,5 | 425 |
|  |  | 4А160M4 |  | 10,14-14,0 |  | 2715-2500 |  | 18,5 |  |
|  |  | 4А180S4 |  | 14,0-16,36 |  | 2500-2239 |  | 22,0 |  |
| ВЦП6-45-6,3-01У2-01 ВЦП6-45-6,3-01ЛУ2-01 | 0,9 | 4А132S4 | 7,39 | 4,7-6,0 | 2120 | 2343-2250 |  | 7,5 | 425 |
|  |  | 4А132M4 |  | 6,0-9,5 |  | 2250-2000 |  | 11,0 |  |
|  |  | 4А160S4 |  | 9,5-11,93 |  | 2000-1814 |  | 15,0 |  |

| Индекс вентилятора | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | Д | Д1 | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЦП6-45-5-01 | 1467 | 250 | 335 | 850 | 530 | 825 | 560 | 420 | 460 | 6,0 |
| ВЦП6-45-6,3-01 | 1750 | 315 | 420 | 970 | 600 | 940 | 690 | 530 | 590 | 6,3 |

#### Вентилятор типа ВЦП6-45-8-01

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

# Техническая характеристика

| ##### Индекс вентилятора | Типоразмер электро-двигателя | Производительность по воздуху 103 м3/час |  | Давление, Па |  | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Мощность установки, кВт | Масса без электро-двигателя, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в нор-мальном режиме | в рабочей зоне | в нор-мальном режиме | в рабочей зоне |  |  |  |
| ВЦП6-45-8-01У3 | 4А160S4 | 13,5 | 8,5-13,5 | 1860 | 1960-1860 | 1285 | 15,0 | 520 |
|  | 4А160М4 |  | 13,5-17,0 |  | 1860-1765 |  | 18,5 |  |
|  | 4А180S4 |  | 17,0-22,0 |  | 1765-1520 |  | 22,0 |  |
|  | 4А160M4 | 13,5 | 9,5-12,0 | 1860 | 2600-2350 | 1440 | 18,5 | 525 |
|  | 4А180S4 | 15,0 | 12,0-16,5 | 2350 | 2350-2300 |  | 22,0 | 525 |
|  | 4А180M4 | 15,0 | 16,5-22,5 | 2350 | 2300-2060 |  | 30,0 | 530 |
|  | 4А180L4 | 15,0 | 10,5-13,5 | 2350 | 3120-2890 | 1615 | 22,0 | 535 |
|  | 4А180M4 | 17,0 | 13,5-17,0 | 2890 | 2890-2800 |  | 30,0 | 540 |
|  | 4А200M4 | 17,0 | 17,0-23,0 | 2890 | 2800-2640 |  | 37,0 | 550 |
|  | 4А200L4 | 17,0 | 23,0-28,0 | 2890 | 2640-2350 |  | 45,0 | 550 |
|  | 4А200M4 | 18,0 | 10,5-23,0 | 3140 | 3185-2845 | 1650 | 37,0 | 545 |
|  | 4А200L4 |  | 23,0-30,0 |  | 2845-2950 |  | 45,0 | 550 |
|  | 4А180S4 | 18,5 | 11,5-19,0 | 3300 | 3500-3250 | 1680 | 37,0 | 550 |
|  | 4А200L4 |  | 19,0-26,0 |  | 3250-2850 |  | 45,0 |  |

## Вентиляторы радиальные типа В-Ц6-28-5 и В-Ц6-28-6,3

Вентиляторы предназначены для перемещения взрывобезопасных, неабразивных пылегазовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющего температуру не выше 80 оС, не содержащих липких веществ. Содержание механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м3.

Вентиляторы применяются в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыли и стружки металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и тому подобного, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

Температура окружающей среды – от –40 до +40 оС.

Вентиляторы типа В-Ц6-28-5 и В-Ц6-28-6,3 состоят: 1-корпус, 2-рабочее колесо, 3-станина, 4-коллектор, 5-двигатель, 6-виброизолятор.

Вентилятор комплектуется виброизоляторами в количестве 5 штук. Виброизоляторы поставляются по заказу потребителя.

По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы выполняются правого и левого вращения.

## Вентилятор типа В-Ц6-28-5

### Техническая характеристика

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | L | h1 | C | C1 | Масса с двигателем, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР90L2 | 3,0 | 2850 | 549 | 90 | 180 | 129 | 103 |
| АИР1002 | 4,0 | 2850 | 572 | 100 | 196 | 168 | 109 |
| АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 603 |  |  | 173 | 115 |
| АИР112M2 | 7,5 | 2850 | 634 | 112 | 185 | 131 | 131 |
| АИР132M2 | 11,0 | 2910 | 697 | 132 | 185 | 163 | 157 |

## Вентилятор типа В-Ц6-28-6,3

### Техническая характеристика

| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | L | h1 | C | C1 | Масса с двигателем, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР132М2 | 11,0 | 2910 | 751 | 132 | 210 | 131 | 226 |
| АИР160 2 | 15,0 | 2910 | 883 | 160 | 240 | 215 | 272 |
| АИР160M2 | 18,5 | 2910 | 913 |  |  |  | 287 |
| АИР180 2 | 22,0 | 2925 | 883 | 180 | 280 | 210 | 305 |
| АИР180M2 | 30,0 | 2925 | 933 |  |  |  | 325 |

Изготовитель – ООО «Эко-Бел». 230015, г. Гродно, ул. Горького, 100, тел. (0152)316910, (0152)316480.

Пылевой двойной затвор ЗПД-200-01

Предназначен для выгрузки пылевидных материалов из бункеров пылеулавливающих аппаратов; обеспечивает герметичность аппаратов при разрежении в них до 5 кПа.

Затвор состоит из корпуса цилиндрической формы  с  загрузочным  и разгрузочным штуцерами и люками. Внутри корпуса смонтированы два самоцентрирующихся конусных клапана, которые поочередно открываются и закрываются. Привод  клапанов – от электродвигателя.  Клапаны в закрытом состоянии поджимаются пружинами с регулируемым натяжением.

Условное обозначение

3 – затвор; П – пылевой; Д – двойной; цифра 200 – диаметр входного и выходного патрубков (мм); 01 – модификация.

Техническая характеристика

Максимальная производительность по пыли, м3/ч                                      6,6

Допускаемое разрежение в аппарате улавливания, кПа                               10

Температура выгружаемой пыли, °С, не более                                           400

Мощность электродвигателя привода, кВт                                                 0,37

Масса, кг, не более                                                                                         235

Комплект поставки.  Затвор в сборе.

Изготовитель – Нижнетуринский  машиностроительный  завод  «Вента» (624350, Свердловская обл.,  Нижняя Тура,  ул.  Малышева,  2а, телефон (34342) 23020, 98409; факс (34342) 23767).

Пылевой двойной затвор ЗПД-200-01

Пылевой затвор-увлажнитель ЗУП-150

Предназначен для  непрерывной выгрузки и одновременного увлажнения пыли, уловленной в аппаратах газоочистки. На выходе из затвора образуется равномерно увлажненная пылевая масса, не создающая вторичного пыления при дальнейшей транспортировке.

Затвор-увлажнитель может применяться в системах пылеулавливания в черной и цветной металлургии,  промышленности строительных материалов, машиностроении, химической промышленности.

Высокая интенсивность перемешивания обеспечивает равномерное  увлажнение пылей, обладающих плохой смачиваемостью, что не удается в лопастных увлажняющих шнеках.  Благодаря установке шнеков,  при  которой витки одного входят в выемки другого,  исключается опасность забивания затвора-увлажнителя пылью.

Применение затвора-увлажнителя позволяет упростить транспортировку уловленной пыли и значительно улучшить санитарное состояние в рабочей зоне.

Техническая характеристика

Производительность по пыли, м3/ч, не более                                               1,0

Расход воды, м3/ч, не более                                                                            0,2

Температура, °С, не более                                                                             100

Разрежение в аппарате, кПа, не более                                                            15

Мощность двигателя, кВт                                                                               3,0

Масса, кг                                                                                                          350

Изготовитель – АО «НИИОГАЗ» (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. 6, телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 11100-21, телетайп 112153 «Иприт»).

Пылевой затвор-увлажнитель ЗУП-150

Окомкователь пыли роторный ОПР-200

Предназначен для  приведения  пыли,  уловленной в системах газоочистки, в непылящее состояние. Применение окомкователя  целесообразно при погрузке окомкованной пыли на ленту транспортера или в емкость. Обработанная пылевая масса приобретает вид гранул размером от 1 до 10 мм и влажностью 7-15 %, которые не создают вторичного пыления при перевозке транспортными средствами общего назначения, при захоронении в отвалы и при подготовке к утилизации.

Окомкователь может применяться в системах пылеулавливания в черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов,  машиностроении, химической промышленности.

Окомкование пыли  позволяет  упростить транспортировку и улучшить санитарное состояние заводской территории.

Техническая характеристика

Производительность по пыли, м3/ч                                                             до 3

Температура пыли, °С, не более                                                              до 100

Диаметр корпуса, мм                                                                                      200

Число оборотов ротора, об/мин                                                                    350

Мощность привода, кВт                                                                                  5,5

Габаритные размеры: LxBxH, мм                                               1300х744х554

Масса, кг                                                                                                          300

Изготовитель – АО «НИИОГАЗ» (ПЗЮ5, Москва, 1 Нагатинский пр. 6, телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт»).

Окомкователь пыли роторный ОПР-200

Квазивиртуальный импактор

Предназначен для дисперсионного анализа промышленных пылей.

Подложки с ячеистой структурой поверхности позволили объединить в одном приборе достоинства обычных (компактность, простота эксплуатации) и виртуальных (отсутствие вторичного уноса осажденных в каскадах  частиц) импакторов.

Позволяет разделять частицы на шесть фракций.  Границы разделения на фракции  находят  умножением констант,  значения которых зависят от конструкции каскадов, на корень квадратный из отношения вязкости газов к произведению плотности частиц и расхода газов через прибор.

По сравнению с другими моделями каскадных импакторов обеспечивает более высокую точность дисперсионных анализов.

Прибор комплектуется сменными подложками и кассетой для их транспортировки от  места отбора проб к месту взвешивания накопленных осадков частиц.

Техническая характеристика

Рекомендуемый расход газов при отборе пробы, л/мин                        2,5-10

Диаметр, мм                                                                                                      50

Длина (без пылезаборного наконечника и отсосной трубки), мм             155

Масса прибора в исполнении из стали 12Х18Н10Т, кг                           1,150

Изготовитель – АО «НИИОГАЗ» (113105, Москва, 1 Нагатинский пр. 6, телефон (095) 1112419, (095) 1115018, факс (095) 1110021, телетайп 112153 «Иприт»).

Квазивиртуальный импактор