# ИНСТРУКЦИЯ

по хранению опасных химических веществ и материалов

1. Область применения

  - Настоящая инструкция устанавливает требования к хранению и складированию опасных химических веществ и материалов.

  - Цель настоящей инструкции состоит в том, чтобы защитить работников предприятия и окружающую среду от опасностей, связанных с хранением химических веществ и материалов.

  - Инструкция предназначена для оценки, контроля, проверки и ведения записей по технике безопасности при хранении и складировании химических веществ и материалов.

2. Ответственность

  - Заместитель директора по коммерческим вопросам и маркетингу несет ответственность за организацию безопасного хранения и складирования химических веществ и материалов по предприятию в соответствии с нормативно правовыми  актами.

  - Начальник отдела снабжения и внешней кооперации несет ответственность за безопасное хранение и складирование химических веществ и материалов на базисных (центральных) складах.

  - Руководители структурных подразделений предприятия несут ответственность за хранение и складирование химических веществ и материалов на расходных (цеховых) складах.

  - Начальник ООТ, начальник бюро промышленной и пожарной безопасности несут ответственность за контроль правильности хранение и складирование химических веществ и материалов в соответствии с требованиями нормативно правовых актов.

3. Общие положения

  - Опасные химические вещества и материалы должны храниться в специальных условиях, обусловленных их свойствами и характеристиками для обеспечения безопасности в соответствии с установленными критериями. К подобным химическим веществам, обладающим соответствующими характеристиками и свойствами, относятся:

  - воспламеняемые жидкости;

  - воспламеняемые газы;

  - токсичные химические вещества;

  - коррозионные химические вещества;

  - химические вещества, выделяющиеся при пожаре токсичный дым;

  - химические вещества, которые при контакте с водой выделяют воспламеняемые газы,

  - окисляющие химические вещества,

  - взрывоопасные химические вещества,

  - нестабильные химические вещества,

  - воспламеняемые твердые химические вещества,

  - сжатые газы.

  - Все химические вещества и материалы поступающие на предприятие, должны иметь гигиенический сертификат и паспорт безопасности вещества (материала), которые разрабатываются предприятиями (организациями), производящими вещество либо другой организацией, имеющей право на разработку паспорта /6, 7/.

  - Складские помещения, предназначенные для хранения опасных химических веществ и материалов, должны соответствовать СНиП /13, 14/.

  - Размещение складских помещений  и противопожарные разрывы между складскими зданиями и зданиями другого назначения должны отвечать требованиям СНиП /15/.

  - Отопление и вентиляция должны быть выполнены в соответствии с СНиП /13/.

  - Пожарная безопасность при хранении химических веществ и материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ, СТБ /17/, ППБРБ /3/.

  - Электроосвещение складских зданий и помещений должно быть выполнено в соответствии с СТБ /18/.

  - Складские помещения должны быть оборудованы таблицами с надписями «Опасно», «Курить строго воспрещается» и предупредительными знаками безопасности в соответствии с СТБ /19, 20/, а также на наружной стороне дверей складских помещений необходимо размещать указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ (Приложение А). На дверях помещений категории А и Б должна дополнительно размещаться информационная карточка мер пожарной безопасности (Приложение Б).

  - На складе необходимо вывесить на видном месте утвержденную инструкцию по охране труда и инструкцию по пожарной безопасности.

  - При работе с химическими веществами и материалами каждый участник работ должен применять спецодежду и индивидуальные средства защиты, а также строго соблюдать требования инструкций по охране труда и производственной санитарии /21/.

  - Складирование и хранение порожней тары должно осуществляться на специально отведенной площадке вне складских и производственных помещений. Тару перед размещением на хранение очищают от сгораемых остатков.

  - Вскрытие, расфасовка продукта производится в специально оборудованных помещениях, изолированных от мест хранения химических веществ и материалов и оборудованных вентиляцией, средствами механизации и т.д.

  - В соответствии с нормами обеспечения первичными средствами пожаротушения, общих правил пожарной безопасности /3/, все складские помещения должны быть оборудованы противопожарными щитами.

- Хранение и складирование химических веществ и материалов

  - На каждом складе и в цеховых кладовых должен быть список хранящихся химических веществ и материалов с указанием установленного нормой и фактического качества хранящихся веществ и материалов.

  - Площадки в складских помещениях, предназначенных для штабельного хранения, должны подразделяться на отдельные, строго очерченные подштабельные места, размеры которых определяются количеством подлежащих хранению веществ и материалов.

  - Хранение веществ и материалов в складских помещениях должно осуществляться с обеспечением свободного доступа для контроля за их состоянием. Расстояние между штабелями и  стенкой складского помещения устанавливается не менее 0,8 м, а от отопительных приборов – 1,5 м. Ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1 м. Между   штабелями, не имеющих проходы, оставляют расстояние в 0,25 м.

  - При размещении химических веществ и материалов на складах должен быть обеспечен воздухообмен помещения, возможность осмотра, контроля и подсчета хранящихся веществ.

  - На таре с химическими веществами и материалами должна быть табличка с их названием и знаками опасности.

  - Химические вещества и материалы хранят раздельно по группам с учетом их совместимости хранения и однородности средств пожаротушения. Приложение Д

  - Полки стелажей должны иметь бортики. Деревянные стелажи в складских помещениях должны обрабатываться огнезащитными составами.

  - Стеклянные бутыли, содержащие химические вещества хранятся согласно инструкции /21/.

  - Мешки с химическими веществами и материалами складируют на специальные поддоны секциями по три или пять мешков с соблюдением порядка увязки укладываемых мешков и перпендикулярности штабеля.

  - В складских помещениях и кладовых цехов не разрешается хранить какие-либо химические вещества и материалы без соответствующих надписей, ярлыков или бирок.

  - Перечень веществ, хранимых на складах и в кладовых цеха, с характеристикой и условиями хранения приведен в Приложении В.

  - Маркировка (знаки опасности) вещества приведена в Приложении Г.

  - В соответствии с Правилами /2/, ППБРБ 1.01-94/3/ баллоны с газами должны храниться в отдельном помещении. Баллоны, хранящиеся в вертикальном положении, во избежание падения должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда или ограждаться барьерами.

  - Обращение с ртутьсодержащими лампами  регулируется «Положением о порядке учета, хранения и сбора ртути, ртутьсодержащих отходов» /11/ и СанПиНа 9-109 РБ98 /12/. Для хранения твердых ртутьсодержащих  отходов, а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов, должны быть оборудованы специальные площадки с твердым покрытием на расстоянии 100 м от производственных зданий. Место сбора и хранения отходов, содержащих ртуть металлическую и (или) ее неорганические соли, должны иметь устройства, полностью исключающие загрязнение почвы, подземных вод, атмосферного воздуха. Места хранения ртутьсодержащих отходов  должны быть изолированы от доступа посторонних лиц.

  - Исключить свободное хранение использованного асбеста, как листового так и других его видов. Асбест – природная разновидность гидросиликатов, обладает хорошим диэлектрическими свойствами, отличается повышенной сорбционной способностью, легко расщепляется на тонкие волокна. Асбестовая пыль представляет канцерогенную опасность. Асбест относится к группе I канцерогенного риска. Непосредственное воздействие асбеста на здоровье человека проявляется в разнообразных изменениях тканей легких в результате вдыхания асбестовой пыли. Это может привести к специфическому заболеванию – асбестоду. Асбестовые иглы приводят к микроповреждениям легкого, облегчая доступ канцерогенных веществ в поврежденные клетки. Внедрение асбестовой пыли особенно часто служит причиной возникновения рака легких.

4.16. При эксплуатации автозаправочной станции и складов хранения ГСМ соблюдать требования нормативно правовых документов /9, 10/.

    - резервуары для хранения топлива должны выполняться двустенными;

    - в нижней части технологических отсеков контейнеров хранения топлива необходимо предусматривать поддоны. Емкость поддона должна обеспечивать полную вместимость пролива топлива при поступлении его из места разгерметизации в течении времени, необходимого для ликвидации утечки с учетом количества топлива, находящегося в трубопроводах между местами  их   перекрытия.  При  этом  высота борта  должна быть не менее 0,15 м.;

    - АЗС должны оснащаться первичными средствами пожаротушения из расчета:

- на заправочный островок АЗС для заправки легковых автомобилей, имеющих до 4  топливных раздаточных колонок (ТРК), - 2 порошковых огнетушителя (вместимостью 5 л каждый), а свыше 4 ТРК - 3 порошковых огнетушителя (вместимостью 5 л каждый);

- на АЗС для грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники – 2 передвижных порошковых огнетушителя (вместимостью не менее 50 л каждый) для тушения загораний заправляемой техники;

    - каждый контейнер хранения топлива должен оснащаться 1 воздушно-пенным огнетушителем вместимостью 10 л и 1 порошковым огнетушителем вместимостью 5 л;

    - каждая действующая АЗС должна иметь паспорт автозаправочной станции, в котором обязательно должен быть раздел «Охрана окружающей среды». Паспорт должен дополняться (корректироваться) при изменении технологии производства, замене оборудования и т.д. в течение месяца со дня произошедших изменений;

    - водонепроницаемое покрытие территории АЗС выполняется:

- для производственной зоны (площадки размещения раздаточных колонок, сливно-наливных устройств и резервуаров) из цементобетона, устойчивого к воздействию нефтепродуктов;

- для зоны обслуживания и въезда-выезда – из асфальта, асфальтобетона;

    - раздаточные колонки следует размещать на отдельных площадках под навесом. Слив нефтепродуктов в резервуары АЗС должен производиться через герметичные сливные устройства;

    - в процессе эксплуатации АЗС специальными государственными органами осуществляется контроль за уровнем загрязнения подземных и поверхностных вод, почво-грунтов и атмосферного воздуха в соответствии с действующими законодательными, нормативными и методическими документами Республики Беларусь;

    - обваловка или ограждающая стена должна быть непроницаемыми;

    - на открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 450 С и ниже;

    - в дверных проемах внутренних стен и перегородок (в складских помещениях) следует предусмотреть пороги или пандусы высотой 0,15 м;

    - полы в складских помещениях должны быть из негорючих и не впитывающих нефтепродукты материалов и иметь уклоны для жидкости к лоткам, приямкам и трапам.

  - Химические вещества и материалы, которые, как известно, оказывают канцерогенный, мутагенный или тератогенный эффект на здоровье человека, должны находиться под строгим контролем.

Перечень основных правовых документов по обращению

с опасными веществами и материалами.

- Санитарные правила и нормы для предприятий по обслуживанию автомобилей (СанПиН 9-91 РБ 98) / Республиканские санитарные нормы, правила и гигиенические нормы. Мн., 1998.

- Общие правила по охране труда, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ №7 от 3.06.2003г.

- Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий / ППБ РБ 1.01-94, ООО «Фокус», Мн., 1995.

- Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий (СанПиН 9-91 РБ 98) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Республиканские санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. Мн., 1998.

- Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (СанПиН №11-09-94) / Республиканские санитарные нормы, правила и гигиенические нормы. Мн., 1999.

- Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения (ГОСТ 30333-95) / Издание официальное. Мн., 1999.

- Паспорт безопасности вещества (материала). Порядок согласования, утверждения и государственной регистрации (СТБ 1304-2002) / Издание официальное. Мн., 2002.

- Временное положение по обеспечению экологической безопасностью автозаправочных станций. Временное Положение 0212.3-97. издание официальное / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Мн., 1997.

- Склады нефти и нефтепродуктов (СНБ 3.02.01-98) / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. Издание официальное. Мн., 1998.

- Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Автозаправочные станции (НПБ 38-2001) / Официальное издание. Мн., 2001.

- Положением о порядке учета, хранения и сбора ртути, ртутьсодержащих отходов / Бюллетень нормативно-правовой информации, №23. мн., 1998.

- Санитарные праила и нормы при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением (СанПиН 9-109 РБ 98) / Республиканские санитарные нормы, правила и гигиенические нормы. Мн., 1999.

- СНиП 2.11.01-85 – складские здания.

- СНиП 2.03.13-88 – полы.

- СНиП 11-98-80 – генеральные планы промышленных предприятий.

- ГОСТ 12.1.004-91 – пожарная безопасность, общие требования.

- СТБ 11.4.01-95 ЛВЖ и ГЖ Обеспечение пожарной безопасности при хранении, перемещении и применении на промышленных предприятиях.

- СНБ 2.04.05-88 – освещение.

- СТБ 1392-2003 – цветосигнальные знаки пожарной безопасности.

- ГОСТ 12.4.026-76 – цветосигналы и знаки безопасности.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма указателя категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности согласно ОНТП 24-86

Класс зоны по ПУЭ

Красный цвет

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Форма информационной карточки мер пожарной безопасности

Знак опасности по ГОСТ 19433		Код мер при тушении пожара

Количество хранимых веществ в тоннах

### или баллонов с газом в штуках

### Коды мер при тушении пожара

| Цифровые и буквенные коды | Меры при тушении пожара |
| --- | --- |
| 1 | Воду не применять! Применять сухие огнетушащие средства. |
| 2 | Применять водяные струи. |
| 3 | Применять распыленную воду. |
| 4 | Применять пену или составы на основе хладонов. |
| 5 | Предотвращать попадание веществ в сточные воды. |
| 6 | Пену не применять. |
| 7 | Порошки общего назначения не применять. |
| Д | # Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки. |
| П | Необходим дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре. |
| К | # Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат |
| Э | # Необходима эвакуация |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

Перечень и характеристика химических веществ, используемых на предприятии (в цеху) и условия хранения

| Наименование веществ | ГОСТ, ТУ, паспорт (лист) безопасности | Краткая характеристика (основные свойства) | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | Срок хранения | Условия хранения | Действия при утечке, разливе, россыпи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Маркировка (знаки опасности вещества)

| № класса | Класс опасности груза | Цвет фона знака опасности | Символ , наносимый на знаке опасности | Наносимая надпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взрывчатые материалы | Оранжевый | Черная взрывающаяся бомба | Взрывается |
| 2 | Газы сжатые, сжиженные и растворимые под давлением | Белый Красный | Черный череп и две скрещенные кости Черное (белое) пламя | Ядовитый газ Воспламеняющийся газ |
| 3 | ЛВЖ | Красный | Черное (белое) пламя | Легковоспламеняющаяся жидкость |
| 4 | ЛВТ СВ | Чередующиеся равноотстоящие вертикальные белые и красные полосы Верхняя часть полосы-белая, нижняя-красная | Черное пламя Черное пламя | Легковоспламеняющиеся твердые Самовозгорающиеся |
| 5 | Окисляющиеся вещества и органические пероксиды | Желтый | Черное пламя над черным кругом | Окислитель или органический пероксид |
| 6 7 8 | Ядовитые вещества | Белый | Череп и две скрещенные кости | Яд |
|  | Радиоактивные _ материалы | Белый | Черный схематический трилистник | Радиоактивно |
|  | Едкие и коррозионные вещества (щелочи и кислоты) | Верхняя часть-белый, нижняя часть-черный | Капля, вытекающая из пробирки | Белым цветом наносится -едкое/коррозионное |
| 9 | Прочие опасные вещества | Чередующиеся равноотстоящие черные и белые полосы | Символ не наносится | Не наносится |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Порядок совместного хранения веществ и материалов

| Код группы | Характеристика веществ группы | Группы, с которыми не допускается совместное хранение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Взрывчатые вещества, которые по своим свойствам могут взрываться, вызвать пожар со взрывчатым действием | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2,4.3, 5.1, 5.2,6.1,7,8.1,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 2 | Газы сжатые, сжиженные и растворимые под давлением |  |  |
| 2.1 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы | 1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1,4.2,4.3, 5.1,5.2,6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 2.2 | Ядовитые газы | 1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 2.3 | Легковоспламеняющиеся газы | 1, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.2,6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 2.4 | Легковоспламеняющиеся ядовитые газы | 1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 3 | Легковоспламеняющиеся жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют легковоспламеняющиеся пары с температурой вспышки в закрытом тигле 61°С и ниже |  |  |
| 3.1 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле -18°С | 1, 2.1 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 3.2 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле от -18°С до 23°С | 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 3.3 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле от 23°С до 61°С | 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 4 | Легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме взрывчатых), способные во время хранения и перевозки легко загораться от внешних источников воспламенения, в результате трения, поглощения влаги, самопроизвольных химических превращений, при нагревании |  |  |
| 4.1 | Легковоспламеняющиеся твердые вещества, способные легко загораться от внешних источников воспламенения и активно гореть | 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 4.2 | Самовоспламеняющиеся вещества, которые в обычных условиях хранения и транспортировки могут самопроизвольно нагреваться и воспламеняться | 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3,4.1, 4.3, 5.1, 5.2,6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 4.3 | Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3,4.1, 4.2, 5.1, 5.2,6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |  |
| 5 | Окисляющиеся вещества и органические перекиси, которые способны легко выделять кислород, поддерживать горение и при соответствующих условиях в смеси с другими веществами вызывать самовоспламенение и взрыв |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 5.1 | Окисляющиеся вещества, которые сами не горючи, но способствуют легкой воспламеняемости других веществ и выделяют кислород при горении | 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3,4.1, 4.2, 4.3, 5.2,6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2.9.3 |  |
| 5.2 | Органические перекиси и гидроперекиси, которые горючи, могут действовать как окисляющие вещества, опасно взаимодействовать с другими веществами | 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1,6.1,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2.9.3 |  |
| 6 | Ядовитые вещества, способные вызывать смерть, отравление или заболевание при попадании в организм или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой |  |  |
| 6.1 | Ядовитые вещества (чрезвычайно опасные и высокоопасные) |  | 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2,7,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |
| 7 | Радиоактивные вещества (изотопы) |  | 1, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2,6.1,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |
| 8 | Едкие и коррозионные вещества, которые вызывают повреждения кожи, поражения слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, коррозию металлов и повреждение транспортных средств, могут вызвать пожар при взаимодействии с органическими материалами и химическими веществами |  |  |
| 8.1 | Кислоты |  | 1, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2,6.1,7,8.2,8.3,9.1,9.2,9.3 |
| 8.2 | Щелочи |  | 1, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2,6.1,7,8.1,8.3,9.1,9.2,9.3 |
| 8.3 | Разные едкие и коррозионные вещества |  | 1, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2,6.1,7,8.1,8.2,9.1,9.2,9.3 |
| 9 | Вещества с относительно низкой опасностью при хранении |  |  |
| 9.1 | Твердые горючие вещества и жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле более 61 С болееболее 61°С |  | 1, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2,6.1,7,8.1,8.3 |
| 9.2 | Вещества, становящиеся едкими и коррозионными в присутствии влаги |  | 1, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2,6.1,7,8.1,8.3 |
| 9.3 | Слабоядовитые вещества и становящиеся ядовитыми или раздражающими при пожаре или при реакции с другими веществами |  | 1, 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2,6.1,7,8.1,8.3 |