# ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 мая 2011 г. N 200-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В целях реализации Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. N 216, и в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 2 марта 2011 г. N 91-ОД "О координации выполнения Программы деятельности Правительства Республики Беларусь" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить показатели нормативов образования отходов производства некоторых технологических процессов согласно приложениям 1 - 4 к настоящему приказу.

2. Территориальным органам системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды при осуществлении контрольной деятельности в области обращения с отходами использовать показатели нормативов образования отходов производства некоторых технологических процессов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Лиса А.В.

Министр В.Г.Цалко

# Приложение 1

к приказу Министерства

природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

11.05.2011 N 200-ОД

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

| Технологический процесс | Наименование образующихся отходов и попутных продуктов | Значение показателей нормативов образования отходов производства |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Черная металлургия |  |  |
| Производство чугуна | Шлак ваграночный гранулированный | До 8,1 кг/т чугуна |
| Производство чугуна с использованием кокса литейного | Шлак ваграночный | 60,2 кг/т чугуна |
| Производство чугуна с использованием лома чугунного, чугунного литья | Шлак ваграночный | 103,6 кг/т чугуна |
| Производство чугуна | Шламы очистки ваграночных газов | 6,6 кг/т чугуна |
| Производство стали | Шлаки сталеплавильные | До 178,0 кг/т стали |
| Производство стали | Железосодержащая пыль окатышей | 3,8 кг/т стали |
| Производство стали | Пыль газоочистных установок | До 28,0 кг/т стали |

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

| 1.1.2. Черная |  | Металлоотходы (остатки |
| --- | --- | --- |
| металлургия, производство |  | чугуна и стали, сплески, |
| и выпуск готовой |  | обрезь, немерные концы, |
| продукции: |  | недокат, облой, выдра, |
| сталь |  |  | стружка, литейный мусор, | До 30,0 кг/т стали |
|  |  |  | брак, окалина, |  |
| чугунное литье, включая трубы |  |  | железосодержащая пыль | До 347,0 кг/т продукции |
|  |  |  | мехобработки, путанка и |  |
|  |  |  | т.п.) |  |
| стальное литье |  |  |  | До 564,0 кг/т продукции |
| прокат |  |  |  | До 299,5 кг/т продукции |
| поковки и штамповки |  |  |  | До 216,0 кг/т продукции |
| стальные трубы |  |  |  | До 83,0 кг/т труб |
| метизы |  |  |  | До 67,0 кг/т продукции |
| алюминиевое литье |  |  |  | До 82,0 кг/т продукции |
| холодная вырубка |  |  |  | До 315,0 кг/т продукции |
| продукция прочих видов |  |  |  | До 43,0 кг/т продукции |
| 1.1.3. Переработка сталеплавильного шлака |  | Металл из шлака |  | 65,0 кг/т продукции |
| 1.1.4. Транспортировка металлолома железнодорожным транспортом |  | Металлоотходы мусора зачистки железнодорожных вагонов |  | 15,0 кг/т металлолома |
| 1.2. Химическая и нефтехимическая промышленность, нефтедобыча, нефтеподготовка и транспорт нефти |  |  |  |  |
| 1.2.1. Горно-химическая промышленность |  |  |  |  |
| Производство хлористого калия |  | Твердые галитовые отходы: |  |  |
|  |  | флотационный способ |  | 2,8 - 3,3 т/т стандартной продукции <*> |
|  |  | галургический способ |  | 3,2 - 3,28 т/т стандартной продукции <*> |
|  |  | Шламы галитовые глинисто- солевые: |  |  |
|  |  | флотационный способ |  | 0,3 - 0,37 т/т стандартной продукции <*> |
|  |  | галургический способ |  | 0,42 - 0,45 т/т стандартной продукции <*> |
| 1.2.2. Основная химия |  |  |  |  |
| Производство аммиака на основе паровой конверсии метана в трубчатых печах под давлением 40 атм (абс.) |  | Конденсат (после использования тепла) |  | 1,338 т/т продукции |
| Производство серной кислоты контактным способом |  | Шлам, образующийся при использовании серы технической |  | 1,62 т/т продукции |
| Производство серной кислоты методом сжигания элементарной серы |  | Шлам серный |  | 0,003 т/т продукции |
| Производство метилакрилата |  | Полимерные отходы из колонн и агрегатов |  | 0,0035 т/т продукции |
| Производство сульфата аммония |  | Шлам (от отстоя маточника) |  | 0,001 т/т продукции |
| Производство экстракционной фосфорной кислоты на основе апатита (дигидратной, 100% Р2О5) |  | Фосфогипс-дигидрат (сухой) |  | 4,3 т/т продукции |
| Производство калиевой селитры |  | Шлам (от фильтрации) Соль (после сушки) |  | 0,01 т/т продукции 4,0 т/т продукции |
| 1.2.3. Промышленность химических волокон и нитей |  |  |  |  |
| Производство (ткацкое) хлопчатобумажных тканей |  | Хлопчатобумажные отходы |  | 0,015 т/т продукции |
|  |  | Натрия гидроокись |  | 0,0006 т/т продукции |
|  |  | Кислота уксусная |  | 0,0025 т/т продукции |
|  |  | Пыль хлопковая |  | 0,0058 т/т продукции |
|  |  | Шлам красильного производства |  | 0,013 т/т продукции |
| Производство нити вискозной технической для корда и технических изделий |  | Отходы в виде жгута (кислые) |  | 0,004 т/т продукции |
|  |  | Шлам цинкосодержащий |  | 0,03 т/т продукции |
|  |  | Отходы в виде вискозы с прогонкой при заменах фильер и гарнитуры |  | 0,0158 т/т продукции |
| Производство нити вискозной текстильной |  | Отходы вискозной текстильной нити |  | 0,025 - 0,128 т/т продукции |
| Производство вискозной сосисочной оболочки |  | Отходы вискозной сосисочной оболочки |  | 0,466 кг/тыс.м продукции |
| Производство текстильной капроновой нити |  | Отходы смолистые |  | 0,001 - 0,002 т/т продукции |
|  |  | Отходы фильерные |  | 0,0005 - 0,032 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (невытянутые) |  | 0,0203 - 0,0518 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (вытянутые) |  | 0,0456 - 0,0648 т/т продукции |
| Производство технической капроновой и кордной ткани (оборудование отечественного производства) |  | Капролактам экстракционных вод |  | 0,158 т/т продукции |
|  |  | Отходы фильерные |  | 0,0015 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (вытянутые) |  | 0,0531 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (невытянутые) |  | 0,098 т/т продукции |
|  |  | Отходы крученые |  | 0,024 т/т продукции |
|  |  | Обрезки кордной ткани |  | 0,0004 т/т продукции |
| Производство технической и кордной ткани |  | Отходы смолистые |  | 0,0025 - 0,0097 т/т продукции |
|  |  | Капролактам экстракционных вод |  | 0,1155 т/т продукции |
|  |  | Отходы фильерные |  | 0,0168 - 0,0405 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (вытянутые) |  | 0,0754 - 0,1084 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (невытянутые) |  | 0,0012 - 0,0032 т/т продукции |
|  |  | Отходы крученые |  | 0,022 т/т продукции |
|  |  | Обрезки кордной ткани |  | 0,0004 т/т продукции |
| Производство нити полиэфирной текстильного назначения |  | Отходы полиэфирных волокон и нитей |  | 0,033 т/т продукции |
|  |  | Метанол |  | 0,386 т/т продукции |
| Производство нити полиэфирной технического назначения |  | Отходы полиэфирных волокон и нитей |  | 0,033 т/т продукции |
|  |  | Метанол |  | 0,386 т/т продукции |
| Производство волокна полиэфирного гранулятным способом и производство полиэфирного волокна непрерывным способом |  | Смола (слитки) |  | 0,012 т/т продукции |
|  |  | Щетина (фильерная рвань) |  | 0,001 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (невытянутые) |  | 0,054 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (вытянутые) |  | 0,040 т/т продукции |
|  |  | Метанол |  | 0,356 т/т продукции |
| Производство полиакрилонитрильного волокна "Нитрон-Д" ДМФ-способом |  | Отработанные фильтр-полотна с коагулированным полимером и загрязнениями |  | 0,000158 т/т продукции |
|  |  | Отработанные фильтр-полотна при выпуске матированного волокна |  | 0,00019 т/т продукции |
| Производство полиэфирной текстильной нити |  | Прядильный кулич |  | 0,0006 т/т продукции |
|  |  | Путанка фильерная |  | 0,006 т/т продукции |
|  |  | Отходы гранулята |  | 0,005 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (невытянутые) |  | 0,0387 т/т продукции |
|  |  | Отходы волокнистые (вытянутые) |  | 0,0398 т/т продукции |
| Производство полиэтилентерефталата |  | Отходы полиэфирных волокон и нитей |  | 0,033 т/т продукции |
| Производство диметилтерефталата |  | Кубовые остатки производства диметилтерефталата |  | 0,079 т/т продукции |
| Производство полиэтилентерефталата и полиэфирного волокна непрерывным способом |  | Кубовые остатки производства полиэтилентерефталата и полиэфирного волокна |  | 0,036 т/т продукции |
| Производство полиамида 6 первичного |  | Отходы смолистые |  | 0,0014 т/т продукции |
|  |  | Капролактамная вода |  | 0,1076 т/т продукции |
| Производство полипропиленовой нити и тарной ткани |  | Отходы полипропиленовой нити и ткани |  | 0,193 т/т продукции |
| 1.2.4. Промышленность синтетических смол и пластических масс |  |  |  |  |
| Производство этилена и пропилена и осушка попутного нефтяного газа |  | Цеолиты природные синтетические в гранулах (отработанные) |  | 0,19 т / 1000 куб.м продукции (попутного нефтяного газа) |
|  |  | или молекулярные сита |  | 0,05 - 0,15 кг/т продукции |
|  |  | Кокс из куба колонн |  | 0,00008 т/т продукции |
|  |  | Полимеры из колонн и кипятильников |  | 0,00001 т/т продукции |
| Производство полиэтилена (сырьевой продукт) |  | Отходы полиэтилена (жгуты, глыбы, россыпь гранул и т.п.) |  | 0,010 т/т продукции |
| Производство полиэтиленовой пленки |  | Отходы полиэтиленовой пленки |  | 0,013 т/т продукции |
| Производство окисленных восков |  | Некондиционный окисленный воск при чистке колонн после щелочной термообработки |  | 0,0205 т/т продукции |
| Производство полиэтиленовой эмульсии |  | Отходы эмульсии после фильтрации |  | 0,010 т/т продукции |
| 1.2.5. Промышленность пластмассовых изделий, стеклопластиков, стекловолокна и изделий из них |  |  |  |  |
| Производство пенопласта на основе эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ-1) |  | Отходы пенопласта (полосы и обрезки) |  | 0,136 т/т продукции |
| Производство пенопласта на основе эмульсионного полистирола (ПС-1) |  | Отходы пенопласта (полосы и обрезки) |  | 0,035 т/т продукции |
| Производство пенопласта на основе эмульсионного полистирола (ПС-4) |  | Отходы пенопласта (полосы и обрезки) |  | 0,015 т/т продукции |
| Производство прессованных изделий из пресс-порошков пенопласта АГ-4С и пенопласта АГ-4В |  | Пресс-остатки (облой, грат) |  | 0,120 - 0,5 т/т продукции |
| Производство прессованных технических изделий из фенолформальдегидных порошков |  | Пресс-остатки (облой, грат) |  | 0,029 - 0,100 т/т продукции |
| Производство прессованных изделий на основе фенопластов У 1-301-07 и фенопластов 76 |  | Пресс-остатки (волокнит, облой, заусенцы) |  | 0,083 - 0,100 т/т продукции |
| Производство прессованных изделий из порошковых фенопластов |  | Пресс-остатки и отходы механической обработки изделий |  | 0,2 - 0,55 т/т продукции |
| Производство прессованных изделий аминопластов |  | Пресс-остатки и отходы механической обработки изделий |  | 0,067 - 0,100 т/т продукции |
| Производство прессованных технических изделий из карбамидных пресс- порошков |  | Пресс-остатки (облой, грат) |  | 0,035 т/т продукции |
| Производство эластичного листового пенополиуретана на основе полиэфира П-2200 |  | Обрывы, куски, обрезки, корки блоков |  | 0,085 т/т продукции |
| Производство эластичного листового пенополиуретана на основе простых полиэфиров (лапрол 3003) |  | Обрывы, куски, обрезки, корки блоков |  | 0,103 т/т продукции |
| Производство эластичного рулонного пенополиуретана на основе полиэфира П-2200 |  | Обрывы, куски, обрезки, корки рулонов |  | 0,424 т/т продукции |
| Производство блочного пенополиуретана на основе полиэфира П-2200 |  | Обрывки, куски, обрезки, корки блоков |  | 0,215 т/т продукции |
| Производство формованных изделий из пенополиуретана на основе лапрола 3003 |  | Остатки от заливок, обрезки кромок готовых изделий, брак и т.п. |  | 0,056 т/т продукции |
| Производство формованных изделий из полужесткого пенополиуретана на основе лапрола 5003-2В-10 и полиизоцианата |  | Остатки от заливок, обрезки кромок готовых изделий, брак и т.п. |  | 0,074 т/т продукции |
| Производство формованных изделий из интегрального пенополиуретана на основе лапрола 5003-2Б-10 и полиизоцианата |  | Остатки от заливок, обрезки кромок готовых изделий, брак и т.п. |  | 0,032 т/т продукции |
| Производство полиэтиленовой пленки "Повиден" и изготовление пакетов на ее основе |  | Отходы пленки, содержащие сополимер винилхлорида и винилизохлорида |  | 0,023 т/т продукции |
| Производство полиэтиленовой пленки из полиэтилена высокого давления и изготовление пакетов на ее основе |  | Отходы полиэтилена высокого давления |  | 0,005 т/т продукции |
| Производство выдувных изделий из полиэтилена |  | Отходы полиэтилена |  | 0,013 т/т продукции |
| Производство литья (литых изделий) из поликарбоната |  | Отходы поликарбоната |  | 0,048 т/т продукции |
| Производство полипропиленовой пленки |  | Отходы полипропиленовой пленки |  | 0,159 т/т продукции |
| Производство клеящей прозрачной защитной пленки ПВХ и покрытий на ее основе |  | Обрезки пленки (подложки) |  | 0,066 т/т продукции |
| Производство пленки ПВХ (без клеящегося покрытия) |  | Отходы от переработки исходной массы (суммарные) |  | 0,052 т/т продукции |
| Производство изделий из сополимера стирола МСН (кроме литья) |  | Отходы сополимера |  | 0,163 т/т продукции |
| Производство литья (литых изделий) из полистирола и его сополимеров (МС, МСН, САН, АБС) |  | Отходы полистирола и сополимеров |  | 0,027 - 0,11 т/т продукции |
| Производство литья (литых изделий) из полимера 610 |  | Отходы полимера |  | 0,170 т/т продукции |
| Производство изделий из полиамидов |  | Отходы полиамидов |  | 0,04 - 0,36 т/т продукции |
| Производство изделий из пластмасс на основе ПА 12-1-0 |  | Отходы полиамидов |  | 0,330 т/т продукции |
| Производство изделий из пластмасс на основе ПА 12-11-1 |  | Отходы полиамидов |  | 0,150 т/т продукции |
| Производство литья (литых изделий) из полимерных материалов на основе полиэтилена низкого давления |  | Отходы полиэтилена |  | 0,024 - 0,05 т/т продукции |
| Производство литья (литых изделий) из полимерных материалов на основе полипропилена |  | Отходы полипропилена |  | 0,024 - 0,07 т/т продукции |
| Производство изделий из полиметилметакрилата |  | Отходы полиметилметакрилата |  | 0,048 т/т продукции |
| Производство изделий из интегрального пенополиуретана (ППУ) |  | Отходы (суммарные) эластичного ППУ (вспененная масса, куски, пропитанные восковой эмульсией, смазка и т.п.) |  | 1,05 т/т продукции |
| Производство пластика АБС |  | Осадки сточных вод (влажность 70 - 90%) |  | 0,003 т/т продукции |
| Производство листового стеклопластика, в том числе полиэфирного |  | Отходы (обрезки) стеклопластика |  | 0,025 - 0,033 т/т продукции |
| Производство изделий из стеклопластиков |  | Отходы стеклопластиков |  | 0,108 т/т продукции |
| Производство фольгированного стеклотекстолита |  | Пресс-отходы |  | 0,017 т/т продукции |
|  |  | Отходы стеклоткани |  | 0,023 т/т продукции |
|  |  | Обрезки |  | 0,065 т/т продукции |
| Производство полиакрилонитрильного волокна "Нитрон С" солевым способом на предприятиях промышленности пластмассовых изделий, стеклопластиков и стекловолокна |  | Отработанный фильтровальный порошок (перлит) |  | 0,0067 т/т продукции |
|  |  | Отработанные фильтр-полотна с коагулированным полимером |  | 0,0258 т/т продукции |
| Производство пресс- материала (премикса) марки ПСК-5Н (20Н, 30Н) |  | Отходы стеклопластиков (куски, обрезки, содержащие полимерную смолу и стеклонаполнитель) |  | 0,025 т/т продукции |
| Производство пресс- материала марки ДСП-4Р-2 материалоемкости |  | Отходы стеклопластиков (куски, обрезки, содержащие полимерную смолу и стеклонаполнитель) |  | 0,04 т/т продукции |
| Производство пресс- материала марки ГСП-8 (16, 24, 32) |  | Отходы стеклопластиков (куски, обрезки, содержащие полимерную смолу и стеклонаполнитель) |  | 0,031 т/т продукции |
| Производство пресс- материала марки ГСП-40 |  | Отходы стеклопластиков (куски, обрезки, содержащие полимерную смолу и стеклонаполнитель) |  | 0,034 т/т продукции |
| Производство препрега АП-66-151 и АП-70-151 |  | Отходы стекломатериала, содержащего полимерную смолу и стекловолокнистый наполнитель |  | 0,034 т/т продукции |
|  |  | Отходы связующего вещества |  | 0,019 т/т продукции |
|  |  | Отходы ацетона |  | 0,019 т/т продукции |
| Производство стекловолокна, ровинга, матов, холстов |  | Отходы стекловолокна (грубые) |  | 0,287 т/т продукции |
|  |  | Пыль стеклянная |  | 0,004 т/т продукции |
| Производство стеклошариков |  | Песок кварцевый |  | 0,003 т/т продукции |
|  |  | Мел |  | 0,005 т/т продукции |
|  |  | Доломит |  | 0,005 т/т продукции |
| Производство крупногабаритных прессованных изделий из препрега |  | Отходы препрега |  | 0,030 - 0,117 т/т продукции |
| 1.2.6. Лакокрасочная промышленность |  |  |  |  |
| Производство фталевого ангидрида |  | Кубовые остатки |  | 0,090 т/т продукции |
| Производство эмалей |  | Отходы эмалей (зачистка оборудования) |  | 0,003 т/т продукции |
| Отходы от замывки оборудования при производстве эмалей и лаков |  | Отработанный растворитель |  | 0,6 кг/кг используемого на замывку |
| Производство лаков |  | Отходы лаков (зачистка оборудования) |  | 0,0207 т/т продукции |
|  |  | Отработанные фильтры Кюно |  | 0,0123 т/т продукции |
| Производство масляных красок, эмалей и грунтов, алкидных лаков и смол |  | Отходы лакокрасочные |  | 0,004 т/т продукции |
|  |  | Шлам стоков |  | 0,200 т/куб.м стоков |
| Производство масляных густотертых красок и шпатлевок |  | Отходы красок и шпатлевок |  | 0,002 т/т продукции |
|  |  | Шлам стоков |  | 0,200 т/тыс.куб.м стоков |
| Производство дисперсии ПВА |  | Отходы ПВАД |  | 0,0058 т/т продукции |
|  |  | Замывочная вода |  | 260 кг/т продукции |
| Производство эмалей, лаков, грунтов |  | Бумажные мешки из-под сырья |  | 1,5 - 3,0 кг/т продукции |
|  |  | Ветошь, загрязненная лакокрасочными материалами (ЛКМ) |  | 0,3 кг/т продукции |
| Очистка производственных сточных вод на предприятиях лакокрасочной промышленности |  | Скоп очистных сооружений |  | 5,5 кг/куб.м очищенных сточных вод |
| 1.2.7. Шинная промышленность |  |  |  |  |
| Изготовление резиновых смесей, обработка на вальцах, каландре и другом оборудовании |  | Отходы резиновых смесей |  | 0,5% от изготовленной массы |
| Пропитка текстильного корда |  | Отходы пропитанного корда |  | 0,3% от изготовленной массы |
| Обрезинка текстильного корда и тканей, их раскрой |  | Резинотканевые отходы |  | 3,0% от изготовленной массы |
| Перезарядка бухт с проволокой при обрезинивании |  | Отходы необрезиненной проволоки |  | 0,5% от переработанного сырья |
| Обрезинка проволоки, изготовление бортовых колец |  | Отходы обрезиненной проволоки |  | 2,0% от изготовленной массы |
| Перезарядка шпуль с металлокордом, обрезинка металлокорда, раскрой обрезиненного металлокорда |  | Отходы необрезиненного и обрезиненного металлокорда |  | 2,5% от изготовленной массы |
| Разбраковка шин, проведение анализов и испытаний готовой продукции |  | Отходы шин с текстильным кордом |  | 0,8% от изготовленных шин |
|  |  | Отходы шин с металлокордом |  | 0,5% от изготовленных шин |
| Изготовление бортовых крыльев, брекеров |  | Отходы резинометаллические |  | 0,05% от изготовленной массы |
| Разбраковка ездовых камер, камеры после эксплуатации на транспорте |  | Отходы ездовых камер |  | 0,5% от изготовленных камер |
| Обрезка выпрессовок с вулканизированных изделий |  | Выпрессовки |  | 0,5% от изготовленных изделий |
| Разбраковка ободных лент (ободные ленты после эксплуатации на транспорте) |  | Отходы ободных лент |  | 0,02% к изготовленным ободным лентам |
| Разбраковка подпрессовочных диафрагм (подпрессовочные диафрагмы после эксплуатации на вулканизационном оборудовании) |  | Отработанные подпрессовочные диафрагмы |  | 100% эксплуатируемых подпрессовочных диафрагм |
| Разбраковка бутиловых диафрагм (бутиловые диафрагмы после эксплуатации на вулканизационном оборудовании) |  | Отработанные бутиловые диафрагмы |  | 100% эксплуатируемых бутиловых диафрагм |
| Разбраковка диафрагм от сборочных станков (диафрагмы после эксплуатации на сборочном оборудовании) |  | Отработанные диафрагмы от сборочных станков |  | 100% эксплуатируемых диафрагм |
| Отсев при восстановительном ремонте на шиноремонтном производстве, после эксплуатации на транспорте |  | Изношенные шины с текстильным кордом |  | 20,0% от восстанавливаемых шин 100% от эксплуатируемых шин |
|  |  | Изношенные шины с металлокордом |  | 30,0% от восстанавливаемых шин 100% от эксплуатируемых шин |
| Приготовление резиновых смесей для обрезинки корда и используемых тканей в производстве шин |  | Отходы резиновые невулканизированные |  | 1 - 1,5% от изготовленной массы |
| Обрезинка (покрытие резиновой смесью) корда и тканей шин на каландровых линиях шинного производства |  | Отходы бракованного корда и других тканей |  | 1,6 - 2,5% от массы изготовленных шин |
| Изготовление бортовых колец и обрезинки металлокорда |  | Отходы металлические (автоплетенки, проволоки, корда) |  | До 5% от массы изготовленных шин |
| 1.2.8. Производство резинотехнических изделий (РТИ) |  |  |  |  |
| Производство формовых РТИ |  | Отходы резиновые невулканизированные |  | 0,035 т/т продукции |
|  |  | Отходы резиновые вулканизированные |  | 0,199 - 0,5 т/т продукции |
| Производство неформовых РТИ |  | Отходы резиновые невулканизированные |  | 0,026 т/т продукции |
|  |  | Отходы резиновые вулканизированные |  | 0,04 - 0,5 т/т продукции |
| Производство резиновых пластин (технических) |  | Отходы резиновые невулканизированные |  | 0,008 т/т продукции |
|  |  | Отходы резиновые вулканизированные |  | 0,035 т/т продукции |
| Производство товарной резины |  | Отходы резиновые невулканизированные |  | 0,015 т/т продукции |
| Производство резиновых рукавов |  | Отходы резиновые невулканизированные |  | 0,004 т/т продукции |
|  |  | Отходы резиновые невулканизированные |  | 0,012 т/тыс.пог.м |
| Производство формовых резинотканевых изделий |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,035 т/т продукции |
| Производство неформовых резинотканевых изделий |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,009 т/т продукции |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,040 т/т продукции |
| Производство резинотканевых технических пластин |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,007 т/т продукции |
| Производство прорезиненных тканей |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,009 т/тыс.пог.м |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,069 т/тыс.пог.м |
|  |  | Текстильные отходы |  | 0,126 т/тыс.пог.м |
| Производство ремней клиновых |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,029 т/тыс.усл.ед. |
|  |  | Текстильные отходы |  | 0,010 т/тыс.усл.ед. |
| Производство рукавов напорных прокладочных |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,010 т/тыс.пог.м |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,044 т/тыс.пог.м |
|  |  | Текстильные отходы |  | 0,010 т/тыс.пог.м |
| Производство рукавов всасывающих |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,003 т/тыс.пог.м |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,047 т/тыс.пог.м |
|  |  | Текстильные отходы |  | 0,010 т/тыс.пог.м |
| Производство рукавов спиральных |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,015 т/тыс.пог.м |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,126 т/тыс.пог.м |
|  |  | Текстильные отходы |  | 0,010 т/тыс.пог.м |
| Производство конвейерной ленты |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,053 т/тыс.пог.м |
| Охлаждение изготавливаемых металлических деталей |  | Отработанная смазочно- охлаждающая жидкость (эмульсол) |  | 100% от используемой смазочно-охлаждающей жидкости |
| Смазывание оборудования и выдавливание отработанного масла в смеси с ингредиентами резиновой смеси через лабиринтные уплотнения |  | Отработанное масло из лабиринтных уплотнений резиносмесителя |  | 100% от использованных масел для изоляции ингредиентов при смешении от проникновения наружу резиновых смесей |
| 1.2.9. Производство асбестотехнических изделий |  |  |  |  |
| Производство фрикционного материала и изделий из него (тормозных накладок, колодок, фрикционных дисков и т.п.) |  | Отходы асбеста, пыль шлифовальная |  | 44 - 68 кг/тыс.шт. изд. |
| 1.2.10. Производство резиновой обуви |  |  |  |  |
| Производство резиновой обуви |  | Отходы резины |  | 0,049 - 0,15 т/тыс. пар продукции |
| Сапоги формовые |  | Отходы резиновые вулканизированные |  | 0,08 т/тыс. пар продукции |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,012 т/тыс. пар продукции |
| Галоши формовые |  | Отходы резиновые вулканизированные |  | 0,05 т/тыс. пар продукции |
| Спортивная обувь |  | Отходы резиновые вулканизированные |  | 0,05 т/тыс. пар продукции |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,046 т/тыс. пар продукции |
|  |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,23 т/тыс. пар продукции |
| Кожаная обувь |  | Отходы резиновые вулканизированные |  | 0,1 т/тыс. пар продукции |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,007 т/тыс. пар продукции |
| Утепленная обувь |  | Отходы резиновые вулканизированные |  | 0,1 т/тыс. пар продукции |
|  |  | Отходы резинотканевые вулканизированные |  | 0,05 т/тыс. пар продукции |
|  |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,06 т/тыс. пар продукции |
| Галоши клееные |  | Отходы резиновые невулканизированные |  | 0,08 т/тыс. пар продукции |
|  |  | Отходы резинотканевые невулканизированные |  | 0,108 т/тыс. пар продукции |
| 1.2.11. Производство кислорода и инертных газов |  |  |  |  |
| Производство кислорода |  | Щелочь (отработанный раствор) |  | 0,023 т/тыс.куб.м кислорода |
| Производство ацетилена |  | Кислота серная (отработанная) |  | 1,1 т/тыс.куб.м ацетилена |
| 1.2.12. Продукция содового производства |  |  |  |  |
| Производство жженой извести на основе известняка (полуфабрикат и товарная продукция) |  | Известняк-недопал (СаСО3 - 100%) |  | 0,148 т/т продукции |
| 1.2.13. Продукция азотного производства |  |  |  |  |
| Производство аммофоса, сложносмешанных удобрений |  | Фосфогипс-дигидрат |  | 4,45 т/т продукции |
| Производство аммонизированного суперфосфата марки 8:30 |  | Фосфогипс-дигидрат |  | 2,75 т/т продукции |
| Производство аммонизированного суперфосфата марки 8:33 |  | Фосфогипс-дигидрат |  | 2,98 т/т продукции |
| Производство капролактама (на предприятиях азотного производства) |  | Аммония сульфат (кристаллический) |  | 2,106 т/т продукции |
|  |  | Сода кальцинированная (плав) |  | 2,846 т/т продукции |
| Производство синтетического метанола на основе пароуглекислой конверсии природного газа в трубчатых печах |  | Смесь метанильных фракций |  | 47,2 кг/т продукции |
|  |  | Кубовый остаток |  | 0,27 куб.м/т продукции |
| 1.2.14. Нефтехимия, газопереработка и нефтепереработка |  |  |  |  |
| Очистка масляных компонентов отбеливающими глинами (масляный компонент VD-1, 2, 3, 4; нейтральное масло второй очистки, КС-19 и др.) |  | Бумажные и картонные фильтры, пропитанные нефтепродуктами |  | 0,06 - 2,0 кг/т перерабатываемого сырья |
|  |  | Отбеливающая глина |  | До 180,0 кг/т перерабатываемого сырья |
|  |  | Ткани фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими |  | 0,05 - 1,0 кг/т перерабатываемого сырья |
| Азотно-кислородные установки (осушка азота) |  | Отработанный перлит |  | 1,1 - 2,0 кг/т азота |
| Очистка моноэтаноламина на установке "Детол" |  | Фильтровальные массы, отработанные со специфическими вредными примесями (уголь активированный АГ-3) |  | 0,011 - 0,02 кг/т сырья блока получения водорода установки "Детол" |
| Производство нефтяных битумов |  | Отходы продуктов переработки нефти |  | 4,0 - 7,0 кг/т перерабатываемого сырья |
| Производство сукцинимидных присадок (С-5А марок А, Б, В, С-5АБ) на установке "Присадки-2" |  | Шлам производства сукцинимидных присадок |  | 12,0 - 16,0 кг/т присадки С-5А |
| Производство алкилфенольных присадок (В-354, ЦД-7, А.Ф.ДТФК, ДТФКС) на установке "Присадки-1" |  | Шлам производства алкилфенольных присадок |  | 60,0 - 80,0 кг/т присадки В-354 80,0 - 100,0 кг/т присадки ЦД-7, А.Ф.ДТФК, ДТФКС |
| Получение алкилфенола на установке "Присадки-1" |  | Катализаторы и контактные массы (типа КУ-2-8, КУ-23, Purolite-CT-175) |  | 6,0 - 10,0 кг/т алкилфенола |
| Осушка водородсодержащего газа на установке "Детол" |  | Катализаторы, содержащие окись алюминия, отработанные (активированная окись алюминия) |  | 0,003 - 0,006 кг/т бензола установки "Детол" |
| Изомеризация ксилола |  | Катализаторы, содержащие кремний, отработанные (типа КИ-16) |  | 0,64 - 1,3 кг/т сырья установки "Изомеризация ксилолов" |
| Паровой углеводородный риформинг на установке "Детол" |  | Катализаторы, содержащие никель, отработанные (типа ГИАП-16-01) |  | 0,006 - 0,01 кг/т сырья блока получения водорода установки "Детол" |
| Очистка гидрогенизата от сернистых соединений (установка Л-35-11/600) |  | Катализаторы, содержащие никель, отработанные (типа "никель на кизельгуре") |  | 0,0167 - 0,02 кг/т сырья установки Л-35-11/600 |
| Очистка водородсодержащего газа на установке "Детол" |  | Катализаторы, содержащие никель, отработанные (типа НКМ-1) |  | 0,0753 - 0,1 кг/т сырья блока получения водорода установки "Детол" |
| Высокотемпературная конверсия окиси углерода на установке "Детол" |  | Катализаторы, содержащие хром, отработанные (типа СТК-1) |  | 0,0093 - 0,0151 кг/т сырья блока получения водорода установки "Детол" |
| Гидродеалкилирование толуола или смеси толуола с ксилолами на установке "Детол" |  | Катализаторы, содержащие хром, отработанные (типа "Гудри", ДВ-3М10) |  | 0,34 - 0,07 кг/т бензола |
| Обессеривание углеводородного газа на установке "Детол" |  | Катализаторы, содержащие цинк, отработанные (типа ГИАП-10, ГИАП-16) |  | 0,00893 - 0,01 кг/т сырья блока получения водорода установки "Детол" |
| Низкотемпературная конверсия окиси углерода на установке "Детол" |  | Катализаторы, содержащие цинк, отработанные (типа НТК-4) |  | 0,021 - 0,1 кг/т сырья блока получения водорода установки "Детол" |
| Производство сульфонатных присадок (С-150). Выпуск сульфоната аммония (полупродукт присадки С-150). Установка "Присадки-3" |  | Катализаторы, содержащие ванадий, отработанные (типа СВД) |  | 0,4 - 1,5 кг/т сульфоната аммония |
| Производство серной кислоты (УРСК) |  | Катализаторы, содержащие ванадий, отработанные (типа СВС) |  | 0,25 - 1,0 кг/т серной кислоты |
| Осушка водородсодержащего газа от влаги (установки "Риформинг", "Детол"), осушка азота в воздушных компрессорах (АКУ-1, АКУ-2, АУ-3) |  | Сорбенты (отработанные молекулярные ситацеолиты) |  | 0,021 - 0,04 кг/т сырья установок риформинга 0,0772 - 0,14 кг/т бензола установки "Детол" 0,018 - 0,03 кг/т азота на установках АКУ-1, 2, 3 |
| Очистка экстракта ароматических углеводородов на глинах типа А-4М от непредельных углеводородов (установки "Суммарные ксилолы", "Детол") |  | Сорбенты (адсорбент типа А-4М) |  | 0,135 - 0,25 кг/т сырья установок "Суммарные ксилолы", "Детол" |
| Производство ароматических углеводородов (установки "Суммарные ксилолы", "Детол", "Параксилол- Парекс", "Изомеризация ксилолов", "Таторей") |  | Сорбенты (адсорбент типа ADS-27/27L, F-54, F-24) |  | 0,063 - 1,5 кг/т сырья |
| Производство сульфонатных присадок (марка С-150). Выпуск сульфоната аммония (полупродукт присадки С-150). Установка "Присадки-3" |  | Силикагель |  | 1,4 - 2,5 кг/т сульфоната аммония |
| Осушка воздуха для технологических нужд |  | Силикагель |  | 0,087 - 0,160 кг/т воздуха (ЦВК-1,2) 0,15 - 0,30 кг/т воздуха установки инертного газа |
| Переработка попутного нефтяного газа и жидкого углеводородного сырья |  | Цеолиты синтетические; фильтровальные массы, отработанные со специфическими вредными примесями (активированный уголь); катализатор, содержащий окись алюминия |  | 90% от исходного сырья |
| 1.3. Машиностроение и металлообработка |  |  |  |  |
| 1.3.1. Металлообработка |  |  |  |  |
| Производство литьевых изделий из чугуна на предприятиях машиностроения и металлообработки |  | Шлак ваграночный |  | До 186,0 кг/т металла |
|  |  | Земля формовочная горелая |  | До 224,0 кг/т продукции |
|  |  | Лом огнеупорных изделий |  | До 194,0 кг/т продукции |
| Производство литьевых изделий из стали на предприятиях машиностроения и металлообработки |  | Шлак сталеплавильный |  | До 110,0 кг/т металла |
|  |  | Земля формовочная горелая |  | До 783,0 кг/т продукции |
|  |  | Лом огнеупорных изделий |  | До 196,0 кг/т продукции |
|  |  | Отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям |  | До 2400,0 кг/т продукции |
| Производство литьевых изделий из алюминия |  | Шлак от плавки цветного металла |  | До 22,0 кг/т металла |
|  |  | Лом и отходы алюминия и алюминиевых сплавов |  | До 1,0 кг/т продукции |
| Обработка чугунного литья |  | Металлоотходы в виде кусков, чугунной крошки, стружки и т.п. |  | В среднем 35% от массы заготовок |
| Обработка стального литья |  | Металлоотходы в виде кусков, крошки, стружки и т.п. |  | В среднем 30% от массы заготовок |
| Обработка проката черных металлов |  | Металлоотходы в виде кусков, крошки, стружки, высечка и т.п. |  | В среднем 17% от массы заготовок |
| Обработка отливок и проката цветных металлов |  | Металлоотходы в виде металлической стружки, кусков металла и т.п. |  | До 55% от массы заготовок |
| Вырезка заготовок деталей по контуру методом плазменной резки |  | Металлоотходы в виде кусков |  | До 36% от массы заготовок |
| Изготовление деталей методом гибки |  | Металлоотходы в виде кусков |  | До 20% от массы заготовок |
| Обработка металла (изготовление деталей) на расточных, координатно- расточных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем до 26,4 кг за смену или до 3,3 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на токарных и токарно- револьверных, токарно- копировальных, токарно- винторезных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 23,2 кг за смену или 2,9 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на продольно-строгальных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 46,9 кг за смену или 5,9 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на фрезерных (универсально- фрезерных, зубофрезерных) станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем до 74,0 кг за смену или до 9,3 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на карусельных, токарно- карусельных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 93,0 кг за смену или 11,6 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на отрезных круглопильных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 16,0 кг за смену или 2 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на сверлильных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем до 22,4 кг за смену или до 2,8 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на протяжных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 15,2 кг за смену или 1,9 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на станках типа "Обрабатывающий центр" |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 9,6 кг за смену или 1,2 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на агрегатных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 46,4 кг за смену или 5,8 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на прессах (штамповках) |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 25,6 кг за смену или 3,2 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на зубошевинговальных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 0,8 кг за смену или 0,1 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на долбежных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 20,0 кг за смену или 2,5 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на строгальных станках |  | Металлическая стружка, куски металла и т.п. |  | В среднем 137,0 кг за смену или 17,1 кг/час |
| Обработка металла (изготовление деталей) на заточных станках |  | Пыль металлическая и т.п. |  | В среднем 2,9 кг на 1 тыс. отработанных деталей |
| Обработка металла (изготовление деталей) на шлифовальных станках |  | Пыль металлическая и т.п. |  | В среднем 0,98 кг на 1 тыс. отработанных деталей |
| Зачистка и шлифовка металлических изделий |  | Отходы абразивного порошка, пыли |  | В среднем до 1,6 кг на 1 тыс. деталей в зависимости от норм выработки |
| Зачистка и шлифовка металлических изделий |  | Отходы металла (шлам шлифовочный) |  | В среднем до 0,12 кг/т продукции в зависимости от норм выработки |
| 1.3.2. Средние удельные показатели образования металлоотходов в машиностроении |  |  |  |  |
| Производство технологического оборудования для металлургической, горно-химической промышленности, продукции энергетического машиностроения, котлостроения, кузнечно- прессового и литейного оборудования и подъемно- транспортных механизмов |  | Отходы металла |  | 212,0 кг/т используемого металла |
| Станкостроение и производство технологического оборудования |  | Отходы металла |  | 207,0 кг/т используемого металла |
| Инструментальное производство |  | Отходы металла |  | 418,0 кг/т используемого металла |
| Автомобилестроение |  | Отходы металла |  | 270,0 кг/т используемого металла |
| Производство тракторов, сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин |  | Отходы металла |  | 221,0 кг/т используемого металла |
| Производство изделий общемашиностроительного назначения |  | Отходы металла |  | 288,0 кг/т используемого металла |
| 1.3.3. Гальваническое производство |  | Осадки сточных вод при реагентном способе очистки (98 - 99,6% влажности) |  | До 10% от объема сточных вод |
|  |  | Осадки сточных вод при электрокоагуляционном способе очистки (98 - 99,6% влажности) |  | До 12% от объема сточных вод |
| 1.3.4. Окрасочное производство |  |  |  |  |
| Окраска изделий |  | Отходы ЛКМ |  | До 25,0 кг/т используемых исходных материалов |
| 1.3.5. Производство изделий из пластических масс, стеклопластика и стекловолокна (на предприятиях машиностроения) |  |  |  |  |
| Производство формовых изделий из полистирола и его сополимеров |  | Отходы полимеров |  | До 0,19 т/т общей массы изделий |
| Производство формовых изделий из полиамидов |  | Отходы полиамидов |  | До 0,5 т/т общей массы изделий |
| Производство формовых изделий из пенополиуретана (ППУ) полужесткого |  | Отходы ППУ |  | До 0,15 т/т общей массы изделий |
| Производство формовых изделий из пенополиуретана (ППУ) интегрального |  | Отходы ППУ |  | До 1,0 т/т общей массы изделий |
| Производство прессованных изделий из фенолоформальдегидных пресс-порошков |  | Пресс-отходы |  | До 0,37 т/т общей массы изделий |
| Производство изделий из органического стекла |  | Отходы органического стекла |  | До 0,28 т/т общей массы изделий |
| Производство пластмассовых изделий из полиэтилена |  | Отходы полиэтилена |  | 0,08 т/т общей массы изделий |
| Производство формовых изделий из полипропилена |  | Отходы полипропилена |  | 0,2 т/т общей массы изделий |
| 1.3.6. Производство асбестотехнических изделий (на предприятиях машиностроения) |  |  |  |  |
| Изготовление паронита |  | Отходы паронита |  | До 100,0 кг/т продукции |
| Изготовление паронитовых изделий |  | Отходы паронита |  | До 8,0 кг/т продукции |
| 1.4. Лесная, деревообрабатывающая и микробиологическая промышленность |  |  |  |  |
| 1.4.1. Лесозаготовка |  | Сучья, ветви, вершины |  | 1,5 - 20% от объема биомассы дерева |
|  |  | Кора |  | 5 - 9% от объема биомассы дерева |
|  |  | Пень и корни |  | 11 - 13% от объема биомассы дерева |
|  |  | Древесная зелень |  | 3 - 4% от объема биомассы дерева |
|  |  | Отходы раскряжевки (откомлевки, козырьки) |  | 1 - 1,5% от объема срубленного дерева |
|  |  | Опилки |  | До 1% от объема срубленного дерева |
| 1.4.2. Лесопильное производство |  |  |  |  |
| Окорка круглых лесоматериалов |  | Отходы окорки - луб |  | 7,8 - 11,2% от объема окариваемого сырья |
|  |  | Кора |  | 1,2 - 4,8% от объема окариваемого сырья |
|  |  | Отщеп |  | 0,4 - 0,5% от объема окариваемого сырья |
| Раскрой бревен на пилорамах (смешанный) |  | Горбыль, рейки |  | 12 - 28% от объема сырья |
|  |  | Опилки |  | 9 - 18% от объема сырья |
|  |  | Кора |  | 7 - 12% от объема сырья |
| Раскрой бревен на двухэтажных лесопильных рамах на: |  |  |  |  |
| необрезные пиломатериалы |  | Горбыль, рейка |  | 9 - 24% от объема сырья |
|  |  | Опилки |  | 7 - 12% от объема сырья |
| обрезные пиломатериалы |  | Горбыль, рейка |  | 14 - 32% от объема сырья |
|  |  | Опилки |  | 12 - 20% от объема сырья |
| Агрегатная переработка бревен |  | Отсев щепы |  | 1,8 - 2,3% от объема сырья |
| Шпалопиление |  | Кусковые отходы от раскряжевки |  | 1,5 - 2,0% от объема хвойного сырья |
|  |  | Кусковые отходы от распиловки |  | 10 - 12% от объема хвойного сырья |
|  |  | Опилки |  | 8 - 10% от объема хвойного сырья |
| 1.4.3. Деревообработка |  |  |  |  |
| Производство столярных изделий (окна, двери и т.п.) |  | Опилки, стружка |  | 15 - 35% от объема исходных пиломатериалов |
|  |  | Кусковые отходы |  | 22,0 - 30,0% от объема исходных пиломатериалов |
| Изготовление деревянных нестроганых деталей для домостроения (балки, лаги, стропила, обрешетка и т.п.) |  | Опилки |  | 12 - 20% от объема используемого сырья |
|  |  | Кусковые отходы |  | 20 - 28% от объема используемого сырья |
| Изготовление фрезерованных деталей (наличник, раскладка, плинтус, поручни, обшивка и т.п.) |  | Опилки |  | 3 - 10% от объема исходных пиломатериалов |
|  |  | Стружка |  | 20,0 - 36,0% от объема исходных пиломатериалов |
|  |  | Кусковые отходы |  | 5,0 - 25,0% от объема исходных пиломатериалов |
| Производство упаковочной тары (ящиков) |  | Обрезки |  | 15 - 36% от исходных пиломатериалов |
|  |  | Опилки |  | 10 - 22% от исходных пиломатериалов |
| Производство штучного паркета |  | Кусковые отходы |  | 40,0 - 50,0% от объема используемого пиломатериала |
|  |  | Опилки |  | 8,0 - 10,0% от объема используемого пиломатериала |
|  |  | Стружка |  | 12,0 - 14,0% от объема используемого пиломатериала |
| Производство паркетных изделий |  | Кусковые отходы |  | 34,0 - 50,0% от объема используемого пиломатериала |
|  |  | Опилки, стружка |  | 25 - 30% от объема используемого пиломатериала |
|  |  | Пыль шлифовальная |  | 0,5 - 0,8% от объема используемого пиломатериала |
| 1.4.4. Фанерное производство |  | Карандаши |  | 12 - 20% от объема используемого сырья |
|  |  | Обрезки шпона, шпон- рванина |  | 23 - 45% от объема используемого сырья |
|  |  | Обрезки фанеры |  | 4 - 6% от объема используемого сырья |
|  |  | Опилки, шлифовальная пыль |  | 2 - 9% от объема используемого сырья |
|  |  | Отрезки кряжей |  | 1,5 - 3,0% от объема используемого сырья |
|  |  | Отторцовка |  | 1,5 - 2% от объема используемого сырья |
|  |  | Опилки от разделки |  | 1 - 1,5% от объема используемого сырья |
|  |  | Кора (внебалансовые) |  | 10 - 16% от объема используемого сырья |
| 1.4.5. Производство шпона строганого |  | Горбыль |  | 15 - 20% от объема используемого сырья |
|  |  | Отструг |  | 4 - 7% от объема используемого сырья |
|  |  | Опилки |  | 3 - 4% от объема используемого сырья |
|  |  | Обрезки шпона |  | 32 - 35% от объема используемого сырья |
|  |  | Отрезки кряжей |  | 2 - 7% от объема используемого сырья |
|  |  | Кора |  | 10 - 12% от объема используемого сырья |
| 1.4.6. Производство мебели |  | Обрезки пиломатериалов |  | 25 - 40% от объема пиломатериалов |
|  |  | Стружка древесная |  | 15 - 18% от объема пиломатериалов |
|  |  | Опилки древесные |  | 8 - 16% от объема пиломатериалов |
|  |  | Обрезки столярных и древесных плит (ДВП, ДСП, МДФ) |  | 6 - 16% от объема плит |
|  |  | Опилки, стружка от раскроя плит |  | 1,5 - 2% от объема плит |
|  |  | Обрезки фанеры |  | 6 - 10% от объема фанеры |
|  |  | Опилки от раскроя фанеры |  | 0,5 - 2% от объема фанеры |
|  |  | Обрезки ГКЗ и ПКЗ |  | 5 - 7% от объема исходных материалов |
|  |  | Опилки от раскроя ГКЗ и ПКЗ |  | 0,3 - 0,5% от объема исходных материалов |
|  |  | Пыль шлифовальная |  | 0,5 - 1% от объема сырья всех видов |
|  |  | Обрезки синтетических облицовочных материалов |  | 6 - 18% от объема исходных облицовочных материалов |
|  |  | Обрезки шпона строганого |  | 30 - 55% от объема исходного шпона |
|  |  | Опилки от раскроя шпона |  | 0,5 - 5% от объема исходного шпона |
| при использовании черновых заготовок (ЧМЗ) |  | Обрезки от ЧМЗ |  | 6 - 11% от объема ЧМЗ |
|  |  | Стружка от ЧМЗ |  | 18 - 29% от объема ЧМЗ |
|  |  | Опилки от ЧМЗ |  | 0,4 - 1,2% от объема ЧМЗ |
|  |  | Обрезки от деталей фанеры, ДСП и МДФ |  | 4 - 6% от объема исходных заготовок плит |
|  |  | Обрезки от деталей ДВП |  | 1 - 2% от объема исходных заготовок ДВП |
|  |  | Опилки от раскроя деталей фанеры, ДВП, ДСП, МДФ |  | 1 - 1,5% от исходных заготовок плит |
| при шлифовании |  | Бумажно-тканевая основа отработанной шлифшкурки |  | 100% от площади использованной шлифшкурки |
| при облицовывании и склеивании |  | Отвердевшие карбамидоформальдегидные клеи |  | 2,8 - 3% от объема использованных клеевых смол |
| при отделке |  | Шлам ЛКМ |  | 2,3 - 2,5% от объемов использованных ЛКМ |
|  |  | Ветошь и обтирочные ткани, загрязненные ЛКМ |  | 100% от объема использованных обтирочных материалов |
| при остеклении |  | Бой зеркал |  | 0,4 - 0,5% от объемов использованных зеркал |
| при упаковывании |  | Бой стекла |  | 0,9 - 1,1% от объемов использованного стекла |
|  |  | Кусковые обрывки гофрокартона |  | 2,9 - 3,2% от объема использованного гофрокартона |
| 1.4.7. Производство древесных пластиков |  | Обрезки шпона |  | 5,0 - 6,0% от объема используемого сырья |
|  |  | Опилки |  | 1,0 - 6,0% от объема используемого сырья |
|  |  | Отходы форматной обрезки |  | 9,0 - 24,0% от объема используемого сырья |
| 1.4.8. Производство древесностружечных плит |  | Шлифовальная пыль, опилки |  | 10 - 17% от объема используемого сырья |
|  |  | Кусковые |  | 2,5 - 3,5% от объема используемого сырья |
|  |  | Отсев от сортировки щепы |  | 7 - 8% от объема используемого сырья |
| 1.4.9. Производство спичек |  | Кора (внебалансовые) |  | 9 - 11% от объема используемого сырья |
|  |  | Карандаши |  | 11 - 17% от объема используемого сырья |
|  |  | Обрезки шпона |  | 14 - 16% от объема используемого сырья |
|  |  | Шпон-рванина |  | 26 - 28% от объема используемого сырья |
|  |  | Опилки, пыль |  | 2 - 3% от объема используемого сырья |
|  |  | Некондиционные чураки |  | 2 - 3% от объема используемого сырья |
|  |  | Кусковые отрезки |  | 4 - 8% от объема используемого сырья |
| 1.4.10. Производство лыж |  | Горбыль |  | 20 - 22% от объема переработанного сырья |
|  |  | Кусковые отрезки |  | 10 - 12% от объема переработанного сырья |
|  |  | Рейки |  | 5 - 6% от объема переработанного сырья |
|  |  | Стружка |  | 18 - 20% от объема переработанного сырья |
|  |  | Опилки |  | 11 - 18% от объема переработанного сырья |
|  |  | Пыль шлифовальная |  | 0,6 - 1,2% от объема переработанного сырья |
| 1.4.11. Изготовление багета, багетных карнизов и рам |  | Шлам меловой от левкасной массы |  | 1 - 1,2% от объема расхода мела |
|  |  | Обрезки багета с левкасом |  | 0,2 - 0,3% от объема выпускаемого багета |
| 1.4.12. Производство древесноволокнистых плит (ДВП) |  | Отсев от сортировки щепы |  | 2 - 5% от объема использованной щепы |
|  |  | Кусковые от обрезки ДВП |  | 2 - 3% от объема выпускаемых ДВП |
|  |  | Опилки от обрезки и раскроя ДВП |  | 0,5 - 1,5% от объема выпускаемых ДВП |
|  |  | Кусковые от раскроя ДВП |  | 5 - 20% от объема раскроенных ДВП |
|  |  | Кора (вне баланса) |  | 0,9 - 1,5% от объема использованного круглого сырья |
| 1.4.13. Микробиологи- ческая промышленность |  |  |  |  |
| Производство фурфурола сырца |  | Целлолигнин |  | 57,429 т/т производимой продукции |
|  |  | Шлам отстойников локальных очистных сооружений |  | 4 кг/куб.м сточных вод |
| Гидролизное производство |  | Лигнин гидролизный |  | 152,5 кг/дал производимой продукции |
|  |  | Шлам гидролизный |  | 13,5 кг/дал производимой продукции |
|  |  | Известковые отходы |  | 0,66 кг/дал производимой продукции |
|  |  | Шлам первичных отстойников локальных очистных сооружений |  | 3,0 - 5,8 кг/куб.м сточных вод |
| 1.5. Промышленность строительных материалов |  |  |  |  |
| 1.5.1. Производство кирпича |  |  |  |  |
| Производство кирпича силикатного |  | Кирпичный бой |  | 0,6 - 1,3% от объема продукции |
| 1.5.2. Производство керамзита |  | Керамзитовая пыль |  | 1,0 - 1,5% от массы сырья |
| 1.5.3. Производство строительных железобетонных изделий |  | Металлоотходы |  | 12 - 50 кг/т потребленных черных металлов |
| 1.5.4. Производство отделочного материала (плит) из природного камня (гранита, мрамора и т.п.) |  | Шлам камнеобработки (резки), брак |  | 25 - 33% от обработанной массы природных камней |
| 1.5.5. Использование оконного и других видов стекла в строительстве (отгрузка, транспортировка, разгрузка, хранение, раскрой) |  | Стеклобой |  | Для стекла толщиной 2 мм - 7,9% от общей массы (объема стекла) Для стекла толщиной до 3 мм - 5,5% от общей массы (объема стекла) Для стекла толщиной 4 мм - 2,4% от общей массы (объема стекла) Для витринного стекла - 4,2% от общей массы (объема стекла) |
| 1.5.6. Производство изделий из ячеистого бетона |  | Бой |  | 1,0 - 2,0% от объема продукции |
| 1.5.7. Производство керамики и изделий стройфарфора |  | Бой керамики |  | 2,95% от объема продукции (объема керамики и изделий стройфарфора) |
| 1.6. Легкая промышленность |  |  |  |  |
| 1.6.1. Льняное производство |  |  |  |  |
| Первичная обработка льна и прочих лубяных волокон |  | Костра льняная (от тресты) |  | 60 - 65% от массы сырья |
|  |  | Костра конопляная (от тресты) |  | 65 - 70% от массы сырья |
| Переработка длинного льноволокна (льночесальное производство) |  | Концы веревок |  | 0,5% от массы сырья |
|  |  | Крутцы |  | 0,5% от массы сырья |
|  |  | Вытряска |  | 2,0% от массы сырья |
|  |  | Пыль, костра |  | 3,5% от массы сырья |
| Изготовление льняной пряжи мокрым способом прядения |  | Пыль, костра |  | 20,0% от массы сырья |
|  |  | Рвань мокропрядильная ("жвака") |  | 2,2% от массы сырья |
| Изготовление оческовой пряжи мокрым способом прядения |  | Вытряска |  | 1,0% от массы сырья |
|  |  | Пыль, костра |  | 27,0% от массы сырья |
|  |  | Рвань мокропрядильная ("жвака") |  | 2,2% от массы сырья |
| Переработка короткого льноволокна (льночесальное производство) |  | Концы веревок |  | 1,0% от массы сырья |
|  |  | Вытряска |  | 13,5% от массы сырья |
|  |  | Пыль, костра |  | 16,5% от массы сырья |
| Изготовление оческовой пряжи сухим способом прядения |  | Очес гребенной |  | 20,0% от массы сырья |
|  |  | Рвань сухопрядильная |  | 0,5% от массы сырья |
|  |  | Пыль, костра |  | 4,5% от массы сырья |
| Изготовление льняной ткани из пряжи сухого и мокрого прядения (ткацкое производство) |  | Рвань пряжная |  | 1,5% от массы пряжи |
|  |  | Концы основные |  | 1,2% от массы пряжи |
|  |  | Подметь |  | 0,3% от массы пряжи |
|  |  | Пыль, костра |  | 0,6% от массы пряжи |
| Отделка готовой льняной ткани |  | Весовой лоскут и лоскут "лапша" |  | 0,8% от массы ткани |
|  |  | Пух стригальный |  | 0,5% от массы ткани |
| 1.6.2. Хлопчатобумажное производство |  |  |  |  |
| Изготовление хлопчатобумажной пряжи (прядильное производство гребенной и кардной системы соответственно) |  | Пух подвальный, трубный и с фильтров |  | 11,5 кг/т |
|  |  | Окрайка |  | 0,5 кг/т |
|  |  | Орешек и пух трепальный |  | 48,7 кг/т |
|  |  | Орешек и пух чесальный |  | 20,5 кг/т |
|  |  | Очес кардный |  | 37,2 кг/т |
|  |  | Очес гребенной |  | 244,04 кг/т |
|  |  | Пух |  | 2,58 кг/т |
|  |  | Рвань ровницы |  | 3,8 кг/т |
|  |  | Колечки и мычка |  | 25,6 кг/т |
|  |  | Подметь чистая |  | 2,5 кг/т |
|  |  | Подметь грязная |  | 2,2 кг/т |
|  |  | Путанка |  | 16,61 кг/т |
|  |  | Отходы невидимые |  | 19 кг/т |
| Групповые отраслевые нормативы образования вторичных материальных ресурсов в хлопчатобумажном производстве |  | Отходы I группы прядомые |  | 19,4% от сырья |
|  |  | Отходы II группы прядомые |  | 8,69% от сырья |
|  |  | Отходы III группы ватные |  | 3,19% от сырья |
|  |  | Отходы IV группы низкосортные |  | 3,34% от сырья |
|  |  | Отходы V группы обтирочные |  | 0,18% от сырья |
|  |  | Отходы VI группы нескладируемые |  | 2,75% от сырья |
| Изготовление хлопчатобумажных тканей (ткацкое производство) |  | Ткацкие отходы (путанка, концы пряжи, подметь ткацкая) |  | 1247,0 кг/млн.кв.м |
|  |  | Ткацкие отходы (путанка, концы пряжи, подметь ткацкая): |  |  |
|  |  | по основе |  | 4,6% от массы сырья |
|  |  | по утку |  | 1,9% от массы сырья |
| Отделка готовой хлопчатобумажной ткани |  | Весовой лоскут |  | 1366,0 кг/млн.кв.м 1,8% от количества выпущенной готовой продукции в пог.м |
|  |  | Обрезка |  | 431,25 кг/млн.кв.м 0,3% от количества выпущенной готовой продукции в пог.м |
| 1.6.3. Шерстяное производство |  |  |  |  |
| Первичная обработка шерсти |  | Прядомые отходы |  | 0,1% от массы сырья |
|  |  | Непрядомые отходы |  | 1,3% от массы сырья |
|  |  | Шерстяной жир |  | 1,85% от массы сырья |
| Изготовление шерстяной пряжи (гребенное прядение) |  | Прядомые отходы (сдир, очес, концы пряжи и т.п.), непрядомые отходы (выпады, обор, очес, подметь и т.п.) |  | 21,7% от массы сырья |
| Изготовление шерстяной пряжи (аппаратное прядение) |  | Прядомые отходы (сдир, очес, концы пряжи и т.п.), непрядомые отходы (выпады, обор, очес, подметь и т.п.) |  | 6,5% от массы сырья |
| Изготовление шерстяной ткани (камвольное ткацкое производство) |  | Концы пряжи, подметь |  | 1,75% от массы пряжи |
| Изготовление шерстяной ткани (суконное ткацкое производство) |  | Концы пряжи, подметь |  | 4,22% от массы пряжи |
| Отделка готовых шерстяных камвольных тканей |  | Лоскут весовой, ворсальный сбой, стригальный кноп |  | 0,4% от массы готовой продукции |
| Отделка готовых шерстяных суконных тканей |  | Лоскут весовой, ворсальный сбой, стригальный кноп |  | 0,6% от массы готовой ткани 0,9% от массы готовой ткани (одеяла, пледы) |
| Изготовление полушерстяной пряжи |  | Прядомые отходы (концы ленты, ровница мычка) |  | 4,12% от массы сырья |
|  |  | Непрядомые отходы (очес крупный, мелкий выпад, подметь) |  | 15,48% от массы сырья |
| Изготовление ВО ПАН пряжи |  | Прядомые отходы, непрядомые отходы |  | 10,2% от массы сырья |
| 1.6.4. Шелковое производство |  |  |  |  |
| Изготовление пряжи из химических волокон и различных сочетаний химических (искусственных и синтетических) и натуральных (льняных, хлопчатобумажных) волокон |  | Отходы одиночных и крученых изделий (нитей) из сочетания: |  |  |
|  |  | химических волокон |  | 12,06% от массы сырья |
|  |  | орселона 100% |  | 23,58% от массы сырья |
|  |  | натуральных и химических волокон + лен |  | 19,79% от массы сырья |
|  |  | натуральных и химических волокон + х/б |  | 15,54% от массы сырья |
| Изготовление шелковых тканей (ткацкое производство) |  | Рвань химических нитей и волокон |  | Основа - 2,0% от массы нитей (сырья) Уток - 4,9% от массы нитей (сырья) |
|  |  | Рвань химических нитей и волокон в сочетании с натуральными |  | Основа - 1,9% от массы нитей (сырья) Уток - 4,7% от массы нитей (сырья) |
| Отделка готовых шелковых тканей различных сочетаний нитей и волокон |  | Весовой лоскут шелковых тканей |  | 1,6% от количества выпущенной готовой продукции в пог.м |
|  |  | Весовой лоскут синтетических (в том числе декоративных) тканей |  | 2,5% от количества выпущенной готовой продукции в пог.м |
|  |  | Весовой лоскут технических тканей |  | 2,6% от количества выпущенной готовой продукции в пог.м |
| 1.6.5. Текстильно- галантерейное производство |  |  |  |  |
| Гардинные полотна и штучные изделия |  | Отходы технологические на суровые изделия |  | 1,9% от массы сырья |
|  |  | на готовые изделия: |  |  |
|  |  | при разбраковке |  | 10,0% от массы сырья |
|  |  | при пошиве |  | 0,5% от массы сырья |
|  |  | при оплавке |  | 25,0% от массы сырья |
| Производство лентоткацких, плетеных и вязаных изделий (ленты, шнуры, тесьмы) |  | Вырезы при разбраковке на готовые изделия |  | 12,0% от массы сырья |
|  |  | Технологические отходы производства |  | 5,6% от массы сырья |
| 1.6.6. Производство ковровых изделий |  |  |  |  |
| Шерстяное производство: изготовление шерстяной, смешанной, синтетической пряжи (аппаратное прядение) |  | Прядомые отходы (сдир, очес, концы пряжи, выпады, отходы вентилятора (ППМ-240-III) и т.п.), непрядомые отходы (подметь, песика и т.п.) |  | 7,2% от массы сырья |
| Производство ковровых изделий |  | Отходы по переходам технологического процесса - всего |  | 25,92% от массы сырья (пряжи) |
|  |  | весовой лоскут |  | 0,1 - 17,8% от массы сырья (пряжи) |
|  |  | обрезь |  | 0,26 - 12,42% от массы сырья (пряжи) |
| 1.6.7. Трикотажное производство |  |  |  |  |
| Перемотка и снование, вязание изделий, проведение раскройно- швейных, кеттельных операций |  | Отходы всех видов пряжи на все виды оборудования по операциям технологического процесса: |  |  |
|  |  | перемотка и снование |  | 1,8% от массы сырья |
|  |  | вязание |  | 8,5% от массы сырья |
|  |  | Раскройно-швейные и кеттельные операции |  | 35,0% от массы сырья и материалов |
|  |  | Отделка полотен: |  |  |
|  |  | ворсование |  | 1,7% от массы материалов |
|  |  | стрижка |  | 26,0% от массы материалов |
| Перемотка и снование, вязание изделий, проведение раскройно- швейных, кеттельных операций при производстве бельевого трикотажа |  | Отходы всех видов пряжи на все виды оборудования по операциям технологического процесса: |  |  |
|  |  | перемотка и снование |  | 1,0% от переработанной пряжи |
|  |  | вязание |  | 1,0% от переработанной пряжи |
|  |  | В том числе: |  |  |
|  |  | отходы от чистки и ремонта вязальных машин (в том числе ветошь) |  | 1,0% (0,2%) от переработанной пряжи |
|  |  | оверлочная обрезь от сшивки дефектных мест |  | 0,01% от переработанной пряжи |
|  |  | отходы от лабораторных испытаний |  | 0,05% от переработанной пряжи |
|  |  | Раскройно-швейные и кеттельные операции |  | 27,5% от раскроенного полотна |
|  |  | Отделка полотен: |  |  |
|  |  | ворсование |  | 1,7% от переработанного полотна |
|  |  | стрижка |  | 22,4% от переработанного полотна |
|  |  | оверлочная обрезь от сшивки полотна |  | 0,2% от переработанного полотна |
|  |  | кромка |  | 3,0% от переработанного полотна |
|  |  | "спутники" для заправки полотна в оборудование (в том числе ветошь) |  | 1,0% (0,4%) от переработанного полотна |
|  |  | отходы от лабораторных испытаний |  | 0,1% от переработанного полотна |
| 1.6.8. Швейное производство |  |  |  |  |
| Раскрой ткани, материалов, пошив одежды |  | Отходы (обрезки): |  |  |
|  |  | шерстяных, полушерстяных материалов |  | 21,5% от массы продукции |
|  |  | хлопчатобумажных материалов |  | 20,8% от массы продукции |
|  |  | льняных материалов |  | 13,7% от массы продукции |
|  |  | шелковых материалов |  | 22,8% от массы продукции |
|  |  | нетканых материалов |  | 16,5% от массы продукции |
|  |  | Отходы (обрезки) для всех видов тканей |  | 23,0% от массы продукции |
| 1.6.9. Кожевенное производство |  |  |  |  |
| Изготовление натуральных кож |  | Краевые участки от контурирования сырья |  | 72,0 кг/т сырья (шкуры) |
|  |  | Мездра |  | 212,0 кг/т сырья (шкуры) |
|  |  | Обрезь гольевая, спилковая и окантовочная |  | 174,08 кг/т сырья (шкуры) |
|  |  | Стружка кожевенная: |  |  |
|  |  | из кожевенного сырья |  | 125,4 кг/т сырья (шкуры) |
|  |  | из бахтармяного спилка |  | 47,0 кг/т сырья (шкуры) |
|  |  | Обрезь от хромовых кож (хромированная спилковая обрезь, обрезь хромированного полуфабриката, кожевенный лоскут и обрезь хромовых кож) |  | 11,0 кг/т сырья (шкуры) |
|  |  | Лоскут кожевенный |  | 1,7 кг/т сырья (шкуры) |
| Изготовление искусственных мягких кож |  | Отходы искусственной кожи |  | 5,0% от массы продукции |
| 1.6.10. Обувная промышленность |  |  |  |  |
| Пошив (производство) обуви |  | Отходы кожи натуральной: |  |  |
|  |  | для верха обуви |  | 31,3 кг / 100 кв.м сырья (кожи) |
|  |  | для подкладки обуви |  | 16,3 кг / 100 кв.м сырья (кожи) |
|  |  | Обрезь хромовая |  | 42,0 кг / 100 кв.м сырья (кожи) |
|  |  | Вырубка от юфтевых кож |  | 30,7 кг / 100 кв.м сырья (кожи) |
|  |  | Вырубка кожевенная (жестких кож) |  | 36,8 кг / 100 кв.м сырья (кожи) |
|  |  | Отходы текстильных материалов: |  |  |
|  |  | ткань с термопокрытием (термобязь, термотрикотаж, термокорд) |  | 4,4 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | термопластические материалы для подносков |  | 11,1 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | термопластические материалы для задников |  | 25,5 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Текстиль (искусственный, синтетический, трикотаж, ватин, полотно и т.д.) |  | 17,3 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Отходы меха искусственного |  | 7,4 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Отходы меха натурального |  | 25,7 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Отходы поролона |  | 2,5 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Отходы картонов обувных (с пропиткой) |  | 24,0 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Отходы стелечного картона |  | 33,9 кг/кв.м сырья |
|  |  | Отходы искусственной кожи |  | 17,3 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Отходы резины |  | 88,4 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Отходы подошв и сырья резины |  | 41,2 кг / 100 кв.м сырья |
|  |  | Пыль из промышленных пылесборников |  | 2,78 кг/тыс.усл. пар обуви |
| 1.6.11. Меховое производство |  |  |  |  |
| Выделка и окраска сырья (сырейно-красильное производство) |  | Шерсть-отходы |  | 9,0 кг / 1000 кв.дм |
|  |  | Части от невыделанных меховых шкурок |  | 17,3 кг / 1000 шт. |
|  |  | Лоскут меховой скорняжный, подножный и шубный разного рода, обрядка (сухая, складская) и др. |  | 55,7 кг / 1000 кв.дм |
|  |  | Отходы от невыделанных меховых шкурок (мездра, пленка, спилок) |  | 22,0 кг / 1000 шт. |
|  |  | Отходы от невыделанных шкур овчины (мездра, пленка, спилок) |  | 400,0 кг / 1000 шт. |
| Подготовка, выкройка шкур или шкурок, пошив изделий (скорняжно-пошивочное производство) |  | Отходы от выделанных меховых шкурок: |  |  |
|  |  | подножный лоскут |  | 4,0 кг / 1000 кв.дм мехового полуфабриката |
|  |  | скорняжный лоскут |  | 2,5 кг / 1000 кв.дм мехового полуфабриката |
| 1.7. Пищевая промышленность |  |  |  |  |
| 1.7.1. Производство сахара |  | Жом свекловичный (сухих веществ 8 - 22%) |  | 83,0% от массы переработанной свеклы |
|  |  | Меласса (кормовая патока) |  | 3,6 - 5,9% от массы переработанной свеклы |
|  |  | Свекловичный бой и хвостики свеклы |  | 3,0% от массы переработанной свеклы |
| 1.7.2. Масложировое производство |  | Жмых подсолнечный |  | 55,0 - 60,0% от массы переработанных семян |
|  |  | Шрот подсолнечный |  | 49,69 - 52,71% от массы переработанных семян |
|  |  | Жмых льняной |  | 60 - 68% от массы переработанных семян |
|  |  | Шрот льняной |  | 53,03 - 60,0% от массы переработанных семян |
|  |  | Жмых рапсовый |  | 56,0 - 66,0% от массы переработанных семян |
|  |  | Шрот рапсовый |  | 52,0 - 59,0% от массы переработанных семян |
|  |  | Отработанный катализатор "никель на кизельгуре" |  | 0,8 - 2,0 кг/т саломаса (гидрированных жиров) |
|  |  | Отработанный катализатор "никель медный" |  | 1,8 кг/т саломаса (расщепляемых жиров) |
|  |  | Глицерин сырой |  | 10,5% от массы расщепляемых жиров |
|  |  | Гудрон жирных кислот |  | 17,8 - 20,5% от массы сырых жирных кислот |
|  |  | Отработанный фильтрующий порошок перлит |  | 1,0 кг/т масла 0,5 кг/т саломаса |
|  |  | Отработанный адсорбент F-160 |  | 20 кг/т масла 2,5 кг/т саломаса |
| 1.7.3. Производство спирта этилового из пищевого сырья и ликеро- водочной продукции |  | Барда послеспиртовая: |  |  |
|  |  | зерновая |  | 142,8 т / 1000 дал спирта |
|  |  | картофельная |  | 158,7 т / 1000 дал спирта |
|  |  | мелассная (обездрожженная) |  | 110 куб.м / 1000 дал спирта |
|  |  | Диоксид углерода |  | 4,5 т / 1000 дал спирта |
|  |  | Отработанные дрожжи - сахаромицеты (влажность 75%) |  | 4,5 т / 1000 дал спирта |
| 1.7.4. Производство пива |  | Зерновые отходы |  | 4,5% от массы ячменя, поступившего на очистку и сортировку |
|  |  | Сплав зерновой |  | 1,5% от массы очищенного ячменя |
|  |  | Ростки солодовые |  | Не более 4,5% от массы солода |
|  |  | Дробина пивная |  | 27,0% от объема готового пива |
|  |  | Дрожжи пивные жидкие |  | 1,58% от объема пива |
|  |  | Хмелевая дробина |  | 60% от задаваемого хмеля |
|  |  | Белковый отстой (прессованный) |  | 35 кг / 100 дал пива |
|  |  | Отходы полировочные и аспирационные |  | 1,4% от исходных зернопродуктов |
| 1.7.5. Переработка плодов фруктовых культур, в том числе для виноделия |  | Яблочные выжимки |  | 10 - 34% от массы переработанного сырья |
|  |  | Отходы темноокрашенных плодов и ягод в зависимости от вида сырья |  | 20 - 40% от массы переработанного сырья |
|  |  | Плодовые косточки |  | 8% от массы переработанного сырья |
|  |  | Выжимки плодов и ягод, кроме яблочных (в том числе косточки), для винодельческого производства |  | 10 - 49% от массы переработанного сырья |
|  |  | Отжатые дрожжевые осадки с массовой долей влаги не более 70% |  | 0,55% к объему сусла, направленного на брожение |
| 1.7.6. Переработка томатов (производство томатных соков и пасты) |  | Томатные вытерки с семенами |  | 6% от массы переработанного сырья |
| 1.7.7. Переработка картофеля |  |  |  |  |
| Производство сушеного картофеля |  | Отходы при переработке |  | 37,0 - 43,3% от массы переработанного сырья в зависимости от способа очистки и сезона переработки готовой продукции |
| Производство картофельных хлопьев |  | Отходы при переработке |  | 40,0 - 44,1% от массы переработанного сырья в зависимости от способа очистки и сезона переработки готовой продукции |
| Производство картофельной крупки |  | Отходы при переработке |  | 41,0 - 43,0% от массы переработанного сырья в зависимости от способа очистки и сезона переработки готовой продукции |
| 1.7.8. Переработка кукурузы |  | Стержни початков кукурузы |  | 20 - 22% от массы перерабатываемого сырья |
| 1.7.9. Крупяное производство |  |  |  |  |
| Переработка зерна: пшеница, ячмень, овес, гречиха, просо, горох |  | Отходы III категории, механические потери |  | Не более 0,7% к массе переработанного зерна (1,0% при производстве шелушеного зерна) |
| Переработка зерна: гречиха |  | Лузга гречневая |  | 21% к массе переработанного зерна |
| 1.7.10. Мукомольное производство |  |  |  |  |
| Переработка зерна: пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, гречиха и др. |  | Отходы III категории, механические потери |  | Не более 0,7 - 0,8% к массе переработанного зерна (0,7% без мойки зерна) |
| 1.7.11. Комбикормовое производство |  |  |  |  |
| Переработка зерна: пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес и др. |  | Отходы III категории |  | Не более 0,4% к массе переработанного зерна (1,0% при производстве шелушеного зерна) |
| 1.7.12. Элеваторы, склады |  |  |  |  |
| Хранение и подработка зерна: |  | Отходы хранения и подработки зерна |  | Не более 5,0% к массе подработанного зерна |
| рожь, пшеница, тритикале |  |  |  |  |
| ячмень, овес, гречиха, горох, просо |  |  |  | Не более 8,0% к массе подработанного зерна |
| 1.7.13. Крахмально- паточное производство |  |  |  |  |
| Производство крахмала |  | Картофельная мезга |  | 3,85% от массы картофеля а.с.в. |
|  |  | Мезга кукурузная (а, в, с) |  | 9 - 12,0% к массе используемой кукурузы |
| Производство патоки |  | Осадок производства патоки |  | 2,0 кг/т товарной патоки |
| 1.7.14. Переработка винограда |  | Виноградные выжимки |  | 10 - 12% от массы перерабатываемого винограда |
|  |  | Семена |  | 18 - 22% от массы виноградных выжимок |
| 1.7.15. Производство глюкозы и продуктов на ее основе |  | Диатомитовый фильтрационный осадок |  | 0,155 т/т глюкозы |
|  |  | Угольный фильтрационный осадок |  | 0,138 т/т глюкозы |
|  |  | Гидрол |  | 0,555 т/т товарной продукции |
| 1.7.16. Производство концентратов |  | Отходы при производстве концентратов первых и вторых блюд |  | 1,5% от общего количества используемого сырья или 15 кг/т готовой продукции |
| 1.7.17. Производство полуфабрикатов |  | Отходы при производстве полуфабрикатов мучных изделий и сладких блюд |  | 1% от общего количества используемого сырья |
| 1.7.18. Производство лимонной кислоты |  |  |  |  |
| Поверхностный способ производства |  | Гипсовый шлам |  | 2,36% т/т мелассы |
|  |  | Фильтрат цитрата кальция |  | 7% куб.м/т мелассы |
|  |  | Мицелий |  | 0,46% т/т мелассы |
| Глубинный способ производства |  | Гипсовый шлам |  | 2,36 т/т мелассы |
|  |  | Фильтрат цитрата кальция |  | 15 куб.м/т мелассы |
|  |  | Мицелий |  | 0,92 т/т мелассы |
| 1.7.19. Производство молочной кислоты |  |  |  |  |
| Поверхностный способ производства |  | Известковый осадок |  | 0,14% т/т мелассы |
|  |  | Гипсовый шлам |  | 0,46% т/т мелассы |
| Глубинный способ производства |  | Известковый осадок |  | 0,41% т/т мелассы |
|  |  | Гипсовый шлам |  | 0,83% т/т мелассы |
| 1.7.20. Производство растворимых кофе и кофейных напитков |  | Шлам кофейный |  | 50% от массы исходного сырья |
| 1.7.21. Выпуск чайной продукции |  | Чайная пыль |  | 2,2% кг/т расфасованного чая |
| 1.7.22. Производство табачно-махорочных изделий |  | Пыль |  | 8,18 - 8,23% от объема переработанного первичного сырья |
|  |  | Жилки |  | 1,51 - 1,68% от объема переработанного первичного сырья |
|  |  | Мелочь |  | 1,97 - 2,12% от объема переработанного первичного сырья |
|  |  | Смесь фарматуры и отходов табачно-ферментационного производства |  | 0,77 - 1,01% заготовки неферментированного табака |
| 1.7.23. Использование тары в пищевой промышленности |  |  |  |  |
| Затаривание пищевой продукции в стеклянные банки |  | Бой стекла: |  |  |
|  |  | от пустых банок |  | 4,4 - 8,0% от применяемой тары |
|  |  | от заполненных банок |  | 0,59 - 0,65% от применяемой тары |
| Затаривание пищевой продукции в бутылки: |  | Бой стекла |  |  |
| вин |  |  |  | 3% от применяемой тары |
| шампанского |  |  |  | 4% от применяемой тары |
| коньяка |  |  |  | 3% от применяемой тары |
| пива |  |  |  | 3,5% от применяемой тары |
| безалкогольных напитков |  |  |  | 3,5% от применяемой тары |
| минеральной воды |  |  |  | 5% от применяемой тары |
| ликеро-водочных изделий |  |  |  | 2,95% от применяемой тары |
| молочных продуктов |  |  |  | 2,1% от применяемой тары |
| растительного масла |  |  |  | 3% от применяемой тары |
| соков, сиропов |  |  |  | 5% от применяемой тары |
| уксуса |  |  |  | 3% от применяемой тары |

--------------------------------

<*> Норматив образования твердых галитовых отходов и галитовых глинисто-солевых шламов на тонну переработанной руды зависит от условий добычи перерабатываемой руды и содержания в ней KCl и нерастворимого осадка.

# Приложение 2

к приказу Министерства

природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

11.05.2011 N 200-ОД

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

| Вид проводимых работ | Наименование образующихся отходов | Значение показателей нормативов образования отходов производства (в расчете на один автомобиль соответствующей классификации) |
| --- | --- | --- |
| 1. Эксплуатация и обслуживание автомобильного транспорта |  |  |
| 1.1. Очередное и сезонное техническое обслуживание, текущий ремонт автомобилей (ТО-1, ТО-2, ТР) | Отработанные моторные масла автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,56 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | грузовых, работающих на бензине и сжиженном газе | 0,71 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | грузовых, работающих на дизельном топливе | 0,77 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | автобусов, работающих на бензине и сжиженном газе | 0,73 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | автобусов, работающих на дизельном топливе | 0,85 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | внедорожных автомобилей-самосвалов и другой подобной техники, работающей на дизельном топливе | 1,17 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | Отработанные трансмиссионные масла автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,02 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | грузовых, работающих на бензине и сжиженном газе | 0,04 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | грузовых, работающих на дизельном топливе | 0,05 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | автобусов, работающих на бензине и сжиженном газе | 0,03 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | автобусов, работающих на дизельном топливе | 0,06 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | внедорожных автомобилей-самосвалов и другой подобной техники, работающей на дизельном топливе | 1,17 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | Отработанные специальные масла (гидравлические): |  |
|  | автомобилей с установленным на них рабочим оборудованием с гидравлическим приводом и автобусов, работающих на дизельном топливе | 0,1 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | автобусов, работающих на бензине и сжиженном газе | 0,01 - 0,1 л на 100 л израсходованного топлива (в зависимости от марки автобуса) |
|  | внедорожных автомобилей-самосвалов и другой подобной техники | 0,6 л на 100 л израсходованного топлива |
|  | Замасленная обтирочная ветошь от обслуживания автомобилей: |  |
|  | легковых | 1,05 кг на 10 тыс.км пробега <*> |
|  | грузовых | 2,18 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 3,0 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Отработанные масляные фильтры | 0,137 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Карбидный шлам от ацетиленовой сварки | 0,594 кг на 1 кг израсходованного карбида кальция |
|  | Отработанные моющие растворы "Лабомида" от мойки агрегатов и узлов | 4,0 кг на 1 усл. ремонт |
| 1.2. Ремонт деталей, узлов и агрегатов автомобилей | Лом черных металлов, образующихся при ремонте автомобилей (непригодные детали и узлы, куски металла, металлическая стружка, остатки сварочных электродов, проволоки и т.п.): |  |
|  | легковых | 8,0 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 20,2 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 26,3 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Лом черных металлов от замены агрегатов автомобилей: |  |
|  | легковых | 22,5 кг на 10 тыс.км пробега <**> |
|  | грузовых | 86,0 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 62,0 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Лом цветных металлов, образующихся при ремонте автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,19 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 0,55 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 0,77 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Лом цветных металлов от агрегатов автомобилей: |  |
|  | легковых | 3,5 кг на 10 тыс.км пробега <**> |
|  | грузовых | 31,8 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 44,5 кг на 10 тыс.км пробега |
| 1.3. Шиномонтажные, шиноремонтные и вулканизационные работы | Изношенные шины и автомобильные камеры автомобилей: |  |
|  | легковых | 3,7 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 19,1 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 17,3 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Отходы резинотехнических материалов, образующихся при проведении вулканизационных работ для автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,1 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 0,2 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 1,2 кг на 10 тыс.км пробега |
| 1.4. Ремонт или замена аккумуляторных батарей | Отработанные электролиты от аккумуляторных батарей автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,6 л на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 2,7 л на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 0,94 л на 10 тыс.км пробега |
|  | Лом свинца от отработанных аккумуляторных батарей автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,94 кг на 10 тыс.км пробега <***> |
|  | грузовых | 4,18 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 1,31 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Сточные воды от промывки аккумуляторных батарей (деталей, аккумуляторов) и используемого оборудования (посуды) автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,05 л на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 0,42 л на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 0,41 л на 10 тыс.км пробега |
| 1.5. Деревообрабатывающие и обойные работы, распаковка материалов и запасных частей из упаковочной тары | Отходы деревянной тары, образующиеся при проведении работ для автомобилей: |  |
|  | легковых | 1,4 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 100,9 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 45,5 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Отходы текстильных материалов, образующиеся при проведении работ для автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,2 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 0,1 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 1,0 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Отходы кожевенных материалов (искусственных кож), образующиеся при проведении обойных работ для автобусов | 0,5 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Отходы пластмассовых материалов (фурнитуры, тары) и полиэтилена, образующиеся при проведении работ для автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,4 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 0,7 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 1,1 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | Макулатура, образующаяся при проведении работ для автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,8 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 1,9 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 1,1 кг на 10 тыс.км пробега |
| 1.6. Окрасочные работы | Отходы лакокрасочных материалов от покраски автомобилей: |  |
|  | легковых | 0,3 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 0,8 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 1,0 кг на 10 тыс.км пробега |

--------------------------------

<*> Здесь и далее показатели (на 10 тыс.км пробега одного автомобиля соответствующей классификации) рассчитаны с целью упрощения определения образующихся отходов. На практике ежегодный пробег автомобилей в среднем составляет: легковых - 20 - 30 тыс.км, легковых такси и автобусов - 60 - 80 тыс.км, грузовых - 55 - 60 тыс.км.

<**> Средний и капитальный ремонт автомобилей с заменой (ремонтом) основных узлов и агрегатов проводится исходя из их технического состояния и установленных норм пробега. Для легковых автомобилей проведение капитального ремонта осуществляется после 150 - 200 тыс.км пробега, грузовых - 300 - 350 тыс.км, автобусов - 400 - 500 тыс.км.

<***> При расчете образования лома свинца без учета пробега автомобиля срок службы аккумуляторных батарей составляет 3 - 4 года.

# Приложение 3

к приказу Министерства

природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

11.05.2011 N 200-ОД

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

| Наименование производства или мест, где проводится очистка сточных вод | Наименование образующихся осадков | Значение показателей нормативов образования отходов производства |
| --- | --- | --- |
| Образование осадков очистных сооружений |  |  |
| Очистка сточных вод автопредприятий, стоянок, гаражей индивидуального автотранспорта (из расчета на один автомобиль): |  |  |
| оборудованных очистными сооружениями при мойке автомобилей механическим методом | Осадки сточных вод (влажностью 95 - 98%) от мойки автомобилей и их деталей: |  |
|  | легковых | 5,54 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) <*> |
|  | грузовых | 146,3 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | автобусов | 22,2 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | Маслонефтеотходы, обводненные (80%) от мойки автомобилей и их деталей: |  |
|  | легковых | 0,87 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | грузовых | 2,99 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | автобусов | 1,73 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
| оборудованных очистными сооружениями при мойке автомобилей методом напорной флотации | Осадки сточных вод (влажностью 95 - 98%) от мойки автомобилей и их деталей: |  |
|  | легковых | 3,29 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | грузовых | 80,79 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | автобусов | 12,7 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | Флотомаслошлам (влажностью 90%) от мойки автомобилей и их деталей: |  |
|  | легковых | 3,22 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | грузовых | 69,99 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | автобусов | 11,73 кг на 10 тыс.км пробега (сухого вещества без учета массы воды) |
|  | Отработанный фильтрующий материал очистных сооружений <**>: |  |
|  | а) зернистый (дробленый керамзит, керамзитовый и кварцевый песок) при очистке сточных вод от мойки автомобилей: |  |
|  | легковых | 2,14 - 4,70 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 13,7 - 30,1 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 2,8 - 6,2 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | б) полимерный (пенополиуретан) при очистке сточных вод при мойке автомобилей: |  |
|  | легковых | 2,1 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 27,4 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 5,6 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | в) синтетический (сипрон) при очистке сточных вод от мойки автомобилей: |  |
|  | легковых | 2,4 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | грузовых | 45,8 кг на 10 тыс.км пробега |
|  | автобусов | 9,4 кг на 10 тыс.км пробега |

--------------------------------

<*> Здесь и далее показатели (на 10 тыс.км пробега одного автомобиля соответствующей классификации) рассчитаны с целью упрощения определения образующихся отходов. На практике ежегодный пробег автомобилей в среднем составляет: легковых - 20 - 30 тыс.км, легковых такси и автобусов - 60 - 80 тыс.км, грузовых - 55 - 60 тыс.км.

<**> В нормативах образования отработанных фильтрующих материалов (фильтрующих загрузок) очистных сооружений приведены данные для конкретного фильтрующего материала с учетом его использования в отдельности от других. При использовании очистных сооружений с комбинированными вариантами фильтрующих загрузок норматив необходимо откорректировать пропорционально их процентному соотношению.

# Приложение 4

к приказу Министерства

природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

11.05.2011 N 200-ОД

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

| Наименование станков или оборудования (техники) | Норма образования за смену, г (из расчета 8 часов рабочего времени) |
| --- | --- |
| Образование обтирочных материалов при обслуживании техники и оборудования |  |
| Специальные токарные | 120 |
| Токарно-винторезные обдирочные | 70 - 200 |
| Токарно-отрезные, центровальные, одношпиндельные автоматы | 70 |
| Карусельные, расточные, продольно- строгальные, продольно-фрезерные | 150 - 200 |
| Сверлильные | 50 - 80 |
| Шлифовальные, копировальные, притирочные, универсально-заточные | 80 - 100 |
| Заточные станки для резцов, пил, фрез, плашек и др. | 35 |
| Метизные станки | 40 |
| Ремонт и монтаж станков | 100 |
| Ремонт электрооборудования | 150 |